PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD SISAK

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD SISAK

NACRT

Sisak, rujan 2021.

SADRŽAJ

1. UVOD	15

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA	18

2.1.	GEOGRAFSKI POKAZATELJI	18

2.1.1. Geografski položaj	18

2.1.2. Broj stanovnika	19

2.1.3. Gustoća naseljenosti	20

2.1.4. Razmještaj stanovništva	20

2.1.5. Spolno-dobna raspodjela stanovništva	20

2.1.6. Broj stanovnika kojem je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka	21

2.1.7. Prometna povezanost	21

2.1.7.1. Cestovni promet	22

2.1.7.2. Željeznički promet	22

2.1.7.3. Riječni promet	23

2.1.7.4. Zračni promet	23

2.2.	DRUŠTVENOPOLITIČKI POKAZATELJI	23

2.2.1. Sjedišta upravnih tijela	23

2.2.2. Zdravstvene ustanove	24

2.2.3. Odgojnoobrazovne ustanove	25

2.2.3.1. Predškolski odgoj	25

2.2.3.2. Osnovnoškolsko obrazovanje	26

2.2.3.3. Srednjoškolsko obrazovanje	26

2.2.3.4. Visokoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih	27

2.2.4. Broj domaćinstava	27

2.2.5. Broj članova obitelji po domaćinstvu	27

2.2.6. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina	27

2.3.	EKONOMSKOPOLITIČKI POKAZATELJI	28

2.3.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	28

2.3.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada	29

2.3.3. Proračun	29

2.3.4. Gospodarske grane	29

2.3.4.1. Prometna djelatnost	29

2.3.4.2. Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda	29

2.3.4.3. Proizvodnja hrane i pića	30

2.3.4.4. Proizvodnja metala i proizvoda od metala	30

2.3.4.5. Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo	30

2.3.4.6. Proizvodnja odjeće	30

2.3.4.7. Proizvodnja proizvoda od drva i prerada drva	30

2.3.4.8. Proizvodnja i popravak brodova	30

2.3.4.9. Proizvodnja nafte i naftnih derivata	30

2.3.4.10. Proizvodnja električne energije	30

2.3.5. Velike gospodarske tvrtke	31

2.3.6. Objekti kritične infrastrukture	31

2.3.6.1. Dalekovodi i transformatorske stanice	31

2.3.6.2. Energetski sustavi	36

2.3.6.3. Plinovodi	37

2.3.6.4. Naftovodi	37

2.3.6.5. Vodoopskrba i odvodnja	37

2.3.6.6. Pošta i telekomunikacije	38

2.3.6.7. Hrana	38

2.3.6.8. Financije	38

2.3.6.9. Promet	38

2.3.6.10. Zdravstvo	38

2.3.6.11. Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari	38

2.3.6.12. Nacionalni spomenici i vrijednosti	38

2.4.	PRIRODNO-KULTURNI POKAZATELJI	38

2.4.1. Zaštićena područja	38

2.4.2. Kulturna baština	40

2.5.	POVIJESNI POKAZATELJI	44

2.5.1. Prijašnji događaji	44

2.5.2. Štete uslijed prijašnjih događaja	44

2.5.3. Uvedene mjere nakon događaja koje su uzrokovale štetu	45

2.6.	POKAZATELJI OPERATIVNE SPOSOBNOSTI	45

2.6.1. Popis operativnih snaga	45

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA	46

3.1.	POPIS IDENTIFICIRANIH PRIJETNJI	46

3.2.	ODABRANI RIZICI I RAZLOZI ODABIRA	54

3.3.	KARTOGRAFSKI PRIKAZ	54

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI	55

4.1.	ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI	55

4.2.	GOSPODARSTVO	55

4.3.	DRUŠTVENA STABILNOST I POLITIKA	55

5. VJEROJATNOST	57

6. OPIS SCENARIJA	58

6.1.	POTRES	59

6.1.1. Uvod	59

6.1.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	64

6.1.3. Kontekst	65

6.1.4. Uzrok	65

6.1.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	66

6.1.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću	66

6.1.5. Opis događaja	66

6.1.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	68

6.1.5.1.1	Posljedice na život i zdravlje ljudi	72

6.1.5.1.2	Posljedice na gospodarstvo	72

6.1.5.1.3	Posljedice na društvenu stabilnost i politiku	73

6.1.5.1.4	Vjerojatnost događaja	74

6.1.6. Podaci, izvori i metode izračuna	74

6.1.7. Matrice rizika	75

6.2.	POPLAVE	76

6.2.1. Uvod	76

6.2.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	76

6.2.3. Kontekst	77

6.2.4. Uzrok	83

6.2.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	84

6.2.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću	85

6.2.5. Opis događaja	86

6.2.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	86

6.2.5.1.1	Posljedice na život i zdravlje ljudi	86

6.2.5.1.2	Posljedice na gospodarstvo	86

6.2.5.1.3	Posljedice na društvenu stabilnost i politiku	87

6.2.5.1.4	Vjerojatnost događaja	88

6.2.6. Podaci, izvori i metode izračuna	88

6.2.7. Matrice rizika	89

6.3.	EPIDEMIJE I PANDEMIJE	90

6.3.1. Uvod	90

6.3.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	90

6.3.3. Kontekst	90

6.3.4. Uzrok	91

6.3.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	91

6.3.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću	92

6.3.5. Opis događaja	92

6.3.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	92

6.3.5.1.1	Posljedice na život i zdravlje ljudi	92

6.3.5.1.2	Posljedice na gospodarstvo	93

6.3.5.1.3	Posljedice na društvenu stabilnost i politiku	93

6.3.5.1.4	Vjerojatnost događaja	93

6.3.6. Podaci, izvori i metode izračuna	94

6.3.7. Matrice rizike	95

6.4.	EKSTREMNE TEMPERATURE	96

6.4.1. Uvod	96

6.4.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	97

6.4.3. Kontekst	97

6.4.4. Uzrok	97

6.4.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	97

6.4.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću	98

6.4.5. Opis događaja	99

6.4.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	99

6.4.5.1.1	Posljedice na život i zdravlje ljudi	99

6.4.5.1.2	Posljedice na gospodarstvo	100

6.4.5.1.3	Posljedice na društvenu stabilnost i politiku	100

6.4.5.1.4	Vjerojatnost događaja	100

6.4.6. Podaci, izvori i metode izračuna	101

6.4.7. Matrice rizika	102

6.5.	POŽARI OTVORENOG TIPA	103

6.5.1. Uvod	103

6.5.2. Prikaz na kritičnu infrastrukturu	103

6.5.3. Kontekst	104

6.5.4. Uzrok	104

6.5.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	104

6.5.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću	105

6.5.5. Opis događaja	105

6.5.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	105

6.5.5.1.1	Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi	105

6.5.5.1.2	Procjena posljedica na gospodarstvo	106

6.5.5.1.3	Procjena posljedica  na društvenu stabilnost i politiku	106

6.5.5.1.4	Vjerojatnost događaja	106

6.5.6. Podaci, izvori i metode izračuna	107

6.5.7. Matrice rizika	108

6.6.	INDUSTRIJSKE NESREĆE	109

6.6.1. Uvod	109

6.6.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	114

6.6.3. Kontekst	114

6.6.4. Uzrok	116

6.6.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	118

6.6.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću	118

6.6.5. Opis događaja	118

6.6.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	118

6.6.5.1.1	Posljedice na život i zdravlje ljudi	123

6.6.5.1.2	Posljedice na gospodarstvo	124

6.6.5.1.3	Posljedice na društvenu stabilnost i politiku	124

6.6.5.1.4	Vjerojatnost događa	125

6.6.6. Podaci, izvori i metode izračuna	126

6.6.7. Matrice rizika	127

6.7.	SUŠA	128

6.7.1. Uvod	128

6.7.2. Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu	129

6.7.3. Kontekst	129

6.7.4. Uzrok	130

6.7.4.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći	130

6.7.4.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreće	130

6.7.5. Opis događaja	130

6.7.5.1. Događaj s najgorim mogućim posljedicama	130

6.7.5.1.1	Posljedice na život i zdravlje ljudi	131

6.7.5.1.2	Posljedice na gospodarstvo	131

6.7.5.1.3	Posljedice na društvenu stabilnost i politiku	131

6.7.5.1.4	Vjerojatnost događaja	132

6.7.6. Podaci, izvori i metode proračuna	132

6.7.7. Matrice rizika	133

7. MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA	134

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE	135

8.1.	ANALIZA NA PODRUČJU PREVENTIVE	135

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	135

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	136

8.1.3. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela	136

8.1.4. Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	137

8.1.4.1. Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja	138

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive	141

8.1.6. Baza podataka	141

8.2.	ANALIZA NA PODRUČJU REAGIRANJA	143

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta	143

8.2.1.1. Čelne osobe	143

8.2.1.2. Stožer civilne zaštite	143

8.2.1.3. Koordinator na lokaciji	144

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta	144

8.2.2.1. Operativne snage Hrvatskog crvenog križa	144

8.2.2.2. Operativne snage Hrvatske gorske službe za spašavanje	145

8.2.2.3. Operativne snage vatrogastva	146

8.2.2.4. Pravne osobe	146

8.2.2.5. Postrojba civilne zaštite	147

8.2.2.6. Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici	147

8.2.2.7. Udruge	148

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja  komunikacijskih kapaciteta	148

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja	148

8.2.4.1. Analiza stanja sustava civilne zaštite – potres	149

8.2.4.2. Analiza sustava civilne zaštite – poplave	153

8.2.4.3. Analiza sustava civilne zaštite – epidemije i pandemije	157

8.2.4.4. Analiza sustava civilne zaštite – ekstremne temperature	159

8.2.4.5. Analiza stanja sustava civilne zaštite – požari otvorenog tipa	161

8.2.4.6. Analiza sustava civilne zaštite – industrijske nesreće	163

8.2.4.7. Analiza sustava civilne zaštite – suša	167

8.2.5. Zaključak	169

9. VREDNOVANJE RIZIKA	170

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE	172

11. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA	174

11.1.	KARTE PRIJETNJI	174

11.1.1. Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	174

POPIS TABLICA

Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti	19

Tablica 2. Spolnodobna raspodjela stanovništva	21

Tablica 3. Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti	21

Tablica 4. Mreža cestovne infrastrukture	22

Tablica 5. Pregled željezničke infrastrukture na području Grada Siska	22

Tablica 6. Mreža željezničke infrastrukture	22

Tablica 7. Broj članova obitelji po domaćinstvu	27

Tablica 8. Vrste i broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada	29

Tablica 9. Popis visokonaponskih dalekovoda na području Grada Siska	31

Tablica 10. Popis transformatorskih stanica 110/20 kV, 110/35 kV, 220/10 kV	32

Tablica 11. Popis transformatorskih stanica 35/20 kV, 20/0,4 kV	32

Tablica 12. Zaštićena područja prirode	39

Tablica 13. Područja ekološke mreže	40

Tablica 14. Kulturna dobra upisana u Registar kulture RH	41

Tablica 15. Materijalne štete uslijed prirodnih nepogoda u posljednjih 20 godina	44

Tablica 16. Registar rizika Grada Siska	47

Tablica 17. Društvena vrijednost – Život i zdravlje ljudi	55

Tablica 18. Društvena vrijednost – Gospodarstvo	55

Tablica 19. Društvena vrijednost – Društvena stabilnost i politika – Kritična infrastruktura	56

Tablica 20. Društvena vrijednost – Društvena stabilnost i politika – Ustanove/građevine javnog              društvenog značaja	56

Tablica 21. Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina	56

Tablica 22. Vjerojatnost/frekvencija	57

Tablica 23. Učinci i efekti potresa ovisno o stupnju potresa po MCS ljestvice	60

Tablica 24. Učestalost potresa intenziteta (°MCS) na području SMŽ za razdoblje 1879.-2003.	63

Tablica 25. Veza između opisnog MCS stupnja potresa i pripadne vrijednosti vršnog ubrzanja	67

Tablica 26. Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama zgrada (u %) te nastala građevinska šteta za potres jačine VIIIo MSC	69

Tablica 27. Posljedice na život i zdravlje ljudi  potres	72

Tablica 28. Posljedice na gospodarstvo  potres	73

Tablica 29. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  potres	73

Tablica 30. Posljedice na ustanove/građevine javno društvenog značaja  potres	73

Tablica 31. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku  potres	74

Tablica 32. Vjerojatnost/frekvencija  potres	74

Tablica 33. Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava (branjenih područja, dionica) po sektorima i pripadajućih zaštitnih vodnih građevina	78

Tablica 34. Posljedice na život i zdravlje ljudi  poplave	86

Tablica 35. Posljedice na gospodarstvo  poplave	87

Tablica 36. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  poplave	87

Tablica 37. posljedice na ustanove/građevine javnog društvenog značaja  poplave	87

Tablica 38. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku  poplave	88

Tablica 39. Vjerojatnost/frekvencija  poplave	88

Tablica 40. Posljedice na život i zdravlje ljudi  epidemije i pandemije	92

Tablica 41. Posljedice na gospodarstvo  epidemije i pandemije	93

Tablica 42. Posljedice na kritičnu infrastrukturu   epidemije i pandemije	93

Tablica 43. Vjerojatnost/frekvencija  epidemije i pandemije	94

Tablica 44. Ugrožene skupine stanovništva u periodu toplinskog vala	98

Tablica 45. Posljedice na život i zdravlje ljudi  ekstremne temperature	100

Tablica 46. Posljedice na gospodarstvo  ekstremne temperature	100

Tablica 47. Vjerojatnost/frekvencija  ekstremne temperature	101

Tablica 48. Posljedice na život i zdravlje ljudi  požar otvorenog tipa	105

Tablica 49. Posljedice na gospodarstvo  požar otvorenog tipa	106

Tablica 50. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  požar otvorenog tipa	106

Tablica 51. Vjerojatnost/frekvencija  požar otvorenog tipa	107

Tablica 52. Popis lokacija s opasnim tvarima	110

Tablica 53. Mogući uzroci nesreće u slučaju izvanrednog događaja	116

Tablica 54. Popis incidenata na lokaciji postrojenja Rafinerija nafte Sisak u razdoblju 2010. – 2015.	117

Tablica 55. Stvaranje oblaka para i njegova disperzija	118

Tablica 56. Granične koncentracije UNP-a	119

Tablica 57. Intenzitet toplinskog zračenja za jet-fire	120

Tablica 58. Granične vrijednosti nadtlaka u odnosu na udaljenost udarnog vala	121

Tablica 59. Granične vrijednosti za količinu plina koja je sudjelovala u kasnoj eksploziji	122

Tablica 60. Zone toplinskog zračenja za vatrenu loptu	122

Tablica 61. Zone udarnog vala BLEVE za vatrenu loptu	123

Tablica 62. Posljedice na život i zdravlje ljudi  industrijske nesreće	124

Tablica 63. Posljedice na gospodarstvo  industrijske nesreće	124

Tablica 64. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  industrijske nesreće	125

Tablica 65. Posljedice na ustanove/građevine javnog društvenog značaja  industrijske nesreće	125

Tablica 66. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku  industrijske nesreće	125

Tablica 67. Vjerojatnost/frekvencija  industrijske nesreće	126

Tablica 68. Prikaz broja dana bez oborina na području Sisačko-moslavačke županije	129

Tablica 69. Posljedice na život i zdravlje ljudi  suša	131

Tablica 70. Posljedice na gospodarstvo   suša	131

Tablica 71. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  suša	132

Tablica 72. Vjerojatnost/frekvencija  suša	132

Tablica 73. Financijska sredstva proračunom predviđena za sudionike sustava civilne zaštite	141

Tablica 74. Analiza sustava civilne zaštite  područje preventive	142

Tablica 75. Analiza sustava civilne zaštite – potres	149

Tablica 76. Analiza sustava civilne zaštite – poplave	153

Tablica 77. Analiza sustava civilne zaštite – epidemije i pandemije	157

Tablica 78. Analiza sustava civilne zaštite – ekstremne temperature	159

Tablica 79. Analiza sustava civilne zaštite – požar otvorenog tipa	161

Tablica 80.  Analiza sustava civilne zaštite – industrijske nesreće	163

Tablica 81.  Analiza sustava civilne zaštite – suša	167

Tablica 82. Analiza sustava civilne zaštite   ukupno	169

Tablica 83. Vrednovanje rizika	171

POPIS SLIKA

Slika 1. Model prikaza HRN EN ISO 31000 – Od procjene do upravljanja rizicima	16

Slika 2. Položaj Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj  županiji	18

Slika 3. Prostorni raspored naselja na području Grada Siska	19

Slika 4. Zaštićena područja prirode u Gradu Sisku	39

Slika 5. Područja ekološke mreže u Gradu Sisku	40

Slika 6. Karta epicentara potresa u Hrvatskoj	64

Slika 7. Karta potresnih područja RH za povratno razdoblje 475 godina	68

Slika 8. Karta srednje godišnje količine oborina (mm) prema podacima 1971.-2000. godine	85

Slika 9. Odstupanje srednje sezonske temperature zraka (oC) od višegodišnjeg prosjeka za razdoblje 1961. - 1990. godina za Hrvatsku za ljeto 2018. godine	98

Slika 10. položaja INA Rafinerije nafte Sisak s okolnim naseljima u radijusu od 2,0 km	115

Slika 11. Otisak sa širinom oblaka plina	119

Slika 12. Bočni prikaz s visinom oblaka plina	119

Slika 13. Najviše koncentracije u ppm unutar oblaka plina	120

Slika 14. Jet-fire na mjestu loma	120

Slika 15. Prikaz zona nadtlaka za kasnu eksploziju	121

Slika 16. Intenzitet zračenja vatrene lopte unutar x/y ravnine	122

Slika 17. Intenzitet nadtlaka prilikom BLEVE za UNP spremnik D-23	123

Slika 18. Vrednovanje rizika - ALARP načela	170

UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 31/20, 20/21)(u daljnjem tekstu: Zakon), predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima koji uključuju:

- unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,

- standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama i od strane svih sektora,

- pojednostavnjenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata,

- jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Procjena rizika od velikih nesreća za Sisak izrađena je sukladno Zakonu te:

- Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 65/16),

- Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16),

- Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, KLASA: 810-01/16-03/02, URBROJ: 2176/01-02-17-4, od dana 31. siječnja 2017. godine,

- Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina.

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjena rizika obuhvaća:

- identifikaciju rizika – proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika,

- analizu rizika – obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija,

- vrednovanja (evaluacije) rizika – postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Slika 1. Model prikaza HRN EN ISO 31000 – Od procjene do upravljanja rizicima

Izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije

Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju područje Grada Siska, procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova civilne zaštite, uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga sustava civilne zaštite i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

Postupak izrade Procjene u skladu je s HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, što služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš i sl. na predmetnom području.

Procjene rizika od velikih nesreća za područja jedinica lokalne samouprave izrađuju se najmanje jednom u 3 godine te se njihovo usklađivanje i usvajanje mora provesti do kraja mjeseca ožujka.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Prilikom opisivanja područja Grada Siska, navest će se osnovne karakteristike i podaci koji se odnose na sljedeće grupe pokazatelja: geografski pokazatelji, društveno-politički pokazatelji, ekonomsko-politički pokazatelji, prirodno-kulturni pokazatelji, povijesni pokazatelji te pokazatelji operativne sposobnosti.

GEOGRAFSKI POKAZATELJI

Geografski položaj

Grad Sisak kao sjedište Sisačko-moslavačke županije, nalazi se u njenom središnjem dijelu te graniči s ukupno 10 jedinica lokalne samouprave: sa sjevera općinama Martinska Ves, Velika Ludina i Popovača i Gradom Kutinom, s istoka općinama Lipovljani i Jasenovac, s juga općinama Sunja i Mečenčani i Gradom Petrinjom, te sa zapada Općinom Lekenik.

Slika 2. Položaj Grada Siska u Sisačko-moslavačkoj  županiji

Izvor: Arkod (obrada autora)

Grad Sisak ima površinu 422,75 km2, prostorno je treći po veličini među 19 jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije i čini 9,5% njene površine, odnosno 0,75% površine Republike Hrvatske.

Slika 3. Prostorni raspored naselja na području Grada Siska

Izvor: Arkod (obrada autora)

Područje Grada Siska obuhvaća ukupno 36 naselja: Sisak, Blinjski Kut, Budaševo, Bukovsko, Crnac, Čigoč, Donje Komarevo, Gornje Komarevo, Greda, Gušće, Hrastelnica, Jazvenik, Klobučak, Kratečko, Staro Pračno, Suvoj, Veliko Svinjičko, Žabno, Letovanci, Lonja, Lukavec Posavski, Madžari, Mužilovčica, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Novo Pračno, Odra Sisačka, Palanjek, Prelošćica, Sela, Stara Drenčina, Staro Selo, Stupno, Topolovac i Vurot.

Broj stanovnika

Prema podacima iz Popisa stanovništva, na području Grada Siska 2011. godine bilo je evidentirano ukupno 47.768 stanovnika, što predstavlja 27,70% od ukupnog broja stanovnika Sisačko-moslavačke županije, odnosno 1,11% od ukupnog broja stanovnika RH.

Tablica 1. Površina, broj stanovnika i gustoća naseljenosti

| NASELJE | BROJ STANOVNIKA | POVRŠINA (km2) | GUSTOĆA NASELJENOSTI (st/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Blinjski Kut | 277 | 6,3 | 43,97 |
| Budaševo | 1.664 | 5,5 | 302,55 |
| Bukovsko | 89 | 6,3 | 14,13 |
| Crnac | 545 | 2,8 | 194,64 |
| Čigoč | 98 | 27,4 | 3,58 |
| Donje Komarevo | 325 | 12,6 | 25,79 |
| Gornje Komarevo | 506 | 6,9 | 73,33 |
| Greda | 858 | 23,5 | 36,51 |
| Gušće | 385 | 24 | 16,04 |
| Hrastelnica | 897 | 16,5 | 54,36 |
| Jazvenik | 146 | 4,9 | 29,80 |
| Klobučak | 69 | 6 | 11,5 |
| Kratečko | 199 | 16,5 | 12,06 |
| Letovanci | 56 | 1,2 | 46,66 |
| Lonja | 111 | 19,9 | 5,58 |
| Lukavec Posavski | 132 | 7 | 18,86 |
| Madžari | 237 | 8,9 | 26,63 |
| Mužilovčica | 77 | 13 | 5,92 |
| Novo Pračno | 452 | 2,4 | 188,33 |
| Novo Selo | 633 | 6 | 105,5 |
| Novo Selo Palanječko | 519 | 22,7 | 22,86 |
| Odra Sisačka | 823 | 2 | 411,5 |
| Palanjek | 318 | 4,7 | 67,66 |
| Prelošćica | 525 | 25,3 | 20,75 |
| Sela | 963 | 19,5 | 49,38 |
| Sisak | 33.322 | 33,5 | 994,69 |
| Stara Drenčina | 226 | 11,2 | 20,18 |
| Staro Pračno | 895 | 4,2 | 213,1 |
| Staro Selo | 110 | 12,9 | 8,5 |
| Stupno | 484 | 6 | 80,66 |
| Suvoj | 41 | 10,1 | 4,06 |
| Topolovac | 897 | 22 | 40,77 |
| Veliko Svinjičko | 275 | 25 | 11 |
| Vurot | 103 | 2,5 | 41,2 |
| Žabno | 511 | 3,6 | 141,94 |
| UKUPNO | 47.768 | 422,80 | 112,98 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godina

Gustoća naseljenosti

Prosječna gustoća naseljenosti na području Grada Siska iznosi 112,98 st/km², što je 2,9 puta više od prosjeka Županije (38,59 st/km2), odnosno 1,5 puta više od državnog prosjeka (75,8 st/km2). Najmanju gustoću naseljenosti ima naselje Mužilovčica (3,58 st/km2), gdje svega 98 stanovnika živi u naselju površine 27,4 km2. Najveću gustoću naseljenosti ima naselje Sisak (994,69 st/km2), gdje 33.322 stanovnika živi na površini od 33,5 km2.

Razmještaj stanovništva

Najveći broj stanovnika s predmetnog područja živi u gradu Sisku i broji 33.322 stanovnika, odnosno 69,76% ukupnog stanovništva Grada Siska. Slijede ga naselja Sela s 963 stanovnika (2,02%), Topolovac s 897 stanovnika (1,88%), Staro Pračno (1,87%) i Odra Sisačka (1,72%). U preostalih 31 naselju stanuje 22,75% ukupnog broja stanovnika Grada Siska, dok najmanji broj stanuje u naselju Suvoj, svega 41 stanovnik.

Spolno-dobna raspodjela stanovništva

Dobna struktura stanovništva Grada Siska ukazuje na dominaciju udjela radno aktivnog stanovništva u dobi od 20 do 59 godina (55,30%). Udio stanovnika mlađih od 20 godina iznosi 18,53%, dok je udio osoba starih 60 i više godina 26,17%.

Tablica 2. Spolnodobna raspodjela stanovništva

| SPOL | UKUPNO | STAROSNE SKUPINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-19 | 20-59 | 60 i više |
| sv. | 47.768 | 8.852 | 26.416 | 12.500 |
| m | 22.706 | 4.494 | 13.240 | 4.972 |
| ž | 25.062 | 4.358 | 13.176 | 7.528 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godina

Gledajući strukturu stanovništva prema spolu, vidljivo je da je na području Grada broj žena veći u odnosu na broj muškaraca. Udio žena u ukupnom stanovništvu iznosi 52,47%, dok muškarci imaju udio od 47,53%. Promatrano kroz dobne skupine, primjećuje se malo veći broj muškaraca u mladom i zrelom stanovništvu, dok u starom stanovništvu prevladava žensko stanovništvo.

Broj stanovnika kojem je potrebna neka vrsta pomoći pri obavljanju svakodnevnih zadataka

Na području Grada Siska evidentirano je ukupno 4.367 osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, odnosno 15,70% ukupnog stanovništva Grada.

Tablica 3. Stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti

| GRAD SISAK | SPOL | UKUPNO | STAROSNE SKUPINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0-19 | 20-59 | 60 i više |
| OSOBA TREBA POMOĆ DRUGE OSOBE | sv. | 2.510 | 113 | 599 | 1.798 |
|  | m | 966 | 73 | 341 | 552 |
|  | ž | 1.544 | 40 | 258 | 1.246 |
| OSOBA KORISTI POMOĆ DRUGE OSOBE | sv. | 2.185 | 109 | 522 | 1.554 |
|  | m | 847 | 72 | 297 | 478 |
|  | ž | 1.338 | 37 | 225 | 1.076 |
| UKUPNO | sv. | 9.211 | 263 | 3.799 | 5.149 |
|  | m | 4.503 | 157 | 2.351 | 1.995 |
|  | ž | 4.708 | 106 | 1.448 | 3.154 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godina

Udio stanovnika s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti raste s kronološkom dobi pa tako udio onih koji imaju teškoće u obavljanju svakodnevnih aktivnosti u mlađoj dobnoj skupini iznosi 2,86%, zreloj 41,24%, a u staroj dobnoj skupini 55,90%.

Prometna povezanost

Sisak se nalazi u području Središnje Hrvatske, koje ima veliko značenje u prometnom povezivanju Zapadne i Srednje Europe s Jugoistočnom Europom i dalje Bliskim Istokom te u prometnoj usmjerenosti zemalja Srednjega Podunavlja prema Jadranu, Mediteranu i izlasku na svjetska mora. Posavskim prometnim pravcem prolaze cestovna i željeznička veza europskog značaja. Također je važna i željeznička veza između sjevernog i južnog područja Hrvatske (djelomično preko teritorija Bosne i Hercegovine).

Kako kod Siska prestaje plovnost rijeke Save za veće brodove, Sisak se razvio kao važna najzapadnija riječna luka, gdje se teret pretovaruje i dalje otprema željeznicom ili cestovnom mrežom.

Cestovni promet

Mreža cestovne infrastrukture na području Grada svrstana sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 18/21, 100/21), prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 4. Mreža cestovne infrastrukture

| OZNAKA | OPIS PRUŽANJA CESTE |
| --- | --- |
| A 11 | Zagreb (čvorište Jakuševec (A3)) – Velika Gorica – Sisak |
| DC 36 | Karlovac (D1) – Pokupsko – Sisak – Popovača (Ž3124) |
| DC 37 | Sisak (D36) – Petrinja – Glina (D6) |
| DC 224 | Mošćenica (D37) – Blinjski Kut – Sunja – Panjani (D30) |
| DC 232 | Sisak (D36) – Čigoč – Kratečko – Puska – Jasenovac (D47) |
| ŽC 3157 | Dužica (D30) – A. G. Grada Siska |
| ŽC 3208 | A. G. Grada Siska – Blinja (D30) |
| ŽC 3242 | Brest Pokupski (D30) – A. G. Grada Siska |
| ŽC 3274 | Mahovo (Ž3121) – A. G. Grada Siska |
| ŽC 4045 | Nova Bukovica (D2) – Miljevci – Crnac (Ž4030) |
| LC 33062 | A. G. Grada Siska – Blinjska Greda – Donjani – D224 |
| LC 33064 | D224 – Kinjačka – A. G. Grada Siska |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 18/21, 100/21)

Željeznički promet

Područjem Grad Siska prolazi željeznička pruga od značaja za međunarodni promet M502 Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska i željeznička pruga od značaja za lokalni promet L210 Sisak Caprag – Petrinja u ukupnoj duljini od 28,59 km.

Tablica 5. Pregled željezničke infrastrukture na području Grada Siska

| OZNAKA | PUNI NAZIV ŽELJEZNIČKE PRUGE | VRSTA PRUGE | DULJINA (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| M502 | Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska | pruga za međunarodni promet | 25,1 |
| L210 | Sisak Caprag – Petrinja | pruga za lokalni promet | 3,49 |
| UKUPNO |  |  | 28,59 |

Izvor: HŽ Infrastruktura d.d.

Pruga za lokalni promet L210  Sisak Caprag – Petrinja trenutno je izvan funkcije.

Tablica 6. Mreža željezničke infrastrukture

| OZNAKA | NAZIV SLUŽBENOG MJESTA | STATUS SLUŽBENOG MJESTA | NADZORNI KOLODVOR |
| --- | --- | --- | --- |
| M502 | Zagreb Glavni kolodvor – Sisak – Novska |  |  |
|  | Greda | kolodvor |  |
|  | Stupno | stajalište | Sisak |
|  | Sisak | kolodvor |  |
|  | Sisak Caprag | kolodvor |  |
|  | Blinjski kut | kolodvor |  |
| L210 | Sisak Caprag – Petrinja |  |  |
|  | Sisak Caprag | kolodvor |  |

Izvor: HŽ Infrastruktura d.d.

Riječni promet

Sisak je najzapadnija riječna luka u Hrvatskoj, te najkraći put koji osigurava vezu jadranskim lukama sa zemljama istočne, srednje i sjeverne Europe. Kako Sava nije plovna od Siska prema Zagrebu za veće brodove, teret se dalje otprema željeznicom ili cestom. Količina prevezenog tereta  bilježi trend smanjena, izuzev pretovarene količine sirove nafte.

Luka Sisak ima izrazito povoljan prometno-zemljopisni položaj unutar prometnih koridora Republike Hrvatske i sljedeće prednosti:

- od svih hrvatskih riječnih luka najbliža je Jadranu, najvećoj jadranskoj luci Rijeka,

- u neposrednoj je blizini industrijski najrazvijenijeg dijela Hrvatske,

- kopnenim vezama dobro je prometno povezana s gradovima Rijekom i Zagrebom.

Lučko područje luke Sisak određeno je Uredbom o određivanju lučkog područja luke Sisak („Narodnim novinama“ broj 108/06).

Luka Sisak dijeli se na 2 bazena:

- Luka Sisak – Bazen Crnac – pretovar sirove nafte i derivata

Luka Sisak – bazen Crnac (r.km. 586 + 750 do r.km. 587 + 300) otvorena za javni promet nalazi se na desnoj obali rijeke Save, u naselju Crnac i po svojoj funkciji u osnovi je naftna luka s izrazito industrijskim karakterom budući da je putem cjevovoda povezana u jedinstvenu tehnološku cjelinu Rafinerije nafte u Sisku.

- Luka Sisak - Bazen Galdovo - područje brodogradilišnog pristaništa

Na rijeci Savi u Sisku izrađeno je brodogradilišno pristanište Galdovo, koje obuhvaća područje od r.km. 593+100 do 593 + 400 na lijevoj obali rijeke Save. Površina Brodogradilišnog pristaništa Galdovo je 11.719 m².

Zračni promet

S obzirom na blizinu zagrebačke zračne luke i njezine dobre prometne (cestovne i željezničke) povezanosti sa Siskom, područje Grada Siska gravitira toj zračnoj luci. Stoga se na širem području Siska ne predviđa izgradnja nove zračne luke. Na području Grada Siska locirano je uzletište kod Šašine Grede predviđeno da se koristi kao športska zračna luka (padobranska škola i trenažni letovi), te za potrebe poljoprivrede.

DRUŠTVENOPOLITIČKI POKAZATELJI

Sjedišta upravnih tijela

Sjedište Grada Siska nalazi se na adresi Rimska 26, 44 000 Sisak.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada te prenijetih poslova državne uprave ustrojena su sljedeća upravna tijela:

- Upravni odjel za upravne, imovinsko pravne i opće poslove,

- Upravni odjel za proračun i financije,

- Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav,

- Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo,

- Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Trgovačka društva i ustanove u su/vlasništvu Grada Siska su:

- Komunalac Sisak d.o.o., Capraška ulica 8, 44 000 Sisak,

- Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44 000 Sisak,

- Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, 44 000 Sisak,

- Gradska tržnica Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, 44 000 Sisak,

- Gradska groblja Viktorovac d.o.o., A. Grahovara 2, 44 000 Sisak,

- Autopromet Sisak d.o.o., Zagrebačka 19, 44 000 Sisak,

- Narodna knjižnica i čitaonica “Vlado Gotovac Sisak, Rimska ulica bb, 44 000 Sisak,

- Dom kulture Kristalna kocka Vedrine, Šetalište Vladimira Nazora 12, 44 000 Sisak,

- Gradska galerija Striegl, Rimska 11, 44 000 Sisak,

- Gradski muzej Sisak, Kralja Tomislava 10, 44 000 Sisak,

- Športsko rekreacijski centar Sisak, Trg grada Heidenheima 1, 44 000 Sisak,

- Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44 000 Sisak,

- Dječji vrtić Sisak Stari, Oktavijana Augusta 1, 44 000 Sisak.

Ostala tijela javne vlasti na području Grada Siska su:

- Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak,

- SI-MO-RA d.o.o. razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije, Rimska ulica 28, 44 000 Sisak,

- Državni arhiv u Sisku, Frankopanska ulica 21, 44 000 Sisak,

- Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44 000 Sisak,

- Županijski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, 44 000 Sisak,

- Općinski sud u Sisku, Trg Ljudevita Posavskog 5, 44 000 Sisak,

- Županijsko državno odvjetništvo, Ferde Hefelea 57 (obilaznica), 44 000 Sisak

- Općinsko državno odvjetništvo u Sisku, Ferde Hefelea 57 (obilaznica), 44 000 Sisak.

Zdravstvene ustanove

Na području Grada Siska registrirano je ukupno 43.241 zdravstveno osiguranih osoba.

Primarna i sekundarna zdravstvena zaštita na području Grada Siska se pacijentima pruža preko sljedećih ustanova: Opće bolnica “Dr. Ivo Pedišić”, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicine Sisačko-moslavačke županije, Doma zdravlja Sisak, Gradskih ljekarni Sisak, te raznih privatnih ustanova, poliklinika, ordinacija i ljekarni.

Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ obavlja poslove iz svoje djelatnosti u zdravstvenim ustrojstvenim jedinicama, i to u okviru službe za interne bolesti (obuhvaća odjele za kardiologiju, pojačanu internističku skrb s koronarnom jedinicom, gastroenterologiju, endokrinologiju, nefrologiju i hematologiju, pulmologiju i produženo liječenje s palijativnom skrbi, infektologiju, dijalizu te hitnu internističku ordinaciju), službe za kirurgiju (obuhvaća odjele za traumatologiju i ortopediju, abdominalnu i opću kirurgiju, vaskularnu kirurgiju, dječju i plastičnu kirurgiju, urologiju, operacije te kiruršku polikliniku s hitnom kirurškom ambulantom), službe za ginekologiju i opstetriciju (obuhvaća odjele za babinjače i novorođenčad s rađaonicom, opću ginekologiju, patologiju trudnoće te polikliniku s hitnom ginekološkom ambulantom), te u okviru samostalnih odjela za neurologiju, pedijatriju, oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i oralnu kirurgiju, anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, psihijatriju, dermatologiju i venerologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, radiologiju, medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, transfuzijsku medicinu, patologiju i citologiju, centralnu sterilizaciju, nadzor intrahospitalnih infekcija i čistoće i bolničku ljekarnu. Nezdravstvene ustrojstvene jedinice obuhvaćaju odjel za pravne i kadrovske poslove, odjel za ekonomsko-financijske poslove te odjel tehničkih, uslužnih, informatičkih poslova i zaštite na radu, u okviru kojih su ustrojeni odsjeci prema vrsti poslova. Jedinicama rukovode pročelnici službi, odnosno voditelji odjela i odsjeka. Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ djeluje na 2 lokacije u Sisku: J.J. Strossmayera 59 i Nikole Tesle 13.

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije sastoji se od sljedećih organizacijskih jedinica: Službe za epidemiologiju, Službe za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, Službe za školsku i sveučilišnu medicinu, Službe za zdravstvenu ekologiju te Službe za financijske, kadrovske i opće poslove.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

Dom zdravlja Sisak obavlja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite osiguranih osoba iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te organizira i provodi određene vrste izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Osnovne djelatnosti Doma zdravlja Sisak su: opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna zdravstvena zaštita, patronažna zdravstvena zaštita, medicinsko biokemijska dijagnostika, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštite – dentalna protetika, RTG zubi, oralna kirurgija, palijativna zdravstvena skrb.

Ljekarnička ustanova Gradske ljekarne Sisak pruža opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima, homeopatskim pripravcima, dječjom hranom, dijetetskim i kozmetičkim proizvodima, te drugim medicinskim pomagalima. Ljekarnička ustanova broji 8 ljekarničkih jedinica od kojih se 4 jedinice nalaze u Gradu Sisku.

Odgojnoobrazovne ustanove

Predškolski odgoj

Društvena briga o djeci predškolske dobi ostvaruje se u predškolskim ustanovama koje pružaju usluge njege, odgoja, prehrane i zaštite djece do njihova polaska u osnovnu školu.

Predškolski odgoj i obrazovanje na području Grada Siska provode:

- Dječji vrtić “Sisak Stari”, Lonjska ulica 19, 44 000 Sisak:

  - PO “Bubamara”, Ivana Meštrovića 2, 44 000 Sisak,

  - PO “Pčelica”, Antuna Cuvaja 3, 44 000 Sisak,

  - PO “Potočnica”, Greda 140a, 44 000 Sisak,

  - PO “Ciciban”, Oktavijana Augusta 1, 44 000 Sisak.

- Dječji vrtić “Sisak Novi”, Ulica hrvatskog narodnog preporoda 33, 44 000 Sisak:

  - PO “Radost”, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44 010 Sisak ,

  - PO “Tratinčica”, Nikole Šubića Zrinskog 23, 44 000 Sisak ,

  - PO “Sunce”, Gustava Krkleca 19, 44 000 Sisak ,

  - PO Opća bolnica "Dr. Ivo Pedišić", J.J.Strossmayera 59, 44 000 Sisak.

Dječji vrtić “Sisak Stari” djelomično je prilagođen je za boravak djece s teškoćama u razvoju.

Osnovnoškolsko obrazovanje

U mreži odgojno-obrazovnih ustanova na razini osnovnoškolskog uzrasta na području Grada Siska djeluju:

- Osnovna škola Braća Bobetko, Marijana Cvetkovića 24, 44 000 Sisak,

- Osnovna škola Braća Ribar, Zagrebačka 8a, 44 000 Sisak,

  - Područna škola Žabno, Žabenska ulica 19, 44 000 Sisak,

- Osnovna škola Budaševo – Topolovac – Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac,

  - Područna škola Gušće, Gušće 102, 44 203 Gušće ,

  - Područna škola Kratečko , Kratečko 66, 44 203 Kratečko,

  - Područna škola Prelošćica, Prelošćica 195, 44202 Prelošćica,

  - Područna škola Svinjičko, Veliko Svinjičko 105, 44 203 Veliko Svinjičko,

  - Područna škola Topolovac, Topolovac 120, 44 202 Topolovac,

- Osnovna škola 22. lipnja, Franje Lovrića 27, 44 000 Sisak,

- Osnovna škola Galdovo, Brezovičkog odreda 1a, 44 000 Sisak,

  - Područna škola Hrastelnica, Hrastelnica 85b, 44 000 Hrastelnica,

  - Područna škola Tišina Erdedska, Tišina Erdedska bb, 44 000 Tišina Erdedska,

- Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Ulica kralja Tomislava 19, 44 000 Sisak,

  - Područna škola Novo Pračno, Novo Pračno 73, 44 010 Novo Pračno,

- Osnovna škola Ivana Antolčića Komarevo, Gornje Komarevo 181a, 44010 Sisak Caprag,

- Osnovna škola Sela, Sela 103, 44 273 Sela,

  - Područna škola Žažina, KUPSKA BB, 44 272 Sela,

  - Područna škola Greda , Greda 140/A, 44 273 Sela,

- Osnovna škola Viktorovac, Aleja narodnih heroja 2, 44 000 Sisak.

Srednjoškolsko obrazovanje

Na području Grada Siska djeluje sljedeće ustanove srednjoškolskog obrazovanja:

- Gimnazija Sisak, Trg hrvatskih branitelja 1, 44 000 Sisak,

- Ekonomska škola Sisak, Ulica kralja Tomislava 19, 44 000 Sisak,

- Tehnička škola Sisak, Marijana Cvetkovića 2, 44 000 Sisak,

- Industrijsko-obrtnička škola Sisak, Marijana Cvetkovića 2, 44 000 Sisak,

- Strukovna škola Sisak, Ivana Fistrovića 1b, 44 000 Sisak,

- Srednja škola Viktorovac, Aleja narodnih heroja 1, 44 000 Sisak,

- Glazbena škola Frana Lhotke, Ante Kovačića 1, 44 000 Sisak.

Visokoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih

Od visokoobrazovnih institucija na području Grada Siska djeluje:

- Metalurški fakultet u Sisku, Aleja narodnih heroja 3, 44 000 Sisak,

- Fakultet organizacije i informatike – Centar Sisak, Aleja narodnih heroja 3, 44 000 Sisak.

Broj domaćinstava

Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, ukupan broj kućanstava na području Grada Sisak iznosio je 18.203, što je u odnosu na podatke navedene u Popisu stanovništva iz 2001. godine kada je bilo evidentirano 18.671 kućanstava, smanjenje za 2,51%.

Broj članova obitelji po domaćinstvu

Na području Grada Siska postoji 13.110 obiteljskih kućanstava te 5.903 neobiteljskih kućanstava. Udio broja kućanstava na području Grada Siska u ukupnom broju kućanstava Sisačko-moslavačke županije iznosi 29,08%.

Tablica 7. Broj članova obitelji po domaćinstvu

| PRIVATNA KUĆANSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiteljska kućanstva po broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neobiteljska kućanstva |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | samačka | višečlana |
| 4.709 | 3.734 | 3.038 | 1.026 | 386 | 135 | 41 | 20 | 12 | 9 | 4.803 | 290 |
| UKUPNO: 18.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godina

Prosječan broj osoba u kućanstvu je 2,60. Od obiteljskih kućanstava, na području Grada Siska prevladavaju kućanstva od 2 člana (35,92%).

Broj, vrsta (namjena) i starost građevina

Prema podacima navedenim u Popisu stanovništva 2011. godine, na području Grada Siska evidentirano je 22.415 stambenih objekata, od čega je 17.997 stanova stalno nastanjeno, dok ostatak stambenih jedinica otpada na objekte za odmor, stanove u kojima se odvija djelatnost, privremeno nenastanjene objekte te napuštene stanove.

Podjela objekata po kategoriji gradnje:

- zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža;

- zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih do 1960-tih godina);

- armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

- zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas);

- skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

Podaci za područje Grada Siska koji bi klasificirali sve izgrađene stambene objekte prema navedenoj podjeli još ne postoje. Kako bi se dobio približan postotni udio stambenih objekata po pojedinim tipovima, korišteni su podaci o vremenu gradnje građevina na području Republike Hrvatske, prema Popisu stanovništva iz 2011. godine. Dakle, koriste se sljedeće aproksimacije za raspodjelu objekata po kategorijama gradnje:

- 40 % zidane zgrade Tip I,

- 40% zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

- 10% armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas),

- 5% zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas),

- 5% skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

EKONOMSKOPOLITIČKI POKAZATELJI

Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

Na području Grada Siska u 2019. godini bilo je zaposleno ukupno 6.073 osoba u 866 pravnih subjekata. Najveći broj radnika zapošljavaju sljedeći pravni subjekti:

- MLIN I PEKARE d.o.o. (1.584),

- INA VATROGASNI SERVISI d.o.o. (233),

- ZLATNA IGLA-SISCIA d.o.o. (184),

- SISAČKI VODOVOD d.o.o. (157),

- CESTE SISAK d.o.o. (149),

- ABS SISAK d.o.o. (126),

- APPLIED CERAMICS d.o.o. (124).

- AUTO PROMET SISAK d.o.o. (113).

Po broju zaposlenih, Grad Sisak kao županijsko središte nalazi se na 1. mjestu na razini Sisačko-moslavačke županije.

Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada

Ukupan broj stanovnika koji primaju socijalnu, mirovinsku i sličnu naknadu na području Grada Siska prema podacima navedenim u Popisu stanovništva iz 2011. godine, prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 8. Vrste i broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada

| R.BR. | VRSTA NAKNADE | BROJ PRIMATELJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Starosna mirovina | 4.222 |
| 2. | Ostale mirovine | 3.746 |
| 3. | Socijalne naknade | 1.338 |
| 4. | Povremena potpora drugih | 288 |
|  | UKUPNO | 9.594 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godina

Ukupan broj umirovljenika na području Grada u kolovozu 2021. godine iznosio je 14.226.

Proračun

Proračun je temeljni financijski dokument jedinice regionalne (područne) samouprave. Sadrži sve planirane prihode i primitke, kao i rashode i izdatke jedne proračunske godine te predstavlja instrument ostvarenja zacrtanih ciljeva.

Proračun Grada Siska za 2021. godinu iznosi od 354.181.742,00 kuna.

Gospodarske grane

Glavne gospodarske djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije, a samim time i na području Grada Siska kao gospodarskog središta Županije su u prerađivačkoj industriji i eksploataciji sirovina s naglaskom na energetiku, naftnu, petrokemijsku i kemijsku industriju, metalurgiju i metaloprerađivačku industriju, drvnu industriju, proizvodnju hrane i pića, poljodjelstvo i šumarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, graditeljstvo, promet i veze. U manjoj mjeri zastupljene su i ostale gospodarske djelatnosti i obrtništvo.

Prometna djelatnost

Najznačajniji poslovni subjekti u ovoj djelatnosti su Autopromet Sisak d.o.o. za prijevoz robe i putnika u javnom prometu i za turističku agenciju te HRB Dunavski Lloyd d.o.o. za prijevoz robe riječnim putem.

Tvrtka Pristanište i skladišta Sisak d.o.o. za pretovar, uskladištenje i trgovinu gospodari lukom za naftne derivate na rijeci Savi i lukom za generalne terete na rijeci Kupi sa značajnim kapacitetom otvorenih i zatvorenih skladišta, silosa i sušara za žitarice.

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Najznačajniji poslovni subjekti u proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda su tvrtke Inhibitor d.o.o. Sisak u proizvodnji sredstava za građevinsku izolaciju čija osnovna djelatnost je primjena VCI-proizvoda, proizvoda za privremenu i trajnu zaštitu od korozije metalne opreme i postrojenja, uz definiranje tehnologije zaštite i nadzor pri primjeni istih te Kisikana d.o.o. za proizvodnju i trgovinu industrijskim, tehničkim i medicinskim plinovima.

Proizvodnja hrane i pića

Najznačajniji poslovni subjekti u ovoj djelatnosti su Mlin i pekare d.o.o. Sisak za proizvodnju i promet mlinsko-pekarskih proizvoda i promet trgovačke robe te Kelečić d.o.o. proizvodnja stočne hrane.

Proizvodnja metala i proizvoda od metala

U djelatnosti proizvodnje metala i proizvoda od metala, najznačajnija je tvrtka ABS d.o.o. čija primarna djelatnost je proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura.

Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo

U djelatnosti proizvodnje proizvoda za građevinarstvo izdvaja se poslovni subjekt Našicecement d.d. Našice – Betonara Sisak.

Proizvodnja odjeće

U industriji odjeće značajni je poslovni subjekt Zlatna igla – Siscia d.o.o. iz Siska s proizvodnjom visokomodne konfekcije.

Proizvodnja proizvoda od drva i prerada drva

U preradi drva značajni su poslovni subjekti Ligna d.o.o. za proizvodnju, preradu drva i trgovinu i Hajdinjak d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge.

Proizvodnja i popravak brodova

Najznačajniji poslovni subjekt u ovoj djelatnosti je Brodocentar Sisak d.o.o. za proizvodnju, projektiranje, trgovinu i usluge čija primarna djelatnost je izgradnja, remont i održavanje svih vrsta plovnih objekata, od motornih brodova, teglenica i skela do pontona i lučkih pristana.

Proizvodnja nafte i naftnih derivata

U proizvodnji naftnih derivata najznačajnija je tvrtka INA – Rafinerija nafte Sisak.

Proizvodnja električne energije

U ovoj djelatnosti najznačajnije je postrojenje HEP Proizvodnja d.o.o. – TE-TO, koja proizvodi električnu i toplinsku energiju.

Velike gospodarske tvrtke

Na području Grada Siska smještena su velika industrijska postrojenja koja imaju važnu ulogu na regionalnoj i nacionalnoj razini:

- INA d.d. – Rafinerija nafte Sisak,

- ABS d.o.o. – nekadašnja željezara Sisak,

- Janaf d.d. – Terminal Sisak,

- HEP – Termoelektrana Sisak,

- Mlin i pekare d.o.o.,

- HRB Dunavski Lloyd d.o.o. – riječni transport.

Objekti kritične infrastrukture

Dalekovodi i transformatorske stanice

Distribuciju električne energije na području Grada Siska provodi HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., organizacijska jedinica Elektra Sisak.

Popis visokonaponskih dalekovoda na području Grada Siska nalazi se u sljedećoj tablici:

Tablica 9. Popis visokonaponskih dalekovoda na području Grada Siska

| DALEKOVOD | DULJINA (km) | BROJ STUPOVA | TIP STUPOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| DV 110 kV PRAČNO – RAFINERIJA | 6,5 | 27 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV RAFINERIJA – TE SISAK | 2,5 | 10 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV PRAČNO – TE SISAK | 5,6 | 25 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ i „BAČVA“ |
| DV 110 kV PRAČNO – ŽELJEZARA | 5,4 | 24 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“, „BAČVA“ i „DUNAV“ |
| DV 110 kV TE SISAK – ŽELJEZARA | 4,5 | 23 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“, „BAČVA“ i „DUNAV“ |
| DV 110 kV MRACLIN – SISCIA | 10,8 | 30 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“, „BAČVA“ i „DUNAV“ |
| DV 110 kV PRAČNO – SISCIA | 17,4 | 48 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“, „BAČVA“ i „DUNAV“ |
| DV 110 kV MRACLIN – PRAČNO | 15,0 | 37 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ i „DUNAV“ |
| DV 110 kV TE SISAK – KUTINA | 11,7 | 37 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV TE SISAK – MEĐURIĆ | 12,0 | 49 | čelično-rešetkasti tipa „SIDRENA JELA“ |
| DV 110 kV PRAČNO – PETRINJA | 0,80 | 3 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV PRAČNO – KOSTAJNICA | 10,9 | 26 | čelično-rešetkasti tipa „BAČVA“ i „DUNAV“ |
| DV 110 kV PRAČNO – EVP SUNJA 1 | 7,8 | 29 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV PRAČNO – EVP SUNJA 2 | 8,0 | 29 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV TE SISAK – MRACLIN 1 | 18,7 | 48 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ |
| DV 110 kV MEĐURIĆ – TE SISAK | 12,3 | 29 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ i „BAČVA“ |
| DV 110 kV TE SISAK – PRIJEDOR | 12,6 | 39 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ i „BAČVA“ |
| DV 110 kV TE SISAK – MRACLIN 2 | 15,0 | 45 | čelično-rešetkasti tipa „JELA“ i „BAČVA“ |

Izvor: HOPS d.o.o.

Popis transformatorskih stanica na području Grada Siska, prikazan je u sljedećoj tablici:

Tablica 10. Popis transformatorskih stanica 110/20 kV, 110/35 kV, 220/10 kV

| R.BR. | NAZIV TS | TRANSFORMATORI | SNAGA (MVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TS 35/20 kV SISAK 2 | T 35/20 | 16 |
|  |  |  | 16 |
|  | TS 110/20 kV SISCIA | T1 110/20 kV | 20 |
|  |  | T2 110/20 kV | 20 |
|  | TS 110/10 kV PRAČNO | T1 110/35 kV | 20 |
|  |  | T2 110/35 kV | 20 |
|  | TS 110/35/6 kV RAFINERIJA | T1 110/35/6,3 | 31,5 |
|  |  | T2 110/35/6,3 | 31,5 |
|  |  | T3 110/35/6,3 | 31,5 |
|  | TS 110/35 KV ŽELJEZARA | T1 110/35/6 | 63 |
|  |  | T2 110/35/6 | 63 |
|  | TS 220/110 kV TE SISAK | AT1 220/110 kV | 150 |
|  |  | BT 230/15 kV | 250 |
|  |  | BT11 230/10 kV | 95 |
|  |  | BT12 230/15 kV | 190 |
|  |  | VTP 110/6 kV | 32 |

Izvor: HOPS d.o.o., HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak

Tablica 11. Popis transformatorskih stanica 35/20 kV, 20/0,4 kV

| R.BR. | NAZIV TS | INSTALIRANA SNAGA (kVA) | TIP/IZVEDBA |
| --- | --- | --- | --- |
| TRANSFORMATORSKE STANICE 35/20 kV |  |  |  |
|  | TS 35/20 kV SISAK 2 | 32 | zidana |
| TRANSFORMATORSKE STANICE 20/0,4 kV |  |  |  |
|  | 22 LIPANJ 1 | 630 | KTS-MB |
|  | 22 LIPANJ | 630 | KZS-Z |
|  | ATC CENTAR | 630 | KTS-ZG |
|  | ATC VIKTOROVAC | 160 | KTS-ZG |
|  | BAJKMONT | nepoznato | KTS |
|  | BAKAČEVA | 400 | KTS-Z |
|  | BAZEN | 630 | KTS-ZG |
|  | BE-TO SISAK | 250 | KTS-D |
|  | BLINJSKI KUT 1 | 160 | TOR |
|  | BLINJSKI KUT 2 | 160 | STS-AL |
|  | BLINJSKI KUT 3 | 160 | STS-AL |
|  | BOLNICA | 400 | KTS-Z |
|  | BRZAJ 1 | 250 | KTS-MB |
|  | BRZAJ 2 | 160 | KTS |
|  | BRZAJ 3 | 630 | KTS-MB |
|  | BRZAJ 4 | 630 | KTS-MB |
|  | BRZAJ 5 | 630 | KTS-MB |
|  | BUDAKOVA | 250 | KTS-MB |
|  | BUDAŠEVO 1 | 400 | TOR |
|  | BUDAŠEVO 2 | 160 | STS-ČR |
|  | BUDAŠEVO MALO 1 | 160 | STS-AL |
|  | BUDAŠEVO MALO 2 | 100 | STS-AL |
|  | BUDAŠEVSKO NOVO SELO 1 | 160 | TOR |
|  | BUDAŠEVSKO NOVO SELO 2 | 100 | TOR |
|  | BUDAŠEVSKO NOVO SELO 3 | 160 | STS-B |
|  | BUKOVSKO | 100 | STS-AL |
|  | CAPRAG 1 | 250 | KTS-Z |
|  | CAPRAG 2 | 400 | KTS-Z |
|  | CAPRAG 3 | 630 | KTS-Z |
|  | CAPRAŠKE POLJANE | 250 | TOR |
|  | CESARČEVA 1 | 400 | KTS-MB |
|  | CESARČEVA 2 | 400 | KTS-Z |
|  | CIGLANA ODRA 1 | 250 | KTS |
|  | CRNAC | 100 | TOR |
|  | CRNAC 2 | 250 | KTS |
|  | CRPNA STANICA CS-15A | 160 | KTS |
|  | CS BUKOVICA | 30 | KTS-ZG |
|  | CS HRASTELNICA | 250 | KTS-ZG |
|  | CVETKOVIĆEVA 1 | 630 | KTS |
|  | ČIGOČ 1 | 50 | TOR |
|  | ČIGOČ 2 | 50 | STS-AL |
|  | DEPONIJ-GORČICA | 160 | STS-B |
|  | DIP STOLARIJA | 400 | KTS-Z |
|  | DOM UMIROVLJENIKA | 400 | KTS-ZG |
|  | DUBROVAČKA | 630 | KTS-MB |
|  | DUNAVSKI LLOYD | 630 | KTS |
|  | ELEKTRA | 630 | KTS-ZG |
|  | ELEKTRA NOVA 1 | 100 | KTS-M |
|  | ELEKTRA NOVA 2 | 250 | KTS-M |
|  | GAJEVA | 630 | KTS |
|  | GALDOVO 1 | 400 | TOR |
|  | GALDOVO 11 | 250 | TOR |
|  | GALDOVO 2 | 630 | TOR |
|  | GALDOVO 3 | 400 | TOR |
|  | GALDOVO 4 | 250 | KTS-Z |
|  | GALDOVO 5 | 250 | KTS-M |
|  | GALDOVO 9 | 630 | KTS-MB |
|  | GORIČICA | 160 | STS-AL |
|  | GRABERJE | 100 | STS-ČR |
|  | GRAD 1 | 630 | STS-MB |
|  | GRAD 2 | 630 | KTS-Z |
|  | GRAMA | 400 | STS-AL |
|  | GREDA-CENTAR | 160 | TOR |
|  | GREDA- JUG | 160 | STS-ČR |
|  | GREDA-SJEVER | 160 | STS-ČR |
|  | GUNDULIĆEVA | 1.000 | KTS-Z |
|  | GUŠĆE 1 | 100 | STS-AL |
|  | GUŠĆE 2 | 100 | TOR |
|  | GUŠĆE 3 | 100 | STS-AL |
|  | GUŠĆE 4 | 100 | STS-AL |
|  | HEFELOVA | 400 | KTS-MB |
|  | HEP TOPLINARSTVO | nepoznato | KTS |
|  | HERBOST | 4.000 | KTS-ZG |
|  | HOTEL | 630 | KTS-ZG |
|  | HRASTELNICA 1 | 250 | STS-AL |
|  | HRASTELNICA 2 | 400 | TOR |
|  | HRASTELNICA 3 | 160 | STS-AL |
|  | HRASTELNICA 4 | 50 | STS-ČR |
|  | INDUSTRIJSKA ŠKOLA VIKTOROVAC | 250 | KTS-MB |
|  | INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZAGREBAČKA | 630 | KTS-MB |
|  | INTERSPAR | 250 | KTS-D |
|  | JAZVENIK | 100 | TOR |
|  | JAZVENIK 2 | 100 | STS-B |
|  | KAUFLAND | 400 | KTS |
|  | KINO ŽELJEZARE | 250 | KTS-Z |
|  | KIRURGIJA | 500 | KTS-ZG |
|  | KOMAREVO 1 | 160 | STS-ČR |
|  | KOMAREVO 2 | 100 | STS-AL |
|  | KOMAREVO 3 | 160 | TOR |
|  | KOMAREVO 4 | 50 | STS-AL |
|  | KOMAREVO 5 | 100 | STS-AL |
|  | KOMAREVO 6 | 160 | KTS |
|  | KOMUNALNA ZONA 1 | 630 | KTS-D |
|  | KOMUNALNA ZONA 2 | 630 | KTS-D |
|  | KOMUNALNA ZONA 3 | 630 | KTS-D |
|  | KOMUNALNA ZONA 4 | 630 | KTS-D |
|  | KOMUNALNA ZONA 5 | 630 | KTS |
|  | KONZUM | 630 | KTS-D |
|  | KRATEČKO 1 | 100 | TOR |
|  | KRATEČKO 2 | 160 | TOR |
|  | KUKULJEVIĆEVA | 630 | KTS |
|  | KUPOVNI CENTAR SISAK 2 | 1.000 | KTS-ZG |
|  | LAKTEC | 250 | STS-AL |
|  | LETOVANCI | 100 | STS-B |
|  | LONJA 1 | 50 | TOR |
|  | LONJA 2 | 50 | TOR |
|  | LONJSKA | 250 | KTS-MB |
|  | LONJSKA 4 | 250 | KTS |
|  | LUGARNICA BREZOVICA | 50 | STS-B |
|  | LUKAVEC | 100 | TOR |
|  | M.I. HRŠAK | nepoznato | KTS-Z |
|  | MADŽARI | 50 | TOR |
|  | MADŽARI 3 | 100 | STS-ČR |
|  | MADŽARI 4 | 100 | STS-ČR |
|  | MIJO GORIČKI | 630 | KTS-M |
|  | MLIN | 1.000 | KTS-Z |
|  | MUŽILOVČICA | 100 | TOR |
|  | NAMA | 250 | KTS-ZG |
|  | NASELJE ŽELJEZARE | 400 | KTS-Z |
|  | NASELJE ŽELJEZARE 1 | 400 | KTS-Z |
|  | NASELJE ŽELJEZARE 2 | 400 | KTS-Z |
|  | NEBODER | 630 | KTS |
|  | NOVO PRAČNO 1 | 250 | KTS |
|  | NOVO PRAČNO 2 | 100 | TOR |
|  | NOVO PRAČNO 3 | 160 | TOR |
|  | NOVO PRAČNO 4 | 250 | KTS |
|  | NOVO PRAČNO 5 | 160 | STS-AL |
|  | OBERNDORFER | 100 | KTS-ZG |
|  | ODRA 1 | 630 | KTS |
|  | ODRA 2 | 400 | KTS |
|  | ODRA 3 | 630 | KTS |
|  | ODRA DRČIĆ | 1.000 | KTS |
|  | OZDALJEVO | 630 | KTS-M |
|  | PALANJEK | 160 | TOR |
|  | PARK | 630 | KTS |
|  | PEJNOVIĆEVA | 250 | KTS-MB |
|  | PETRINJSKA 1 | 400 | KTS |
|  | PETRINJSKA 2 | 250 | KTS-Z |
|  | PETRINJSKA 3 | 400 | KTS-MB |
|  | PLODINE | 400 | KTS |
|  | PODJARAK | 400 | KTS |
|  | PODRAVSKA | 400 | KTS |
|  | POTRKAČ | 250 | KTS-M |
|  | PRELOŠČICA 1 | 160 | STS-ČR |
|  | PRELOŠČICA 2 | 160 | TOR |
|  | PRELOŠČICA 3 | 160 | STS-ČR |
|  | PRELOŠČICA-STAKLENICI | 400 | KTS |
|  | PRISTANIŠTE | 400 | KTS-ZG |
|  | PROČIŠČIVAČ CRNAC | 1.000 | KTS |
|  | PZ PRAČNO 2 | 400 | KTS-D |
|  | RADIĆEVA | 400 | KTS |
|  | RASKLOPNA-NOVA | 1.400 | KTS-D |
|  | RUĐERA BOŠKOVIĆA | 250 | KTS-MB |
|  | SAJMIŠTE 1 | 400 | KTS |
|  | SAJMIŠTE 2 | 630 | KTS-Z |
|  | SAJMIŠTE 3 | 250 | KTS-M |
|  | SAJMIŠTE 4 | 400 | KTS-NB |
|  | SAJMIŠTE 5 | 400 | KTS-MB |
|  | SAMAČKI HOTEL | 630 | KTS-MB |
|  | SEGESTICA | 400 | KTS-MB |
|  | SELA OPZ | 250 | KTS |
|  | SELA-CENTAR | 400 | KTS |
|  | SELA-RTS | 250 | KTS-MB |
|  | SELA-ŠKOLSKA | 400 | KTS |
|  | SELJINA 1 | 400 | KTS |
|  | SELJINA 2 | 630 | KTS-Z |
|  | SINDIKAT | 400 | KTS-Z |
|  | SISCIA | 1.630 | KTS-MB |
|  | SPORTSKA DVORANA | 250 | KTS-MB |
|  | STARA DRENČINA | 100 | TOR |
|  | STARA DRENČINA 2 | 100 | STS-B |
|  | STARO PRAČNO 1 | 250 | KTS |
|  | STARO PRAČNO 2 | 400 | KTS |
|  | STARO PRAČNO 3 | 250 | KTS-M |
|  | STARO SELO 1 | 50 | TOR |
|  | STARO SELO 2 | 100 | STS-B |
|  | STROSSMAYEROVA 1 | 630 | KTS-MB |
|  | STROSSMAYEROVA 2 | 400 | KTS-Z |
|  | STUPNO 1 | 250 | KTS |
|  | SUVOJ | 50 | TOR |
|  | SVINJIČKO 1 | 100 | TOR |
|  | SVINJIČKO 2 | 100 | STS-B |
|  | ŠANDOR | 250 | STS-ČR |
|  | ŠEŠIRKA 2 | 250 | KTS-MB |
|  | ŠTAMPARIJA | 250 | KTS-MB |
|  | TANINA | 400 | KTS |
|  | TERMINAL (JANAF) | nepoznato | KTS-ZG |
|  | TESLINA | 400 | KTS |
|  | TOMIĆEV PUT 2 | 630 | KTS-D |
|  | TOMIĆEV PUT-NOVA | 630 | KTS |
|  | TOPOLOVAC | 250 | TOR |
|  | TOPOLOVAC-SAJMIŠTE | 100 | STS-ČR |
|  | TOPOLJAK | 50 | STS-ČR |
|  | TRNJANI ČAKALE | 100 | TOR |
|  | TRŽNICA | 400 | KTS-ZG |
|  | USTAVA TREBEŽ | 100 | STS-AL |
|  | VAKUUM STANICA | 250 | KTS |
|  | VALJAONIČKA 1 | 250 | KTS-MB |
|  | VALJAONIČKA 2 | 400 | KTS-M |
|  | VATROGASNA | 250 | KTS-D |
|  | VIKTOROVAC | 630 | KTS-MB |
|  | VINOGRADSKA | 630 | KTS-Z |
|  | VRBINA 1 | 630 | KTS |
|  | VRBINA 2 | 630 | KTS-MB |
|  | VRENJE | 400 | KTS-Z |
|  | VUROTE 1 | 100 | STS-AL |
|  | VUROTE 2 | 50 | STS-AL |
|  | VUROTE 3 | 100 | STS-B |
|  | ZAGREBAČKA 1 | 400 | KTS |
|  | ZAGREBAČKA 3 | 400 | KTS-Z |
|  | ZAJČEVA | 400 | KTS-MB |
|  | ZANATSKA KOMORA | 400 | KTS-MB |
|  | ZANATSKI CENTAR | 250 | KTS-Z |
|  | ZGMAJNA 1 | 630 | KTS-Z |
|  | ZGMAJNA 5 | 400 | KTS-Z |
|  | ŽABNO 2 | 250 | STS-AL |
|  | ŽABNO 3 | 160 | STS-AL |

Izvor: HEP ODS d.o.o. Elektra Sisak

Na području Grada nalazi se 217 distributivnih trafostanica prijenosnog omjera 20/0,4 kV.

Duljina niskonaponske mreže na području Grada Siska iznosi 470 km, duljina nadzemnih SN vodova 148 km, a duljina podzemnih SN kabela 133 km.

Energetski sustavi

U predjelu Čret, približno 4 km uzvodno od Siska, nalazi se Termoelektrana Sisak kondenzacijskog tipa, s dva bloka, od kojih svaki ima po dva parna kotla i po jednu parnu turbinu s generatorom (snaga generatora 210 MW odnosno 198 MW na pragu). Kao energent koristi se teško loživo ulje, prirodni plin i njihova kombinacija. Ukupna snaga termoelektrane Sisak iznosi 420 MW na generatorima odnosno 396 MW na pragu. Termoelektrana proizvodi električnu energiju i tehnološku paru.

Plinovodi

Područjem Grada paralelno s magistralnim naftovodom Stružec-Sisak položen je magistralni visokotlačni plinovod NO 500 (20") radnog tlaka 50 bara kojim su Sisak, ABS Sisak d.o.o., Termoelektrana povezani s lokalitetom Kozarice (sjeverno od Novske), gdje se vrši eksploatacija zemnog (prirodnog) plina, te magistralni visokotlačni plinovod DN 300 max. radnog tlaka 50 bara od Siska prema Petrinji (Gavrilović).

Montcogim-Plinara d.o.o. kao operator distribucijskog sustava, na području Grada Siska upravlja sa 71,7 km plinske distributivne mreže. U sustavu plinoopskrbe nalazi se ukupno  1.785 korisnika (kućanstvo – 1.513, poduzetništvo – 272).

Napajanje plinom distribucijske mreže obavlja se preko mjerno redukcione stanice (MRS-a) Sisak  (Ulica braće Bobetko), koja se nalazi na plinovodu Kozarac – Sisak. Pokraj mjerno redukcione stanice nalazi se potpuno automatska odorizacijska stanica koja obavlja preventivnu zaštitu odoriranja plina, dajući mu karakterističan miris. Nakon toga VT plinovodom plin se transportira do RS Zeleni Brijeg (Zagrebačka ulica), gdje se radni tlak snižava na 3 bara pretlaka i dalje distribuira potrošačima.

Jedan dio potrošača (centar grada) opskrbljuje se niskotlačnim plinovodom preko RS Centar (ulica Ante Starčevića), gdje se radni tlak snižava na 50 mbara pretlaka.

Naftovodi

Područjem Grada Siska prolazi Jadranski naftovod – JANAF promjera 36" iz pravca naftnog terminala u Omišlju na otoku Krku prema terminalu u Sisku s odvojcima prema sjeveru (Gola) i istoku (Slobodnica). Godišnji kapacitet transporta na ovoj dionici iznosi 34 milijuna tona nafte. Dalje, za Virje i Slavonski Brod naftovod je proveden ispod Save, cjevovodima 2x28" koji od cestovnog mosta na Savi kod Crnca odlaze paralelno na sjeveroistok, gdje se dalje razdvajaju u smjeru Madžarske i SR Jugoslavije.

Južno od Siska kod naselja Crnac nalazi se naftni terminal i luka za prekrcaj nafte na Savi. U terminalu je moguće prespojiti otpremu nafte neposredno u rezervoarski prostor Rafinerije Sisak ili ju crpsti iz skladišta Terminala. Opskrba rafinerije sirovom naftom s naftonosnih polja kod Stružca vrši se magistralnim naftovodom Stružec-Sisak, promjera 20" preko cestovnog mosta na Savi.

Vodoopskrba i odvodnja

Sustavom javne vodoopskrbe i odvodnje na području Grada Siska upravlja Sisački vodovod d.o.o. U sustavu vodoopskrbe nalazi se ukupno 19.536 korisnika, od čega 18.302 kućanstava i 1.234 pravnih osoba. Ukupna dužina vodovodne mreže iznosi cca 367 km. Na području Grada Siska, sva naselja osim naselja Letovanci, Madžari i Staro Selo imaju javni sustav vodoopskrbe, koja se opskrbljuju vodom iz lokalnih cjevovoda.

Sisački vodovod d.o.o. pruža usluge javne odvodnje na području naselja Sisak putem mješovite kanalizacije te u naseljima Galdovo i Hrastelnica putem vakuumske kanalizacije koja se spaja na mješovitu kanalizaciju naselja Sisak.

Pošta i telekomunikacije

Telekomunikacijski promet na području Grada Siska odvija se u javnim komunikacijama u nepokretnoj i pokretnoj mreži, te u sustavu radiokomunikacija.

Na području Grada Siska postoji 8 poštanskih ureda, od kojih se 5 nalazi u Sisku te po 1 u naseljima Gušče, Topolovac i Sela.

Hrana

U okviru prehrambene industrije na području Grada Siska djeluju Mlin i pekare d.o.o. Osim navedenog na području Grada postoje mnogi ugostiteljski objekti, trgovački lanci, pekare te manje prodavaonice u kojima se stanovništvo snabdijeva prehrambenim proizvodima.

Financije

Na području Grada Siska djeluju mnoge financijske ustanove kao što su Financijska agencija, banke, štedno kreditne unije i sl.

Promet

Prometna infrastruktura na području Grada opisana je u Poglavlju 2.1.7. ove Procjene.

Zdravstvo

Zdravstveni kapaciteti na području Grada  navedeni su u Poglavlju 2.2.2 ove Procjene.

Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari

Popis pravnih osoba na području Grada koje se bave proizvodnjom, skladištenjem i prijevozom opasnih tvari prikazano je u Poglavlju 6.9. ove Procjene.

Nacionalni spomenici i vrijednosti

Nacionalni spomenici i kulturna baština obrađeni su u Poglavlju 2.4.2 ove Procjene.

PRIRODNO-KULTURNI POKAZATELJI

Zaštićena područja

Na području Grada Siska temeljem Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine", broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), nalaze se zaštićeni dijelovi prirodne baštine i to: dio područja parka prirode “Lonjsko polje” s posebnim ornitološkim rezervatom “Rakita”, značajni krajobraz „Odransko polje“, značajni krajobraz Slunjsko polje, te dio značajnog krajobraza “Kotar – Stari Gaj”.

Tablica 12. Zaštićena područja prirode

| NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA | KATEGORIJA ZAŠTITE | GODINA PROGLAŠENJA | POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kotar – Stari Gaj | Značajni krajobraz | 1975. | 1.327,49 |
| Rakita | Posebni rezervat-ornitološki | 1969. | 148,63 |
| Lonjsko polje | Park prirode | 1990. | 11.451,28 |
| Odransko polje | Značajni krajobraz | 2006. | 2.986,84 |
| Sunjsko polje | Značajni krajobraz | 2013. | 296,96 |
| UKUPNO |  |  | 16.211,20 |

Izvor: Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Ukupna površina zaštićenih dijelova prirodne baštine na području Grada Siska iznosi 16.211,20 ha.

Slika 4. Zaštićena područja prirode u Gradu Sisku

Izvor: Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Osim navedenih zaštićenih dijelova prirodne baštine, na području Grada Siska nalaze se i evidentirani predjeli prirodne baštine predloženi za zaštitu, a to su u kategoriji park šume:  park Viktorovac u Sisku i šuma željezare u Sisku, te u kategoriji značajnog krajobraza:  područje utoka Kupe u Savu, područje doline Kupe i stari grad Sisak.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19), na području Grada nalaze se područja ekološke mreže i to: područja značajna za ptice (POP) i područja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS).

Tablica 13. Područja ekološke mreže

| KOD PODRUČJA | NAZIV PODRUČJA | POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA (ha) |
| --- | --- | --- |
| PODRUČJA ZNAČAJNA ZA PTICE (POP) |  |  |
| HR1000004 | Donja Posavina | 26.436,32 |
| HR1000003 | Turopolje | 2.984,32 |
| PODRUČJA ZNAČAJNA ZA VRSTE I STANIŠNE TIPOVE (POVS) |  |  |
| HR2000416 | Lonjsko polje | 11.441,28 |
| HR2000420 | Sunjsko polje | 159,19 |
| HR2000415 | Odransko polje | 2.984,66 |
| HR2001311 | Sava nizvodno od Hrušćice | 1.387,17 |
| HR2000642 | Kupa | 359,77 |
| HR2001342 | Područje oko špilje Gradusa | 0,78 |
| UKUPNO |  | 45.753,49 |

Izvor: Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Ukupna površina područja ekološke mreže u Gradu Sisku iznosi 45.753,49 ha.

Slika 5. Područja ekološke mreže u Gradu Sisku

Izvor: Program zaštite okoliša Grada Siska 2019.-2022. godine

Kulturna baština

Zaštićena nepokretna kulturna dobra na području Grada Siska upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske prikazana su u sljedećoj tablici.

Tablica 14. Kulturna dobra upisana u Registar kulture RH

| RBR. | REGISTARSKI BROJ | NAZIV KULTURNOG DOBRA | ADRESA | VRSTA | PRAVNI STATUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z-1444 | Tradicijska kuća, kuća Josipa Severa | Cesta 11, Blinjski Kut | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3843 | Povijesna seoska cjelina naselja Čigoč | Čigoč | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3767 | Crkva sv. Katarine | Cesta 78a, Gornje Komarevo | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4401 | Župni dvor | Gušće 133 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2257 | Tradicijska okućnica na kbr. 143 | Kratečko 143 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4135 | Povijesna seoska cjelina naselja Kratečko | Kratečko | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-1916 | Tradicijska kuća kbr. 29 | Lonja 29 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4395 | Kompleks crkve sv. Marije Magdalene i župnog dvora | Sisačka 118b, Sela | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3340 | Gradska munjara | Mihanovićeva obala 10, Sisak, | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4129 | Zgrada Liebermann | Rimska ulica 1, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4132 | Zgrada Müller –Weiss | Rimska ulica 11, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4131 | Zgrada Šipuš, | Rimska ulica 15, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4128 | Zgrada Kotur | Rimska ulica 6, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4130 | Zgrada Lovrić | Rimska ulica 7, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4125 | Zgrada Pavlica | Rimska ulica 9, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3339 | Zgrada gimnazije | Trg hrvatskih branitelja 1, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4133 | Zgrada Bitroff | Josipa Jurja Strossmayera 76, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4127 | Zgrada Kovačević | Silvija Strahimira Kranjčevića 10, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2767 | Arheološka zona | Sisak | Arheologija | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-817 | Crkva sv. Križa | Trg bana Josipa Jelačića 1, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4124 | Holandska kuća | Rimska ulica 10, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3410 | Kulturno - povijesna cjelina grada Siska | Sisak | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3769 | Povijesna seoska cjelina Mužilovčica | Mužilovčica | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-3487 | Stari grad | Obala Tome Bakača Erdödyja 58, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4126 | Zgrada Malog kaptola | Rimska ulica 13a, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4407 | Zgrada Velikog Kaptola | Trg bana Josipa Jelačića 9, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-1915 | Tradicijska kuća kbr. 17 | Suvoj 17 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2915 | Tradicijska kuća kbr. 172 | Goričica 172, Topolovac | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2914 | Tradicijska kuća kbr. 174 | Goričica 174, Topolovac | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2913 | Tradicijska kuća kbr. 188 | Goričica 188, Topolovac | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2916 | Tradicijska kuća kbr. 14 | Ostrovo 14, Topolovac, | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2120 | Kapela Mučeništva sv. Ivana Krstitelja | Stari Topolovac, Topolovac, | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-4410 | Stambeno-gospodarski kompleks obitelji Keglević | Stari Topolovac 1, Topolovac | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-2835 | Kapela sv. Fabijana i Sebastijana | Vurot | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-5276 | Kompleks župne crkve sv. Mihaela Arkanđela i župnog dvora | Prelošćica 123 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-5337 | Zgrada Kina Sloboda | Trg bana Josipa Jelačića 8, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-5575 | Kulturno-povijesna cjelina naselja Suvoj | Suvoj | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-5733 | Park skulptura nastalih u sklopu Kolonije likovnih umjetnika Željezara Sisak postavljenih u javnom prostoru naselja Caprag | Sisak | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6192 | Memorijalno mjesto dječjega groblja | Ante Kovačića,Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6260 | Kurija Matovina | Goričica 160, Topolovac | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6303 | Tradicijska kuća kbr. 101 | Prelošćica 101 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6285 | Tradicijska kuća kbr. 59 | Hrastelnica 59 | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6738 | Tvornički kompleks Segestica | Sisak | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6764 | Kompleks Jodnog lječilišta | Nikole Tesle 14, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6792 | Arheološko nalazište Zgmajne | Sisak | Arheologija | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6842 | Kuća Striegl | Silvija Strahimira Kranjčevića 9, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-6920 | Kompleks vojarne | Lađarska ulica 28, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-7299 | Povijesna seoska cjelina naselja Lonja | Lonja | Kulturnopovijesna cjelina | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | Z-7268 | Spomenik "Zastava" autora Antuna Augustinčića na gradskom groblju Viktorovac | Ante Kovačića, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | P-6012 | Umijeće izrade fotografija tehnikama povijesnih fotografskih procesa | Sisak | Nematerijalna | Preventivno zaštićeno dobro |
|  | P-6030 | Tradicijska okućnica na kbr. 176 | Greda 176 | Nepokretna pojedinačna | Preventivno zaštićeno dobro |
|  | Z-7298 | Tradicija esperanta u Hrvatskoj | Više adresa | Nematerijalna | Zaštićeno kulturno dobro |
|  | P-6077 | Tradicijska kuća kbr. 146 | Gušće 146 | Nepokretna pojedinačna | Preventivno zaštićeno dobro |
|  | P-6272 | Tradicijska kuća | Gušće 62 | Nepokretna pojedinačna | Preventivno zaštićeno dobro |
|  | P-6359 | Glazbena škola Frana Lhotke/ nekadašnja sinagoga u Sisku | Trg Ljudevita Posavskog 2, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Preventivno zaštićeno dobro |
|  | P-6410 | Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije | Antuna Grahovara 15, Sisak | Nepokretna pojedinačna | Preventivno zaštićeno dobro |

Izvor: Registar kulturnih dobara RH, listopad 2021.

POVIJESNI POKAZATELJI

Povijesni pokazatelji temeljeni su na prijašnjim događajima, odnosno prijetnjama koje su zadesile područje Grada Siska te nanijele značajne materijalne i novčane štete.

Prijašnji događaji

Prema dostupnim podacima, prirodne nepogode na području Grada Siska u posljednjih 20 godina proglašene su uslijed sljedećih ugroza: potresa (2021.), poplave (2004., 2013., 2014., 2019.), suše (2003., 2007., 2012.), tuče (2003., 2008., 2009., 2016., 2019.), mraza (2016., 2017., 2020.) te olujnog/orkanskog vjetra (2005., 2007., 2018.).

Štete uslijed prijašnjih događaja

Materijalne šteta u slučaju prirodnih nepogoda proglašenih u proteklih 20 godina na području Grada Siska prikazane su u sljedećoj tablici:

Tablica 15. Materijalne štete uslijed prirodnih nepogoda u posljednjih 20 godina

| GODINA | PRIRODNA NEPOGODA | KONAČNA ŠTETA -kn- |
| --- | --- | --- |
| 2003. | Suša | 3.164.044,00 |
| 2003. | Tuča | 67.730,00 |
| 2004. | Poplava | 2.142.310,43 |
| 2005. | Oluja | 2.434.835,00 |
| 2007. | Oluja | 641.565,40 |
| 2008. | Tuča | 5.718.777,00 |
| 2009. | Tuča | 7.875.244,00 |
| 2012. | Suša | 9.993.322,00 |
| 2013. | Poplava | 6.284.032,00 |
| 2014. | Poplava | 2.254.959,00 |
| 2016. | Tuča | 517.514,00 |
| 2016. | Mraz | 3.126.046,00 |
| 2017. | Mraz | 1.322.248,00 |
| 2018. | Olujni/orkanski vjetar | 4.768,00 |
| 2019. | Poplava | 1.804.282,39 |
| 2019. | Tuča | 713.478,80 |
| 2020. | Mraz | 419.411,10 |
| 2021. | Potres |  |

Uvedene mjere nakon događaja koje su uzrokovale štetu

Župan Sisačko-moslavačke županije je dana 9. veljače 2021. godine, donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode – potres na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja, Popovača, Sisak te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina kojom je dana 28. i 29. prosinca 2020. godine nanijeta šteta na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima, na gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi, na poljoprivrednom zemljištu, domaćim životinjama i višegodišnjim nasadima. Obnova zgrada nakon potresa vrši se temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine”, broj 102/20, 10/21) i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (“Narodne novine”, broj 99/21). Zakonom određuju se način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom, određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenom području.Ovim Programom razrađuje se Zakonom propisan postupak obnove, odnosno uklanjanja zgrada oštećenih u potresu, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i zbrinjavanje osoba pogođenih nepogodom.

POKAZATELJI OPERATIVNE SPOSOBNOSTI

Popis operativnih snaga

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području Grada Siska provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite Grada Siska,

- Vatrogasna zajednica Grada Siska,

- Gradsko društvo Crvenog križa Sisak,

- HGSS – Stanica Novska,

- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite,

- udruge.

Operativne snage vatrogastva, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatskog Crvenog križa su temeljne operativne snage u sustavu civilne zaštite koje posjeduju spremnost na žurno i kvalitetno operativno djelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA

Identifikacija prijetnji prvi je korak u izradi Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji odredit će se prijetnje koje se pojavljuju na području Grada Siska te na što i na koji način mogu negativno/štetno utjecati.

Identificirane prijetnje na području Grada Siska u skladu s identificiranim i obrađenim prijetnjama i rizicima iz Smjernica za izradu procjene rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije. Obradit će se visoki i vrlo visoki rizici koji se Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku vezuju uz područje Sisačko-moslavačke županije (potres, poplave, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, klizišta, požari otvorenog tipa). Pored prethodno navedenih, obradit će se i drugi na nacionalnoj razini identificirani rizici, a koji su od značaja za područje Grada Siska.

  - POPIS IDENTIFICIRANIH PRIJETNJI

Identifikacija prijetnji prikazana je u nastavnoj tablici, koja ujedno služi i kao registar rizika. Registar rizika dio je Smjernica za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije.

Na području Grada Siska identificirano je 16 rizika koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i dr.

Tablica 16. Registar rizika Grada Siska

| R.BR. | PRIJETNJA | KRATAK OPIS SCENARIJA | UTJECAJ NA DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI | PREVENTIVNE MJERE | MJERE ODGOVORA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POTRES | Potres je prirodna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Potresi su uzrok katastrofa koje karakterizira brz nastanak, događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. | Potresi mogu uzrokovati sljedeće: veliki postotak oštećenosti stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, problemi u komunikaciji, neprotočne prometnice, određen broj povrijeđenih i poginulih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, nedovoljni kapaciteti za zbrinjavanje ozlijeđenih i evakuiranih itd. te sekundarne katastrofalne opasnosti i posljedice. | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/europskim normama. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | POPLAVE IZAZVANE IZLIJEVANJEM KOPNENIH VODENIH TIJELA | Poplava je prirodni fenomen čija se pojava ne može izbjeći, ali se rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu, poduzimanjem različitih preventivnih mjera. Poplave su među najopasnijim prirodnim nepogodama jer mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, oštećenje kulturnih dobara i ekološke katastrofe. | Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: prekidi i otežano obavljanje djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: duži prekidi napajanja el. energijom. | Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | EPIDEMIJE I PANDEMIJE | Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, poglavito zarazne, u skoro isto vrijeme na jednom području gdje obitava veći broj žitelja, tretira se kao epidemija, a manifestira se u 2 pojavna oblika: - epidemija koja nastaje samostalno, - epidemija koja nastaje kao posljedica nekih drugih prirodnih nepogoda (potres, poplava i sl.) Mogućnost pojave epidemije prve grupe vrste pojavnosti predstavlja realnu opasnost za stanovništvo. | Veći stupanj komplikacija i smrtnih ishoda kod rizičnih skupina stanovništva, značajno veća stopa bolovanja radno aktivnog stanovništva. | Preventivne DDD ,mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene. Brze intervencije higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije i sanitarne inspekcije. | Edukacija, obavješćivanje, cijepljenje, DDD mjere, higijensko epidemiološka djelatnost, zaštita vode. |
|  | EKSTREMNE TEMPERATURE | Toplinski val kao prirodna pojava uzrokovan klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava. | Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika. | Edukacija i osposobljavanje građana. | Kontinuirano opremanje i osposobljavanje redovnih operativnih snaga sustava civilne zaštite. |
|  | TUČA | Pojava tuče i sugradice najčešća je u toplom dijelu godine. | Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu, štete na stambenim, gospodarskim, poslovnim objektima, automobilima. | Održavanje sustava odvodnje, zaštita podrumskih prostorija. Potrebno je izbjegavati izgradnju nasada i građevina osjetljivih na kišu i tuču te poticati njihovo osiguranje. Osjetljivu kulturnu baštinu i imovinu potrebno je preventivno zaštititi od ugroze. | Rano obavješćivanje i upozoravanje. |
|  | MRAZ | Mraz je oborina koja nastaje kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka.Pojavljuje se od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. | Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu, štete na stambenim, gospodarskim, poslovnim objektima, automobilima. | Održavanje sustava odvodnje, zaštita podrumskih prostorija. Potrebno je izbjegavati izgradnju nasada i građevina osjetljivih na kišu i tuču te poticati njihovo osiguranje. Osjetljivu kulturnu baštinu i imovinu potrebno je preventivno zaštititi od ugroze. | Rano obavješćivanje i upozoravanje. |
|  | KLIZIŠTA | Uzorci nastanka klizišta mogu biti prirodni te oni nastali ljudskim faktorom, odnosno potaknuti ljudskim aktivnostima. Prirodni uzroci dijele se na geološke i morfološke. Geološke karakterizira mineraloški sastav stijena, nagib plićih slojeva tla i smjer pružanja, odnos nagiba klizišta u odnosu na nagib površine kosine te njihova geotehnička svojstva. Morfološke uzroke karakteriziraju promijene reljefa uslijed djelovanja različitih endogenih te egzogenih sila. Klizišta se javljaju po razdoblju velikih količina oborina, topljenja snijega, povlačenja podzemnih voda. | Klizišta mogu uzrokovati štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, mogu uzrokovati štetu na stambenim građevinama te industrijske i komunalne infrastrukture, zastoj u prometu i neprotočne prometnice. | Blokada balvanima, drenaža za odvod vode iz zemlje koja se postavlja u dubinu ili na površinu te kanali, ježevi/barikade za kratkotrajnu stabilizaciju, manji odroni mogu se osigurati zečjim nasipima, površine natopljene vodom za vrijeme jakih oborina prekrivaju se vodonepropusnim ceradama da bi se spriječilo daljnje natapanje tla. Dugoročne mjere su pošumljavanje, građenje zaštitnih, betonskih zidova te smanjenje nagiba putem sanacije terena. | Sanacija klizišta je odgovoran i skup posao. Svako klizište obilježavaju različite značajke, prema tome potrebna je visoka razina stručnosti i kako bi se što točnije odredio razlog nastanka, dubinu i osobine te kako bi se uz odgovarajuću projektnu dokumentaciju dugoročno sanirala šteta. |
|  | POŽARI OTVORENOG TIPA | Ugroženost od požara dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima te u sušnim vremenskim razdobljima. Požari otvorenog tipa stvaraju znatne izravne i neizravne štete, a njihovo gašenje ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava civilne zaštite. Osim što šuma i sva ostala zemljišta obrasla vegetacijom imaju gospodarsku važnost kao izvori sirovina, poljoprivredna zemljišta za proizvodnju hrane, navedeni prostori predstavljaju i dobra od općeg interesa koja iziskuju posebnu zaštitu. | U slučaju požara mogući je nastanak štete na: šumskim i poljoprivrednim područjima, građevinama, pokretninama kao i određeni broj stradalih osoba (lake ozljede/teže ozljede/smrtno stradavanje), što se ne može uvijek izbjeći. Moguć je i kratkotrajni prekid (do par dana) opskrbe energijom, vodom, namirnicama ili zastoji u prometu. Ne očekuje se značajniji efekt na odvijanje turističke sezone, ali mjere oporavka vegetacije su dugoročne. | U cilju zaštite od požara potrebno je provoditi preventivne mjere zaštite od požara, educirati stanovništvo kako bi se spriječio nastanak požara, jer je najčešći način izazivanja istog nemar ili nepažnja (paljenje korova i sl.) | Motrenje i rano upozoravanje. |
|  | INDUSTRIJSKE NESREĆE | Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. | Moguće su štete na nepokretnoj i pokretnoj imovini, odnosno na kućama, vozilima, strojevima, uređajima i opremi kao i na infrastrukturnim građevinama, veći broj smrtno stradalih osoba i veliki broj osoba s oštećenjima na dišnom sustavu te onečišćenja izvorišta pitke vode. | Građevinske mjere zaštite, aktivni i pasivni sustavi zaštite od požara, preventivni nadzori, ostale mjere zaštite koje provode operateri kao odgovorne pravne osobe. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje,pružanje prve pomoći. |
|  | OPASNOST OD MINA | Najčešći uzrok stradavanja je ljudski faktor, odnosno nepažnja pojedinca i/ili skupine ljudi. Mine se najčešće se aktiviraju potezanjem, otpustom ili prekidom tanke žice koja je postavljena kao prepreka, pri čemu eksplodiraju i raspršuju se na stotine malih razornih metalnih dijelova (krhotine mine), koji ubijaju ili teško ranjavaju veći broj ljudi istodobno (na udaljenosti od 50 do 100 metara). | Opasnost od ljudskih stradavanja te štete u šumarstvu, lovstvu, turizmu, poljoprivredi. | Upozoravati lokalno stanovništvo na potencijalne opasnosti od mina. | Razminiravanje. |
|  | SUŠA | Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina može uzrokovati ozbiljne štete u poljodjelstvu, vodoprivredi te drugim gospodarskim djelatnostima. Za poljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. | Suša bi neminovno utjecala na vodostaje rijeka, vodocrpilišta i druge izvore vode za piće (bunare), jer bi se razina istih snizila u ovisnosti od vremenskog trajanja suše. Smanjenjem nivoa i količine vode u vodnim objektima, otežala bi se distribucija iste korisnicima, a mogućnost pojave zaraze (hidrične epidemije – trbušni tifus, dizenterija, hepatitis) su veće. | Navodnjavanje, savjetovanje | Upozoravanje. |
|  | VJETAR | Olujni vjetar, a ponekad i orkanski, zajedno sa velikom količinom kiše ili čak i tučom, osim što stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim dobrima, raznim građevinskim objektima, u prometu i tako nanosi gubitke u gospodarstvu, ugrožava i često puta odnosi ljudske živote. | Štete na objektima elektroenergetike, telekomunikacija, poljoprivrednim površinama, šteta na stambenim, gospodarskim te poslovnim objektima i sl. | Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja koje podrazumijevaju olujno i orkansko nevrijeme. Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika. Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica treba prilagoditi jačini vjetra. Kod planiranja i gradnje prometnica potrebno je voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. | Upozoravanje, obavješćivanje. Postojeće operativne snage sustava civilne zaštite dovoljne su za pomoć stanovništvu u saniranju posljedica uzrokovanih vjetrom. |
|  | SNIJEG I LED | Snijeg i led mogu uzrokovati ozljede ili gubitke života, štete na građevinama i drugoj infrastrukturi, prekide u odvijanju i nesreće u prometu kao i prekide u opskrbi uslugama (struja i voda, telekomunikacije). U područjima gdje snijeg rijetko pada, čak i male visine snijega mogu izazvati negativne posljedice na ljude i odvijanje normalnog života. Snijeg do visine 50 cm može bitno poremetiti svakodnevno funkcioniranje zajednice (nemogućnost opskrbe vitalnim proizvodima, prekid opskrbe električnom energijom, prekid prometa, onemogućavanje hitne medicinske pomoći i sl.). Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje, a u motriteljskoj praksi Republike Hrvatske opažaju se i bilježe. Poznati su ekstremni slučajevi kada je ova pojava okovala čitava područja, pa je led debeo nekoliko centimetara ili više, pod svojim velikim teretom, rušio stabla, dalekovode i stupova, oštetio prometnice. | Posljedice po život i zdravlje ljudi su ozlijede uslijed više prometnih nesreća. Štete za gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku mogu biti katastrofalne. Pojava leda na objektima kritične infrastrukture (elektroenergetika, telekomunikacije, vodoopskrba) može učiniti znatne materijalne štete. Nedostatak energenata kod stanovništva stvara probleme u prehrani, higijeni, zagrijavanju prostora, održavanju farmi, poslovnih prostora i narušava cjelokupno funkcioniranje društva. Posljedice neodržavanja prometnica mogu biti stvaranje dugotrajnih zastoja, izolacija pojedinih dijelova naselja, a može doći i do prekida prometa. | U cilju ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica potrebno je redovito čišćenje prometnica, pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda sa vozila prije uključivanja u promet i korištenju zimske opreme na vozilu i sl. | Operativne snage sustava civilne zaštite raspolažu sa dovoljnim ljudskim i materijalnim potencijalima za otklanjanje posljedica uzrokovanih ovom vrstom prirodne nepogode. |
|  | NUKLEARNE I RADIOLOŠKE NESREĆE | Nuklearna elektrana Krško je u sustavu pripravnosti i odgovora na izvanredni događaja u Republici Hrvatskoj kategoriziran kao objekt I. kategorije ugroze budući da se nalazi u samo 10,5 km od državne granice. Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost upravlja Sustavom pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću (SPUNN). SPUNN omogućuje uzbunjivanje u slučaju povišenja razine radioaktivnosti u okolišu, te osigurava ulazne podatke za procjenu doza za stanovništvo. Jezgra NE Krško sadrži 121 nuklearni gorivi element prosječnog obogaćenja od 4,3 % uranija-235. Taljenje jezgre nuklearnog reaktora predstavlja havariju nuklearnog reaktora i ubraja se među najozbiljnije vrste nuklearnih nesreća. NE Pakš se nalazi su Republici Mađarskoj. Za navedenu NE, radijus zone ICPD iznosi 300 km, unutar kojeg se nalazi Sisačko-moslavačka županija. | Utjecaj na život i zdravlje ljudi, sektor hrane te vodno gospodarstvo. | Pravovremeno obavješćivanje o nadolazećoj opasnosti. | Zaklanjanje, jodna profilaksa, preseljenje. Uvođenje restrikcija korištenja prehrambenih proizvoda s kontaminiranog područja, te uvođenje promjene u obradi zemlje i skladištenju namirnica. Unutar radijusa zone ICPD NE PAKŠ potrebno je poduzeti hitne mjere ograničavanja potrošnje i distribucije lokalnih proizvoda (npr. gljiva, divljači, mlijeka životinja na ispaši i kišnice. |
|  | NESREĆE U CESTOVNOM PROMETU | Istjecanje opasnih tvari uslijed nesreće u cestovnom prometu. Posebnu pozornost je potrebno usmjeriti na prometnice D 36, obzirom da je na istom dozvoljen prijevoz opasnih tvari. | Utjecaj na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnosti i politiku. | Provedba mjera kontrole i inspekcijskog nadzora. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite. | Evakuacija, pružanje mjera zdravstvene skrbi, mjere smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. |
|  | NESREĆE U ŽELJEZNIČKOM PROMETU | Istjecanje opasnih tvari uslijed nesreće u željezničkom prometu. | Utjecaj na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku. | Provedba mjera kontrole i inspekcijskog nadzora. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga civilne zaštite. | Evakuacija stanovništva, pružanje mjera zdravstvene skrbi, mjere smanjenja štetnog utjecaja na okoliš. |

Izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije

ODABRANI RIZICI I RAZLOZI ODABIRA

Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije određeno je da se Procjenom rizika moraju obrađivati vrlo visoki i visoki rizici koji se Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku vezuju uz područje jedinice za koju se izrađuje Procjena rizika. Temeljem Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, na području Sisačko-moslavačke županije izraženi su sljedeći rizici: potres, poplave, ekstremne temperature, epidemije i pandemije, klizišta i požari otvorenog tipa. Navedeni rizici okarakterizirani su kao prijetnje kod kojih postoji visoki rizik od nastajanja, te ih kao takve treba obraditi u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sisak.

Osim gore navedenih rizika, u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sisak obrađivati će se industrijske nesreće i suša, obzirom da posljedice koje iste mogu prouzročiti, odnosno na frekvenciju njihove pojave.

U topografskom smislu područje Grada Siska izrazito je nizinsko područje uz rijeke Savu, Kupu, Odru i Lonju s vrlo malim brežuljkastim područjem krajnjih padina Zrinjske gore (Klobučak, Madžari). Sukladno navedenom na području Grada nije moguća pojava klizišta koja bi predstavljala ugrozu stanovništvu, materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, odnosno navedeni rizik nema utjecaja na elemente društvenih vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politiku). Shodno tome, klizišta se neće opisivati u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sisak.

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

Grad Sisak prilikom izrade procjene rizika za svoje područje prikazat će prostorni raspored prijetnji putem karte prijetnji.

Karte prijetnji se izrađuju u mjerilu 1:25 000 ili u mjerilu koje će biti izabrano tako da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na kartama je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje odnosno njihovu lokaciju, dosege, rasprostranjenost te ostale relevantne podatke koje nositelj izrade smatra potrebnim iskazati. Prikaz se odnosi za rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko-tehnoloških prijetnji, dok je za rizike poput epidemija i pandemija ili ekstremnih temperatura nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji.

KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA PRIJETNJI NA KATEGORIJE DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Kriteriji za procjenjivanje štetnih utjecaja prijetnji na kategorije društvenih vrijednosti, zajednički su za sve rizike i propisani u postotnim vrijednostima udjela u proračunu jedinice lokalne samouprave te se isti ne mogu mijenjati. Jedinstveni su za sve jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.

  - ŽIVOT I ZDRAVLJE LJUDI

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazat će se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 17. Društvena vrijednost – Život i zdravlje ljudi

| KATEGORIJA | % | -st- |
| --- | --- | --- |
| 1 | <0,001 | <0,48 |
| 2 | 0,001-0,0046 | 0,48-2,20 |
| 3 | 0,0047-0,011 | 2,25-5,25 |
| 4 | 0,012-0,035 | 5,73-16,72 |
| 5 | 0,036> | 17,20> |

GOSPODARSTVO

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu, a procjenjuju se kroz direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinice  lokalne samouprave. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 18. Društvena vrijednost – Gospodarstvo

| KATEGORIJA | % | -kn- |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5-1 | 1.770.908,71-3.541.817,42 |
| 2 | 1-5 | 3.541.817,42-17.709.087,10 |
| 3 | 5-15 | 17.709.087,10-53.127.261,30 |
| 4 | 15-25 | 53.127.261,30-88.545.435,50 |
| 5 | >25 | >88.545.435,50 |

DRUŠTVENA STABILNOST I POLITIKA

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobit će se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Ako je ukupna materijalna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, prikazat će se u cjelini u odnosu na proračun Grada.

Tablica 19. Društvena vrijednost – Društvena stabilnost i politika – Kritična infrastruktura

| KATEGORIJA | % | -kn- |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5-1 | 1.770.908,71-3.541.817,42 |
| 2 | 1-5 | 3.541.817,42-17.709.087,10 |
| 3 | 5-15 | 17.709.087,10-53.127.261,30 |
| 4 | 15-25 | 53.127.261,30-88.545.435,50 |
| 5 | >25 | >88.545.435,50 |

U kriteriju ukupne materijalne štete na građevinama od javnog društvenog značaja, šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinice lokalne samouprave. Građevinama javnog društvenog značaja smatraju se sportski objekti, objekti kulturne baštine, sakralni objekti, objekti javnih ustanova i sl.

Tablica 20. Društvena vrijednost – Društvena stabilnost i politika – Ustanove/građevine javnog              društvenog značaja

| KATEGORIJA | % | -kn- |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,5-1 | 1.509.297,30-3.018.594,59 |
| 2 | 1-5 | 3.018.594,59-15.092.972,95 |
| 3 | 5-15 | 15.092.972,95-45.278.918,85 |
| 4 | 15-25 | 45.278.918,85-75.464.864,75 |
| 5 | >25 | >75.464.864,75 |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazivat će se zbirno. Vrijednosti pokretnina i nekretnina određuju se prema podacima navedenim u sljedećoj tablici.

Tablica 21. Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina

| KLASA | OPIS | TROŠAK (€/m2) |
| --- | --- | --- |
| Ia | Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Ib | Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| IIa | Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| IIb | Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično | 146,4 |
| IIIa | Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| IIIb | Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| IVa | Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| IVb | Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| IVc | Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Va | Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajem | 372,6 |
| Vb | Kongresni centri, zračne luke | 451,6 |
| Vc | Kliničko – bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Vd | Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Smjernice za izradu procjene rizika na području Sisačko-moslavačke županije

VJEROJATNOST

Za svaki identificirani rizik na području jedinice lokalne samouprave, koristit će se iste vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije, prikazane u sljedećoj tablici.

Tablica 22. Vjerojatnost/frekvencija

| KATEGORIJA | POSLJEDICE | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |

Za vrijednosti vjerojatnosti/frekvencije uzimat će se samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisani kategorijom 1., konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna. Neće se uzimati u razmatranje vjerojatnost (obradu) događaja/prijetnje bez ikakve materijalne štete, već samo vjerojatnost onog događaja/prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

OPIS SCENARIJA

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću.

Scenarij je, u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja procijenjenih najvećih mogućih i najvjerojatnijih rizika. Znači, za svaki identificirani rizik, izradit će se najmanje dva scenarija. Svrha scenarija je prikazati sliku događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko-tehnološke prijetnje na području Grada Siska.

Scenarij je opis:

- neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik, koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku;

- svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i zbivanja prije velike nesreće i „okidača“ velike nesreće;

- okolnosti u kojima neželjeni događaji/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti stanovništva, građevina i drugih sadržaja u prostoru ili društva u razmjerima relevantnim za razmatranje implikacija događaja/prijetnji za život i zdravlje ljudi te okoliš, imovinu, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku;

- posljedica neželjenog događaja s detaljnim opisom svake posljedice po svaku kategoriju društvenih vrijednosti.

Scenarij će zadovoljavati sljedeće uvjete:

- opisivati jedan ili niz povezanih događaja na području Grada;

- biti vjerojatan, a s najgorim mogućim posljedicama, poduprt činjenicama odnosno opisati neželjene događaje koji se stvarno mogu dogoditi u (bližoj) budućnosti;

- biti strukturiran dosljedno i logično;

- biti uvjerljiv i dobro razrađen;

- biti postavljen u vrijeme i uvjete koji odgovaraju realnoj situaciji;

- opisivati moguće događaje toliko detaljno koliko je potrebno kako bi se na temelju opisa mogle određivati javne politike u cilju smanjivanja rizika (kapaciteti, preventivne mjere, mjere spremnosti na velike nesreće);

- uzeti u obzir prirodne aspekte: klima, stanovništvo, geologija, hidrologija, flora i fauna, geomorfologija, okoliš;

- uzeti u obzir stanje društva i ekonomije;

- uzeti u obzir stanje spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite: sustav ranog upozoravanja, operativne snage, građevine, ranjivost izloženih elemenata koji trebaju biti detaljno razrađeni u poglavlju o analizi sustava civilne zaštite.

  - POTRES

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla na području Grada Siska uzrokovano potresom VIII°C MCS

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Goran Groš Maja Del Vechio Srđan Marić Branislav Grubić

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Potres je iznenadna i kratkotrajna vibracija tla uzrokovana urušavanjem stijena (urušni potres), magmatskom aktivnošću (vulkanski potres) ili tektonskim poremećajima (tektonski potres) u litosferi i dijelom u Zemljinu plaštu. To je prirodna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane potresima karakterizira brz nastanak, a događaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

Potresi pripadaju skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a postoji vjerojatnost da se dogode u bilo kojem trenutku. Kod procjene rizika u pravilu se razrađuju potresi koji nastaju zbog tektonskih promjena s obzirom na važnost utjecaja koji imaju na ljudsku okolinu te graditeljsku baštinu.

Posljedice pojave jakog potresa mogu obuhvatiti oštećenja ili rušenje svih vrsta postojećih građevina, među kojima posebnu pozornost treba usmjeriti na stambene zgrade, vrijednu kulturnospomeničku baštinu, objekte od posebne važnosti (primjerice bolnice) i industrijske objekte, te kritične točke prometne i komunalne infrastrukture. Stoga se moguća pojava potresa mora povezati sa značajnom izravnom i neizravnom štetom na imovini, uz opasnost od ozbiljnih ozljeda i mogućeg gubitka ljudskih života. Budući da potrese nije moguće spriječiti, provođenje mjera za ublažavanje posljedica potresa i pripremljenost društvene zajednice u slučaju njegove pojave od iznimne su važnosti.

Tablica 23. Učinci i efekti potresa ovisno o stupnju potresa po MCS ljestvice

| STUPANJ POTRESA | UČINCI POTRESA NA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GRAĐEVINE | MATERIJALNA DOBRA | GRAĐEVINE | LJUDE |
| VI° | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) – male pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. B./Na pojedinim građevinama (10%)od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one sa drvenom konstrukcijom, oštećenja 1.stupnja (lagana oštećenja) -sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | U rijetkim slučajevima može se razbiti posuđe i drugi stakleni predmeti. Knjige padaju s polica. Moguće je pomicanje teškog namještaja | Mala zvona mogu zvoniti. Domaće životinje bježe iz nastambi. U pojedinim slučajevima u vlažnom tlu moguće su pukotine širine do 1 cm. Primjećuju se promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. | Trešnju osjete svi ljudi unutar građevina i na otvorenom. Ljudi u građevinama se uplaše i bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu. |
| VII° | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. B./ Na mnogim građevinama (20- 50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama, te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2.stupnja (umjerena oštećenja) -manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. C./ Na mnogim građevinama (20- 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1.stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | Moguće je pomicanje teškog namještaja | Zvone velika zvona. Na površini vode stvaraju se valovi,voda se zamuti od izdizanja mulja. Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi, ili nestaju postojeći izvori vode.Pojedini slučajevi klizišta na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka.U pojedinim slučajevima odroni na cestama na strmim kosinama.Mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima. | Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu. |
| VIII° | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) – potpuno rušenje građevina. B./ Na mnogim građevinama (20- 50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (teška oštećenja) - široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. C./ Na mnogim građevinama (20-50%) s armiranobetonskih i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (umjerena oštećenja) - manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%),oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. | Teži namještaj se pomiče. Neke viseće svjetiljke su oštećene. Kipovi i Spomenici se pomiču. Nadgrobni kameni se prevrću. Ruše se kamene ograde i zidovi. | Pukotine u tlu dosežu i nekoliko centimetara. Voda u jezerima se muti. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušeni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. | Opći strah i panika. Trešnja se osjeća jako i u automobilima u pokretu. |
| IX° | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) - potpuno rušenje građevina. B./ Na mnogim građevinama (20-50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te onim izgrađenim od prirodnoga tesanog kamena i onim drvene konstrukcije, oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) - otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) - potpuno rušenje. C./ Na mnogim građevinama (20-50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) - široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) - otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune | Značajna oštećenja namještaja. Spomenici i stupovi se prevrću. Vodni rezervoari mogu biti teško oštećeni. U pojedinim slučajevima savijaju se željezničke tračnice i oštećuju ceste. | Životinje se pokušavaju osloboditi i urlaju. U ravnicama poplave. Pukotine u tlu dosežu širinu od 10 cm, a po padinama i obalama rijeka preko 10 cm, te nastaje mnogo tankih pukotina u tlu. Stijene se odronjavaju, česti odroni i izbacivanje mulja. Na | Kod stanovništva se javlja opća panika i strah. Na površinama vode veliki valovi. |

Izvor: Hrvatski seizmološki zavod, Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu

Prikaz učestalosti potresa na području Sisačko-moslavačke županije u periodu od 1879. do 2003. godine nalazi se u sljedećoj tablici.

Tablica 24. Učestalost potresa intenziteta (°MCS) na području SMŽ za razdoblje 1879.-2003.

| R.BR. | GRAD / MJESTO | º N | º E | ČESTINE INTENZITETA (º MCS ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | V | VI | VII | VIII |
|  | Glina | 45.338 | 16.096 | 12 | 5 | 3 | 0 |
|  | Hrvatska Kostajnica | 45.228 | 16.546 | 13 | 2 | 0 | 0 |
|  | Kutina | 45.479 | 16.781 | 4 | 5 | 1 | 0 |
|  | Novska | 45.341 | 16.984 | 10 | 4 | 1 | 0 |
|  | Petrinja | 45.440 | 16.284 | 20 | 8 | 1 | 0 |
|  | Sisak | 45.483 | 16.376 | 10 | 5 | 1 | 0 |

Izvor: Hrvatski seizmološki zavod, Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu

Prema seizmološkim podacima geofizičkog odsjeka Prirodoslovnomatematičkog fakulteta iz Zagreba, u periodu od 1879. do 2003. godine, na području Sisačko-moslavačke županije, odnosno na području Grada Siska nije bilo većih potresa od VII° MCS (Mercalli CancaniSieberg).

Dana 28. prosinca 2020. u 6:28 sati uređaji Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jak potres kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je M=5,0 prema Richteru, a intenzitet VI° MCS ljestvice. Dana 29. prosinca 2020. u 12:19 sati, uređaji Seizmološke službe zabilježili su razoran potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje (45,4002N, 16,2187E, dubina 11,5 km). Magnituda potresa iznosila je M=6,2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII ° MCS ljestvice. Nakon tog potresa uslijedilo je mnoštvo slabijih potresa. Potres je prouzročio ljudska stradavanja i velike štete na području gradova Glina, Petrinja i Sisak, te okolnim naseljima. Došlo je do prekida u opskrbi električnom strujom, a mnogi objekti su pretrpjeli oštećenja te u njima nije bio moguć daljnji boravak.

Slika 6. Karta epicentara potresa u Hrvatskoj

Izvor: Hrvatski seizmološki zavod, Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu

Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti te značajno utjecati na lokalno upravljanje, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš.

Zbog utjecaja na kritičnu infrastrukturu i strateške objekte treba istaknuti sljedeće posljedice:

- izravna oštećenja prometnica i njihova neprohodnost što može otežati prometnu povezanost te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl);

- oštećenje industrijskih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad, uključivati dodatne posljedice za zaposleno stanovništvo i gospodarstvo u cjelini, kao i dugoročne posljedice na okoliš;

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva;

- opasnost od oštećenja bolnice i domova zdravlja mogu otežati mogućnost osiguravanja dovoljnih kapaciteta za zbrinjavanje ozlijeđenih;

- oštećenje objekata javne društvene namjene poput muzeja i sportskih objekata može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi;

- posebnu pozornost treba obratiti na oštećenja vrtića, škola i visokoškolskih ustanova.

Kontekst

Građevine posjeduju određenu inicijalnu otpornost koja ovisi o sustavu nosivosti konstrukcije i načinu gradnje. Ocjena stanja i očekivanog ponašanja građevina tijekom potresnog djelovanja temelji se na određivanju rasprostranjenosti oštećenja koje se prema razmjeru nepovoljnog utjecaja na nosivost konstruktivnog sustava građevine svrstava u pojedine stupnjeve.

Podjela oštećenja zgrada s kategorijama oštećenja od I do V temelji se na Europskoj makroseizmičkoj ljestvici EMS98, pomoću koje se uobičajeno određuje i intenzitet potresnog djelovanja. U pravilu se oštećenjem stupnja I smatra neznatno do blago oštećenje koje neće značajno utjecati na otpornost konstrukcije i ne ugrožava sigurnost korisnika zbog pada mogućih nekonstrukcijskih elemenata. Oštećenje stupnja II do III značajno mijenja nosivost konstrukcije, ali ne uzrokuje približavanje djelomičnom slomu glavnih konstruktivnih elemenata. Oštećenje stupnja IV do V izrazito utječe na otpornost nosivog sustava i uzrokuje stanje u kojem je konstrukcija blizu djelomičnog ili potpunog sloma glavnih konstruktivnih elemenata. Razmjer oštećenja može biti takav da dođe do potpunog rušenja građevine.

Može se pretpostaviti da će građevine projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima. Najveća opasnost prijeti građevinama sagrađenim do 1960. godine, odnosno objektima koji pripadaju u kategorije I. i II. gradnje.

Uzrok

Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a za posljedicu ima podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Magnituda i jakost (intenzitet) su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa, a izražava se stupnjevima Richterove ljestvice u vrijednosti od 0 do 9. Jakost (intenzitet) potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegovo djelovanje može se iskazati pomoću MercalliCancaniSiebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa.

Vrste potresa prema nastanku:

- tektonski potresi (90% slučajeva) – do kojih dolazi tektonskim gibanjem litosfernih ploča zbog subdukcije ili širenja morskog dna, najjači su i zahvaćaju veća područja;

- vulkanski potresi (7% slučajeva) – izazvani su vulkanskom aktivnošću;

- urušni (kolapsni) potresi (3% slučajeva) – nastaju urušavanjem materijala koji nadsvođuje podzemne šupljine ili odronom kamenja i klizanjem terena, najslabiji su i najmanjeg su dometa;

- umjetni – izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) te oni izazvani nuklearnim eksplozijama (snažni).

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje, to mjesto nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava, vrijeme nastanka potresa ne može se predvidjeti s razumnom sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću.

Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu. Postoji mogućnost pojave jednog jačeg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jačeg potresa u kraćem ili duljem vremenskom intervalu događa velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se dogodi da naknadni potres bude jači od prvotnog.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča, područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije, koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa.

Opis događaja

U skladu sa suvremenim propisima za projektiranje seizmičke otpornosti, obzirom na moguće učinke potresa, konstrukcija mora udovoljiti temeljnima zahtjevima za dva granična stanja kako bi postigla prihvatljivu razinu sigurnosti.

Prema zahtjevima graničnog stanja nosivosti (GSN), koje je povezano s rušenjem ili nekim drugim oblicima konstrukcijskog sloma koja mogu ugroziti sigurnost ljudi, materijalna i kulturna dobra, konstrukcija mora biti projektirana i izvedena na način da se odupre potresnom djelovanju bez djelomičnog ili cjelovitog rušenja zadržavajući konstrukcijsku cjelovitost i nosivost nakon potresa. Konstrukcija može biti znatno oštećena, ali mora zadržati izvjesnu bočnu čvrstoću i krutost, a vertikalni elementi moraju nositi vertikalna opterećenja. Prema zahtjevima graničnog stanja uporabljivosti (GSU), koje je povezano s oštećenjem nakon kojeg specificirani uporabni zahtjevi više nisu ispunjeni, konstrukcija mora biti projektirana i izvedena tako da se odupre potresnom djelovanju koje ima veću vjerojatnost pojave od proračunskog potresnog djelovanja, bez pojave oštećenja i njima pridruženih ograničenja uporabe, troškova koji mogu biti nerazmjerno veći od cijene same konstrukcije.

Svakom događaju može se pridružiti propisana karta potresnih područja koja pokazuje potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR), površine temeljnog tla, tipa A (čvrsta stijena). Povratna razdoblja koriste se za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu očekivati u nekom dužem vremenskom periodu, ali ne može se procijeniti vrijeme u kojem će se dogoditi. Potresi su razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi te njihovo događanje na određenom mjestu nema pravilnosti i nisu međusobno zavisni po vremenu nastanka. Međuovisnost brzine kretanja vršnog ubrzanja tla i stupnja potresa prema MCS ljestvici prikazana je u tablici numeričkih vrijednosti.

Tablica 25. Veza između opisnog MCS stupnja potresa i pripadne vrijednosti vršnog ubrzanja

| STUPANJ POTRESA | VRŠNO UBRZANJE TLA |  | NAZIV POTRESA | OPIS POTRESA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s2) | (g) |  |  |
| VI. | 0,59-0,69 | 0,06-0,07 | jak | Slike padaju sa zida, ormari se prevrću i pomiču. Ljudi bježe na ulicu. |
| VII. | 0,98-1,47 | 0,10-0,15 | vrlo jak | Ruše se dimnjaci, crjepovi padaju s krova, kućni zidovi pucaju. |
| VIII. | 2,45-2,94 | 0,25-0,30 | razoran | Slabije građene kuće se ruše, a jače građene oštećuju. Tlo puca. |
| IX. | 4,91-5,40 | 0,50-0,55 | pustošni | Kuće se teško oštećuju i ruše. Nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje. |

Izvor: Hrvatski seizmološki zavod, Geofizički odsjek Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu

Za događaj s najgorim mogućim posljedicama uzima se u obzir poredbeno povratno razdoblje od 475 godina, a vjerojatnost premašaja iznosi 10% na 50 godina.

Slika 7. Karta potresnih područja RH za povratno razdoblje 475 godina

Izvor: Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, Geofizički odsjek

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period od 475 godina, područje Grada Siska spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,140,16 g, gdje je g ubrzanje polja sile teže i iznosi 9,81 m/s2. Ovo ubrzanje odgovara potresima VII° i VIII° MCS ljestvice.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Za izradu procjene rizika te scenarija za događaj s najgorim mogućim posljedicama pretpostavljeno je podrhtavanje tla u Gradu Siska uzrokovano potresom VIII°C MCS.

Građevine koje su ispravno projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima, zadovoljit će zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima (GSN, odnosno GSU), odnosno njihova oštećenja za odabrane događaje neće nadmašiti odgovarajuće razmjere.

Na promatranom prostoru postoji veći broj obiteljskih kuća starijeg datuma, koje bi u slučaju potresa pretrpjela najveća oštećenja zbog strukture materijala gradnje. Također valja istaknuti i znatan broj višekatnih stambenih građevina u samom gradskom središtu Sisku. Uzimajući u odnos broj stanovnika, gustoću naseljenosti po jedinici površine i izgrađenost i visinu stambenih objekata može se zaključiti da bi potres prouzročio najozbiljnije posljedice u naseljima Sisak, Budaševo i Greda. Najveća ugroženost odnosi se na stambene i druge građevine koje su sagrađene do katastrofalnih potresa (1962. i 1963.godine), nakon čega se  primjenjuju  stroži kriteriji u poštivanju gradnje s obzirom na seizmičnost područja.

PROCJENA ŠTETE NA STAMBENOM FONDU

Procjena štete na stambenom fondu Grada Siska uslijed potresa jačine VIII° MSC ljestvice, izradit će se uz pretpostavku da se svi stanovnici u trenutku potresa nalaze u stambenim zgradama. Tijekom procjene u obzir se neće uzimati osobe koje nemaju prebivalište na području Grada kao što su turisti, radna snaga i dr.

Tablica 26. Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama zgrada (u %) te nastala građevinska šteta za potres jačine VIIIo MSC

| R.BR. | STUPANJ OŠTEĆENJA | I | II | III | IV | V | GRAĐEVINSKA ŠTETA % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nikakvo-nema | 8,00% | 50,00% | 15,00% | 5,00% | 15,00% | 0,00% |
| 2. | neznatno | 10,00% | 25,00% | 25,00% | 70,00% | 20,00% | 6,00% |
| 3. | umjereno | 30,00% | 15,00% | 35,00% | 25,00% | 50,00% | 20,00% |
| 4. | jako | 45,00% | 10,00% | 17,00% |  | 15,00% | 40,00% |
| 5. | totalno | 4,00% |  | 6,00% |  |  | 62,00% |
| 6. | rušenje | 3,00% |  | 2,00% |  |  | 100,00% |

Aničić: Civilna zaštita I i II (1992)2, 135-143 str.

U kategoriju I (zidane zgrade) svrstano je 40% objekata što predstavlja oko 8.966 zidanih objekata – stare jezgre.

Od tih 8.966 objekata:

- 8% ili 717 objekta neće imati nikakvih oštećenja,

- 10% ili 897 objekata imati će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete,

- 30% ili 2.690 objekata imati će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete,

- 45% ili 4.035 objekata imati će jaka oštećenja i 40% građevinske štete,

- 4% ili 359 objekt imati će totalni stupanj oštećenja i 62% građevinske štete,

- 3% ili 269 objekata bit će srušeno uz 100% građevinsku štetu.

U kategoriju II (zidane zgrade s armirano betonskim serklažama) svrstano je 40% ili oko 8.966 objekata. To su zgrade zidane u šezdesetim godinama, pa do devedesetih godina.

Od tih 8.966 objekata:

- 50% ili 4.483 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja,

- 25% ili 2.242 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete,

- 15% ili 1.345 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete,

- 10% ili 897 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete.

U kategoriju III (armirano betonske skeletne zgrade) svrstano je 10% ili 2.242 objekata.

Od tih 2.242 objekata:

- 15% ili 336 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja,

- 25% ili 560 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete,

- 35% ili 785 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete,

- 17% ili 381 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete,

- 6% ili 134 objekata će imati totalna oštećenja uz 62% građevinske štete,

- 2% ili 45 objekata bit će srušeno uz 100% građevinske štete.

U kategoriju IV (sustav armiranobetonskih nosivih zidova) svrstano je 5% ili 1.121 objekata.

Od tih 1.121 objekata:

- 5% ili 56 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja,

- 70% ili 785 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete,

- 25% ili 280 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete.

U kategoriju V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) svrstano je 5% ili 1.121 objekata.

Od tih 1.121 objekata:

- 15% ili 168 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja,

- 20% ili 224 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete,

- 50% ili 560 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete,

- 15% ili 168 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete,

Prema navedenim podacima, mogući potres intenziteta VIII° MSC ljestvice na području Grada Siska uzrokovao bi neznatno i umjereno oštećenje na ukupno 10.367 objekata, dok bi do jakog oštećenja došlo na 5.480 objekata, a totalno uništenje i rušenje na 807 objekata.

PROGNOZA BROJA ŽRTAVA

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe - moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe  osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2).

(BPSZ) = A                           (1)

(BDZ) = A                              (2)

gdje je:

BPSZ -- broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

BDZ -- broj duboko zatrpanih osoba,

A -- ukupan broj osoba koje žive na nekom području,

B -- postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broju stambenih zgrada određene gradske zone,

C -- postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u odnosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D -- postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

E -- postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

Izračunom dobiven ukupan broj plitko i srednje te duboko zatrpanih osoba:

- 624 plitko i srednje zatrpanih osoba,

- 758 duboko zatrpanih osoba.

PROCJENA KOLIČINE GRAĐEVINSKOG OTPADA

Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE). Proračunom je utvrđeno da će na području Grada Siska doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja 807 objekta. Kako su to uglavnom dvokatni (trokatni) objekti u starom dijelu Grada, količina otpada se proračunava:

Jedan dvokatni objekt prosječnih gabarita 9 m L* 9 m W * 15 m H ima:

(L* W* H) / 0,02831685 / 27= ----- 0,7645549 m3 * 0,33 = ---- m3 građevinskog otpada,

pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima:

(9*9*15 )/ 0,02831685 /27 = 1589,2 * 0,7645549* 0,33 = 400,95 m3 otpada.

Za 807 objekta ukupna količina građevinskog otpada iznosi 159.774,11 m3. Od ove količine USACE predviđa da će 30% biti drvena građa koja se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da je 42% gorivi materijal koji zahtijeva sortiranje, 43% građevinski otpad (kamen, beton, žbuka) i 15% metal. Prema tome, urušavanjem 807 objekata na području Grada, nastat će ukupno 159.774,11 m3 građevinskog otpada, od čega:

- 47.932,23 m3 drvene građe,

- 46.973,59 m3 gorivi materijal,

- 48.092,01 m3 građevinski otpad,

- 16.776,28 m3 metal.

PROCJENA GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE I BROJA LJUDSTVA

Nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili ljudski životi. Iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa, zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period.

Parametri koji određuju izračun broja spasioca su sljedeći:

- za plitko i srednje zatrpane osobe podrazumijeva se takovo stanje zatrpanog u ruševinama da je za njegovo izvlačenje (spašavanje)  potrebno 2 radna sata jednog spasitelja uz upotrebu osobne i lake opreme za spašavanje,

- za duboko zatrpane osobe podrazumijeva se takovo stanje zatrpanog u ruševinama da je za njegovo izvlačenje (spašavanje)  potrebno utrošiti 20 radnih sati jednog spasitelja uz upotrebu specijalnih radova i građevinskih mašina.

Obzirom na broj plitko i srednje te duboko zatrpanih osoba uslijed potresa jačine VIIIo na području Grada Siska bit će potrebna 1.026 spasitelja u prvih 48 sati.

Procjena građevinske mehanizacije izračunava se temeljem izračunate količine građevinskog otpada (159.774 m³) i mogućeg broja srušenih objekata. U prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem. Tih 20% građevinskog otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih. Sukladno tome treba ukloniti oko 9.586,45 m³ otpada. Svaki kamion kiper kapaciteta 10 m³ može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na deponij, odnosno na područje za privremeno deponiranje veličine 64.658,19 m2.

PRIBLIŽNI TROŠKOVI IZGRADNJE RAZLIČITIH KATEGORIJA GRAĐEVINA

Za izračun ekonomskih gubitaka na građevinskom fondu koristi se srednja vrijednosti omjera troškova oštećenja i poznate vrijednosti pogođenog fonda građevina (Tablica 21.).

Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi se promatraju u odnosu se broj poginulog, ozlijeđenog i trajno raseljenog stanovništva kao i na sve stanovnike koji su trenutno zahvaćeni posljedicama djelovanja potresa, evakuirani i sklonjeni. Prognozom broja žrtava dobiveni su sljedeći podaci: 624 plitko i srednje zatrpanih osoba, 758 duboko zatrpana osobe pri čemu bi posljedice za život i zdravlje ljudi bile katastrofalne. U procjeni nije uzet u obzir broj osoba koje nemaju prebivalište na području Grada kao što su turisti, radna snaga i dr.

Tablica 27. Posljedice na život i zdravlje ljudi  potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -st- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 |  |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> | X |

Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo se procjenjuju kroz direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke, a prikazuju se u odnosu na proračun Grada Siska.

Direktni gubici su uglavnom vezani za oštećenja stambenih jedinica (trošak popravaka, trošak uklanjanja građevine, trošak izgradnje zamjenskih građevina, troškovi spašavanja, gubitak repromaterijala). Ukupnu visinu indirektnih troškova je teško procijeniti, ali se troškovi mogu promatrati kroz prekid poslovanja, prekid dostave resursa za održavanje poslovanja, gubitak opreme za rad, gubitak zarade, gubitak radne snage, povećane potrebe za smještajnim kapacitetima i dr. Uz navedene štete po gospodarstvo, postoji mogućnost pojave indirektnih utjecaja kao što su požari, poplave, tehničkotehnološke katastrofe slijedom stradavanja gospodarskih objekata, epidemiološke i sanitarne opasnosti.

Tablica 28. Posljedice na gospodarstvo  potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 |  |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 | X |

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Analize pojedinačnih elemenata kritične infrastrukture nisu uzete u obzir, sva kritična infrastruktura je izravno ugrožena od potresa. Obzirom na koncentraciju građevina od javnog i društvenog značaja na području Grada Siska posljedice možemo okarakterizirati kao katastrofalne, te je veoma bitno nakon potresa uspostaviti neometano funkcioniranje administracije te spremnost odgovornih institucija.

Tablica 29. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 |  |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 | X |

Tablica 30. Posljedice na ustanove/građevine javno društvenog značaja  potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriteriji - kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 |  |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 | X |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno.

Tablica 31. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku  potres

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

Vjerojatnost događaja

Vjerojatnost nastanka potresa jačine VIII° MCS  na promatranom području okarakterizirana je kao iznimno mala.

Tablica 32. Vjerojatnost/frekvencija  potres

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

- Izračun količine nastalog građevinskog otpada, USACE, FEMA – IS – 632,

- Karte potresnih razdoblja, Geološki odsjek Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu,

- Popis stanovništva 2011. godinu, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina,

- Zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u izvanrednim situacijama, R. Stojaković.

Matrice rizika

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

RIZIK: Potres

NAZIV SCENARIJA: Podrhtavanje tla na području Grada Siska uzrokovano potresom jačine VIII° MCS

RIZIK: Potres

NAZIV SCENARIJA: Podrhtavanje tla na području Grada Siska uzrokovano potresom jačine VIII° MCS

POPLAVE

Naziv scenarija

Poplave izazvane utjecajem dužeg oborinskog razdoblja

Grupa rizika

Poplava

Rizik

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Tatjana Dovranić-Kardaš Borislav Bekić Miroslav Golub

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Dokumentacija i iskustva ekstremnih prirodnih pojava u prošlosti, pokazuju da poplava značajno utječe na sve sfere života, na društvenu i gospodarsku stabilnost pri čemu, također predstavlja značajno opterećenje za ekonomiju.

Poplava je prirodni fenomen čija se pojava ne može izbjeći, ali se rizici od poplavljivanja mogu smanjiti na prihvatljivu razinu poduzimanjem različitih preventivnih mjera. Poplave su među najopasnijim prirodnim nepogodama jer mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, oštećenje kulturnih dobara i ekološke katastrofe.

Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| x | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| x | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Kontekst

Na području Grada Siska protječu rijeke Sava, Kupa, Odra i Lonja. Od ostalih vodotoka valja spomenuti potoke Moštanica, Blinja, Klobučak, Kapić, Bestrma, Kinjačka r., Vrebčevac, Radonjić p., Siskovac i Vrbovac koji su svoje tokove usjekli na krajnjim sjevernim padinama Sjevernobanijskog pobrđa, tekući na sjeveroistok prema rijeci Savi, dok istočno od Siska, unutar Lonjskog polja, teku potoci Sepčina, Skiječ, Hotić, Grbac, Sistruža, Sitnik, Stara Lonja, Vugrinovo i Leplan.

Operativno upravljanje rizicima od poplava i neposredna provedba mjera obrane od poplava utvrđeno je Državnim planom obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10), i Glavnim provedbenim planom obrane od poplava (ožujak, 2018).

Svi tehnički i ostali elementi potrebni za upravljanje redovnom i izvanrednom obranom od poplava utvrđuju se Glavnim provedbenim planom obrane od poplava i provedbenim planovima obrane od poplava branjenih područja.

Državnim planom obrane od poplava uređuju se: teritorijalne jedinice za obranu od poplava,  stupnjevi obrane od poplava, mjere obrane od poplava (uključivo i preventivne mjere), nositelje obrane od poplava, upravljanje obranom od poplava (s obvezama i pravima rukovoditelja obrane od poplava), sadržaj provedbenih planova obrane od poplava sustav za obavješćivanje i upozoravanje i sustav veza, mjere za obranu od leda na vodotocima.

Obrana od poplava provodi se na teritorijalnim jedinicama za obranu od poplava – vodnim područjima, sektorima, branjenim područjima i dionicama. Republika Hrvatska je na taj način podijeljena na 2 vodna područja, 6 sektora i 34 branjena područja.

Prema Pravilniku o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora („Narodne novine“ broj 97/10, 31/13), Grad Sisak spada u Sektor D – srednja i donja Sava:

- branjeno područje 10: Područje malog sliva Banovina:

  - dionica obrane D.10.1. – rijeka Sava l.o.,

  - dionica obrane D.10.2. – rijeka Sava l.o.,

  - dionica obrane D.10.3. – rijeka Sava l.o.,

  - dionica obrane D.10.4. – rijeka Sava l.o.,

  - dionica obrane D.10.7. – rijeka Sava d.o.,

  - dionica obrane D.10.8. – rijeka Sava d.o.,

  - dionica obrane D.10.9. – rijeka Sava d.o.,

  - dionica obrane D.10.13. – retencija Lonjsko polje,

  - dionica obrane D.10.14. – retencija Lonjsko polje,

  - dionica obrane D.10.16. – retencija Lonjsko polje i oteretni kanal Lonja – Strug,

  - dionica obrane D.10.30. – rijeka Kupa l.o.,

  - dionica obrane D.10.31. – rijeka Kupa l.o.,

  - dionica obrane D.10.32. – rijeka Kupa l.o.,

  - dionica obrane D.10.35. – rijeka Kupa d.o.,

  - dionica obrane D.10.36. – rijeka Kupa d.o.,

  - dionica obrane D.10.40. – rijeka Odra l.o.,

  - dionica obrane D.10.41. – rijeka Odra d.o.,

  - dionica obrane D.10.42. – rijeka Odra; rijeka Sava d.o.

Tablica 33. Pregled teritorijalnih jedinica za izravnu provedbu mjera obrane od poplava (branjenih područja, dionica) po sektorima i pripadajućih zaštitnih vodnih građevina

| BRANJENO PODRUČJE 10: PODRUČJE MALOGA SLIVA BANOVINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dionica obrane broj | VODOTOK obala naziv dionice stacionaža dužina ukupna dužina | Objekti na kojima se provode mjere obrane od poplava |  | Područje ugroženo poplavom županija, općine naselja i objekti | Mjerodavni vodomjeri i kriteriji za proglašenje mjera obrane od poplava |
|  |  | NASIPI naziv nasipa naziv dionice stacionaža po vodotoku stacionaža po nasipu ukupna dužina nasipa | objekti na dionici |  | V-vodomjer,rkm, (aps.kota „0“) P-pripremno stanje R-redovna obrana I-izvanredna obrana IS-izvanredno stanje M-najviši zabilježeni vodostaj |
| D.10.1. | rijeka Sava, l.o.; Trebež (most na r. Trebež) – ustava Kratečko; rkm 556+800 - 572+900 (16,100 km) | Lijevi savski nasip; rkm 556+800 - 572+900 km 58+300 - 71+700 (13,400 km) | Čepovi: km 62+480 čep Ø 100 km 64+005 čep Ø 50 km 66+250 čep Ø 100 km 69+383 čep Ø 50 Ustave: km 60+665 Trebež km 62+827 Lonja km 71+705 Kratečko rkm 560+365 AVS Ustava Trebež rkm 0+900 cestovni most na r. Trebež | Sisačko-moslavačka; Trebež, Lonja, Suvoj, Mužilovčica | V - Sava Ustava Trebež, rkm 560+365 (90,00) P = +450 R = +600 I = +700 IS= +800 M = +700 (7.4.2013.) |
| D.10.2. | rijeka Sava, l.o.; ustava Kratečko - Crnački Bok; rkm 572+900 - 597+000 (24,100 km) | Lijevi savski nasip; rkm 572+900 - 597+000 km 71+700 - 95+890 (24,190 km) | Čepovi: km 72+879 čep Ø 100 km 76+293 čep 2x Ø 100 km 80+746 čep Ø 100 km 83+049 čep Ø 50 km 88+085 čep Ø 100 km 92+663 čep Ø 100 km 94+176 čep Ø 100 rkm 582+750 AVS Gušće | Sisačko-moslavačka; Kratečko, Čigoč, Gušće, Lukavec Posavski, Preloščica | V - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.3. | rijeka Sava, l.o.; Crnački bok - Palanjek; rkm 597+000 - 618+900 (21,900 km) | Lijevi savski nasip; rkm 597+000 - 618+900 km 95+870 - 108+950 (13,080 km) | Čepovi: km 96+608 čep Ø 100 km 101+355 čep Ø 100 rkm 598+850 most Crnac rkm 599+360 AVS Crnac rkm 605+100 most Galdovo rkm 609+400 AVS Strelečko | Sisačko-moslavačka; Goričica, Topolovac, Budaševo, Galdovo, Hrastelnica | V - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.4. | rijeka Sava, l.o.; Palanjek - Lijevo Željezno; rkm 618+900 - 644+000 (25,100 km) | Lijevi savski nasip; rkm 618+900 - 644+000 km 108+950 - 132+620 (23,670 km) | rkm 619+000 preljev Palanjek | Sisačko-moslavačka; Palanjek, Tišina Erdedska, Setuš, Mahovo, L. Martinska Ves, Lijevo Trebarjevo, Lijeva Luka, Lijevo Željezno | V - Dubrovčak, rkm 647+840 (94,53) P = +500 R = +720 I = +820 IS= +920 M = +872 (20.9.2010.) |
| D.10.7. | rijeka Sava, d.o.; ušće Graduse - AVS Crnac; rkm 587+650 - 599+360 (11,710 km) |  | rkm 588+500 čep Ø 80 rkm 598+850 most Crnac rkm 599+360, AVS Crnac | Sisačko-moslavačka; Vučjak, Crnac, Novi Sisak | V - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.8. | rijeka Sava, d.o.; AVS Crnac - ušće Kupe; rkm 599+360 - 602+500 (3,140 km) |  | Desni savski nasip u Sisku; rkm 599+360 - 602+500 km 0+000 - 2+000 (2,000 km) | Sisačko-moslavačka; Novi Sisak | V - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.9. | rijeka Sava, d.o.; ušće Kupe - Tišina Kaptolska; rkm 602+500 - 623+400 (20,900 km) | Desni savski nasip; rkm 602+500 - 623+400 km 0+000 - 13+400 (13,400 km) | Čepovi: km 5+850 čep Ø 60 km 7+800 čep Ø 60 rkm 609+400 AVS Strelečko | Sisačko-moslavačka; Sisak, Bok Palanječki, Strelečko | V - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.13. | retencija Lonjsko polje | Južni nasip retencije Lonjsko polje od ustave Trebež do Gušća; km 0+000 - 14+000 (14,000 km) | Obodni kanal K-7 uz Južni nasip od st. 0+000 -14+000 rkm 0+481 AVS ustava Trebež km 7+756 AVS Mužilovčica | Sisačko-moslavačka; Lonja, Suvoj, Mužilovčica, Kratečko, Čigoč, Gušće | V - Retencija LP Ustava Trebež, rkm 0+481 (90,00) P = +550 R = +750 I = +850 IS= +950 M = +711 (7.4.2013.) |
| D.10.14. | retencija Lonjsko polje | Južni nasip retencije Lonjsko polje od Gušća do C.S. Šašne Grede; km 14+000 - 25+500 (11,500 km) | km 25+492, CS Šašna Greda rkm 24+366, AVS Šašna Greda | Sisačko-moslavačka; Gušće, M. i V. Svinjičko | V - Šašna Greda, rkm 24+366 (91,43) P = +400 R = +550 I = +650 IS= +750 M = +585 (7.4.2013.) |
| D.10.16. | retencija Lonjsko polje i oteretni kanal Lonja-Strug; Polica - potok Crnčić; kkm 85+260 - 93+955 (8,695 km) | Zapadni nasip retencije Lonjsko polje = Spojni nasip retencije Lonjsko polje "Palanjek-Polica" km 0+000 - 7+265 (7, 265 km) Desni nasip oteretnog kanala Lonja-Strug - potok Crnčić; km 7+265 - 16+000 (8,735 km) (Ukupno 16,000 km nasipa) | km 9+039 CS Mahovo rkm 37+754, km 9+039 AVS Mahovo | Sisačko-moslavačka; Palanjek, Tišina Erdedska, Setuš, Mahovo, Martinska Ves Lijeva, Lijevo Trebarjevo, Luka Lijeva | V - Česma - Česma ušće, rkm 0+000 (93,01) P = +350 R = +400 I = +500 IS= +600 M = +542 (15.02.2014.) |
| D.10.30. | rijeka Kupa, l.o.; Ušće u Savu - ušće Odre; rkm 0+000 - 5+550 (5,550 km) | Lijevi nasip Kupe od Starog grada u Sisku do Vrbine; rkm 0+000 - 5+550 km 0+000 - 1+400 (1,400 km) | km 0+700 želj. most (rkm 2+400) cestovni mostovi: rkm 3+750 (Stari most) rkm 4+950 | Sisačko-moslavačka; Stari grad Sisak, Sisak | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.31. | rijeka Kupa, l.o.; ušče Odre - Stara Drenčina; rkm 5+550 - 17+300 (11,750 km) | Lijevi nasip Kupe od ušća Odre do Stare Drenčine; rkm 5+550 - 17+300 km 0+000 - 11+700 (11,700 km) | Čepovi: km 0+515 čep Ø 50 km 1+314 čep Ø 60 km 2+260 čep Ø 60 km 3+100 čep Ø 100 km 11+100 čep Ø 60 km 11+400 čep Ø 100 | Sisačko-moslavačka; Sisak, Staro Pračno, Stara Drenčina | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.32. | rijeka Kupa, l.o.; Stara Drenčina - Žažina (vikend naselje); rkm 17+300 - 38+100 (20,800 km) |  | rkm 24+580 cestovni most Brest Pokupski | Sisačko-moslavačka; Vurot, Brest Pokupski, Mala Gorica, vikend naselje Žažina | V - Farkašić, rkm 48+360 (93,82) P = +680 M = +988 (14.02.2014.) |
| D.10.35. | rijeka Kupa, d.o.; ušće u Savu - kupalište Zibel; rkm 0+000 - 8+000 (8,000 km) | Desni nasip Kupe u Sisku; rkm 0+000 - 8+000 km 0+000 - 7+636 (7,636 km) | km 4+184 čep Ø 100 rkm 2+400 želj. Most cestovni mostovi: rkm 3+750 (Stari most) rkm 4+950 | Sisačko-moslavačka; Sisak | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.36. | rijeka Kupa, d.o.; kupalište Zibel – Nova Drenčina; rkm 8+000 - 18+100 (10,100 km) |  |  | Sisačko-moslavačka; Sisak, Moščenica, Nova Drenčina | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.40. | rijeka Odra, l.o.; ušće - Tišina Kaptolska; rkm 0+000 - 5+000 (5,000 km) | Lijevi nasip Odre; rkm 0+000 - 5+000 km 0+000 - 4+250 (4,250 km) | km 3+060 čep Ø 80 rkm 0+200 želj. most rkm 0+600 AVS Odra 0+600 cestovni most na DC Sisak-Zagreb | Sisačko-moslavačka; Sisak, Strelečko, Bok Palanječki | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.41. | rijeka Odra, d.o.; ušće - Stupno; rkm 0+000 - 5+000 (5,000 km) | Desni nasip Odre; rkm 0+000 - 5+000 km 0+000 - 7+203 (7,203 km) | Čepovi: km 0+489 čep Ø 60 km 0+800 čep Ø 100 km 1+300 čep Ø 60 km 1+570 čep Ø 60 km 3+470 čep Ø 100 km 7+112 čep 2x Ø 100 km 1+570 zapornica Ø 60 rkm 0+200 želj. most rkm 0+600 AVS Odra cestovni most na DC Sisak-Zagreb 0+600 | Sisačko-moslavačka; Sisak, Žabno, Odra, Stupno | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |
| D.10.42. | rijeka Odra; rijeka Sava; Sisak rkm 609+500 Sava rkm 3+000 Odra | Transverzalni nasip Sava-Odra; rkm 609+500 Sava rkm 3+000 Odra km 0+000 - 0+945 (0,945 km) |  | Sisačko-moslavačka; Sisak, Martinska Ves D., Lekenik | V - Sava - Crnac, rkm 599+360 (91,34) P = +550 R = +670 I = +770 IS= +870 M = +794 (26.11.1991.) |

Izvor: Glavni provedbeni plan obrane od poplava, ožujak 2018. godina

Uzrok

Poplave su jedna od geofizičkih pojava, odnosno pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave  poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave  poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidroenergetskih objekata.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

U prostornoj raspodjeli srednje godišnje količina oborina u Sisačko-moslavačkoj županiji, najniže količine oborina 700 – 900 mm godišnje imaju ravničarski, djelomično močvarni dijelovi Lonjskog polja na visinama do 200 m. Uz sjeveroistočnu granicu Županije, veće količine 900 – 1.250 mm godišnje imaju brežuljkasti dijelovi južno od Moslavačke gore i zapadno od Papuka na visinama 100 – 400 m. Površinom najveći dio Županije smješten jugozapadno od Lonjskog polja na visinama 100 – 400 m također prima godišnje 900 – 1.250 mm oborine, a najviši dijelovi Zrinske gore na visinama 300 – 600 m primaju do 1.500 mm godišnje oborina.

Slika 8. Karta srednje godišnje količine oborina (mm) prema podacima 1971.-2000. godine

Izvor. Državni hidrometeorološki zavod

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Vodostaji rijeka Save i Kupe imaju značajke aluvijalnog režima, te su prvenstveno pod utjecajem godišnjeg rasporeda i količine padalina. Najviši vodostaji su zabilježeni u kasnu jesen (studeni i prosinac) i rano proljeće (ožujak i travanj), a najniži vodostaji su zabilježeni ljeti (srpanj, kolovoz i rujan) sa sekundarnim minimumom u siječnju. Obzirom na vrlo velike oscilacije vodotoka rijeka Save i Kupe moguće je izlijevanje vode iz korita i plavljenje okolnog ravničarskog prostora. Vodostaj rijeke Odre neposredno ovisi o vodostaju Kupe. Naime, kada u Kupi naraste voda, sprječava se normalno otjecanje Odre, što često rezultira izlijevanjem vode iz korita Odre.

Opis događaja

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Uslijed ekstremnih količina oborina izazvanih dužim oborinskim razdobljem, na području Grada Siska dolazi do porasta vodostaja vodotoka te izlijevanja istih iz korita. Ugroženi su stambeni objekti, prometnice te poljoprivredne površine koje se nalaze u blizini vodotoka.  Poplavnim vodama rijeke Save na području Grada Siska ugrožena su naselja: Lonja, Suvoj, Mužilovčica, Kratečko, Čigoč, Gušće, Lukavec Posavski, Preloščica, Topolovac, Budaševo, Hrastelnica, Palanjek, Crnac i Sisak. Poplavnim vodama rijeke Kupe na području Grada Siska ugrožena su naselja: Sisak, Staro Pračno, Stara Drenčina i Vurot. Poplavnim vodama rijeke Odre na području Grada Siska ugrožena su naselja: Sisak, Žabno, Odra Sisačka i Stupno. Retencija Lonjsko polje ugrožava naselja: Lonja, Suvoj, Mužilovčica, Kratečko, Čigoč, Gušće, Veliko Svinjičko i Palanjek.

Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da bi poplave s obzirom na ugrozu koju mogu predstaviti za život i zdravlje ljudi, na području Grada Siska imale katastrofalne posljedice

Tablica 34. Posljedice na život i zdravlje ljudi  poplave

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 |  |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> | X |

Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje u odnosu na proračun Grada Siska.

Uslijed poplava, posljedice na gospodarstvo očitovale bi se u vidu šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitku repromaterijala, troškova sanacije i sl. Ekonomske štete mogu se javiti zbog nedostatka prehrambenih proizvoda i stočne hrane uslijed plavljenja poljoprivrednih površina, livada i sjenokoša.

Tablica 35. Posljedice na gospodarstvo  poplave

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 |  |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 |  |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 | X |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku

Posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja.

Uslijed poplava i podizanja podzemnih voda, moguća su zamućenja vode u individualnim bunarima što može uzrokovati higijensku neispravnost vode za piće. Zbog plavljenja prometnica državnog, županijskog i lokalnog značaja moguće su poteškoće u normalnom odvijanju prometa, te eventualno u opskrbi električnom energijom. Moguće su štete na građevinama javnog društvenog značaja koje se nalaze na ugroženom području

Tablica 36. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  poplave

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 |  |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 | x |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 |  |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

Tablica 37. posljedice na ustanove/građevine javnog društvenog značaja  poplave

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriteriji - kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 |  |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 | x |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 |  |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno.

Tablica 38. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku  poplave

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | x | x | x |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Vjerojatnost događaja

Vjerojatnost pojave navedenog scenarija na području Grada okarakterizirana je kao umjerena.

Tablica 39. Vjerojatnost/frekvencija  poplave

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | x |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

- Glavni provedbeni plan obrane od poplava, Hrvatske vode, ožujak 2018. godine,

- Popis stanovništva 2011. godinu, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina.

Matrice rizika

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

RIZIK: Poplave

NAZIV SCENARIJA: Poplave izazvane utjecajem dužeg oborinskog razdoblja

RIZIK: Poplave

NAZIV SCENARIJA: Poplave izazvane utjecajem dužeg oborinskog razdoblja

EPIDEMIJE I PANDEMIJE

Naziv scenarija

Pojava epidemije na području Grada Siska

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Marijan Plahutnik Gordana Karapandža Prica

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Epidemijom zarazne bolesti smatra se porast oboljenja od zarazne bolesti neuobičajen po broju slučajeva, vremenu, mjestu i zahvaćenom pučanstvu te neuobičajeno povećanje broja oboljenja s komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dvaju ili više međusobno povezanih oboljenja od zarazne bolesti, koja se nikada ili više godina nisu pojavljivala na jednom području te pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje.

Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Kontekst

Koronavirus je novi soj virusa, koji do sada nije bio otkriven kod ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija ga je nazvala SARS-CoV-2, a bolest koju uzrokuje COVID-19. Otkriven je u Kini krajem 2019. godine. Najčešći simptomi su povišena tjelesna temperatura, suhi kašalj i umor. Manje česti simptomi su bolovi u mišićima i zglobovima, začepljen nos ili curenje iz nosa, glavobolja, grlobolja, upala očne spojnice (konjunktivitis),  kratkoća daha,  proljev i trbušne tegobe, iznenadan gubitak mirisa i okusa. Određeni simptomi poput kašlja i gubitka mirisa mogu trajati tjednima nakon što bolesnik prestane biti zarazan za okolinu.

Ako oboljela osoba sa simptomima tri uzastopna dana nema simptome bolesti, a prošlo je 14 dana od pojave simptoma (14 dana od testiranja u slučaju osobe s pozitivnim laboratorijskim nalazom testiranja koja nema simptome), ona se smatra nezaraznom za druge i može se prekinuti mjera izolacije.

Oboljela osoba može izlučivati virus i više od 14 dana (zabilježen je pozitivan nalaz molekularnog testa i 60 i više dana nakon infekcije), no u blažim oblicima bolesti virus se nalazi u sluznici respiratornog trakta do osam dana nakon infekcije. U oboljelih osoba koje imaju bolesti i stanja koje oslabljuju imunološki sustav ili imaju teži oblik bolesti s dužim trajanjem simptoma bolesti, virus se može dulje vrijeme zadržati u tijelu. Do sada još nije uspješno izoliran živi virus iz uzoraka gornjih dišnih puteva nakon drugog tjedna bolesti.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u razdoblju od pojave virusa SARS-CoV-2 do dana 24. studenog 2021. godine, na području Sisačko-moslavačke županije bilo je ukupno 17.788 slučaja oboljelih osoba od čega je preminulo ukupno 164 osobe.

Uzrok

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama, no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinje na čovjeka mogu se prenositi među ljudima. Velik broj životinja su nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) potječe od deva dok SARS potječe od cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama. Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Trenutno se procjenjuje da vrijeme inkubacije koronavirusa (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) traje između 2 i 12 dana. Iako su ljudi najzarazniji kada imaju simptome nalik gripi, postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus, a da nemaju simptome ili prije nego se oni pojave. Potvrdi li se ovaj podatak, to će otežati rano otkrivanje zaraze koronavirusom. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma. Sustavna provedba mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u kontroli koronavirusa.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

COVID-19 prenosi kapljičnim putem. Infekcija primarno prenosi s osobe na osobu malim kapljicama iz nosa ili usta koje se izbacuju kad oboljela osoba kašlje, kiše ili govori. Te su kapljice relativno teške, ne prenose se na veliku udaljenost i relativno brzo padaju na predmete i površine u blizini oboljelog. Druga se osoba zarazi kad udahne takve kontaminirane kapljice. Kada kapljice padnu na predmete i površine kao što su npr. stolovi, kvake na vratima, rukohvati, ti predmeti postanu kontaminirani te se druge osobe mogu zaraziti dodirujući takve površine i potom dodirujući svoja usta, nos, oči.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Razdoblje inkubacije (vrijeme od izloženosti virusu do početka simptoma) iznosi 5 do 6 dana, s rasponom od 1 do 14 dana.

Osobe zaražene virusom SARS-CoV-2 najzaraznije su u početku bolesti, no mogu biti zarazne i dan-dva prije pojave simptoma, što je slično zaraznosti kod gripe. Većina osoba u bliskom kontaktu s oboljelom osobom zarazi se unutar prvih pet dana od pojave simptoma u te oboljele osobe. Prijenos infekcije može se dogoditi i od osoba koje nemaju simptome bolesti, od takozvanih asimptomatskih slučajeva.

Opis događaja

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Infekcija koronavirusom najčešće uzorkuje simptome poput povišene temperature, suhog kašlja, nedostatka zraka te naglog gubitka mirisa, okusa ili promjene okusa, dok se rjeđe javljaju bolovi u tijelu, glavobolja, umor te povraćanje. Mnogi zarazu poistovjećuju sa simptomima gripe ili prehlade. U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, sindrom akutnog otežanog disanja, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Općenito starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput povišenog tlaka, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti jetre i bolesti dišnih puteva) imaju veći rizik razvoja težih simptoma zaraznih bolesti te je povećan rizik od razvoja komplikacija.

Neki noviji radovi ukazuju da je virus doživio mutacije koje ga čine lakše prenosivim, tj. zaraznijim, ali još je potrebno potvrditi i dodatno istražiti ta zapažanja. Za sada nema dokaza da te mutacije imaju utjecaja na težinu i vrstu kliničke slike kod oboljelih.

Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni.

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veći broj smrtnih slučajeva nego kod poznatih zaraza. Također, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su domovi za starije i nemoćne provodi se evakuacija korisnika. Može doći do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom čega se zaraza širi te se vrši zdravstvena selekcija zaraženih.

Tablica 40. Posljedice na život i zdravlje ljudi  epidemije i pandemije

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -st- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 |  |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> | X |

Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje u odnosu na proračun Grada Siska.

Posljedice epidemije rezultiraju smanjenjem broja radno aktivnog stanovništva te povećanjem troškova zdravstvenog sustava za liječenje oboljelih i provođenje preventivnih mjera u cilju suzbijanja kao i sprječavanja nastavka širenja epidemije. Uz gore navedene troškove treba pribrojiti i troškove koji su nastali zbog otežanog odvijanja proizvodnih procesa u gospodarstvu, troškove osiguranja cjepiva, troškove kemoprofilakse i terapije osoba koje se iz nekog razloga nisu cijepile i dr.

Tablica 41. Posljedice na gospodarstvo  epidemije i pandemije

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 | X |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 |  |

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa može doći do povećanog opterećenja sustava zdravstvene skrbi.

Tablica 42. Posljedice na kritičnu infrastrukturu   epidemije i pandemije

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 | X |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 |  |

Pojava epidemija i pandemija ne uzrokuje štete na građevinama od društvenog i javnog značaja, prema tome isto se neće prikazati tablično i putem matrice.

Vjerojatnost događaja

Vjerojatnost pojave epidemije uzrokovane novom vrstom dosad nepoznatog virusa okarakterizirana je kao mala.

Tablica 43. Vjerojatnost/frekvencija  epidemije i pandemije

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | x |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

- MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite,

- Popis stanovništva 2011. godinu, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina,

- Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

Matrice rizike

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

RIZIK: Epidemije i pandemije

NAZIV SCENARIJA: Pojava epidemija na području Grada Siska

RIZIK: Epidemije i pandemije

NAZIV SCENARIJA: Pojava epidemija na području Grada Siska

EKSTREMNE TEMPERATURE

Naziv scenarija

Pojava toplinskog vala na području Grada Siska

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Ekstremne temperature

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Igor Čičak Goran Gregurač

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena i visokih temperatura, nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja.

Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovništvo uzrokujući zdravstvene smetnje i povećanu smrtnost. Posebno ugrožene skupine društva su mala djeca, kronični bolesnici, starije i nemoćne osobe, osobe koje rade na otvorenom prostoru (građevinski radnici, osobe zadužene za održavanje cesta i javnih površina i sl.). Nepovoljan učinak mogu uzrokovati toplinski valovi koji traju dulje vrijeme.

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je važno pravovremeno prepoznati simptome toplotnog udara te što prije započeti s hlađenjem tijela. Kako bi se građani što bolje zaštitili, uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vrućine koji se provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna. Temeljem prognoze temperature zraka za tekući dan i sljedeća četiri dana, Državni hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrućine na sljedeće četiri razine: nema opasnosti, umjerena opasnost, velika opasnost i vrlo velika opasnost. Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova, te su zbog toga veoma bitne preporuke za zaštitu od velikih vrućina (rashlađenje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od vrućine, unos dovoljne količine tekućine i dr.).

Ekstremne temperature povećavaju i vjerojatnost izbijanja i brzog širenja požara.

Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| UTJECAJ | SEKTOR |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Kontekst

Prema geografskoj raspodjeli klimatskih tipova po Köppenu, područje Grada Siska pripada tipu C – tople umjereno kišne klime s toplim ljetom (Cfb) – s time da ovi predjeli pripadaju tipu s izrazito kontinentskim odlikama.

Najviše temperature na području Grada koje prelaze 30°C zabilježene su od travnja do rujna, a temperaturni maksimum iznosi 40°C (kolovoz 1980.godine). Temperature zraka niže od -10°C zabilježene su u siječnju, veljači, ožujku, studenom i prosincu, dok temperaturni minimum iznosi -25,2°C (siječanj 1985.godine).

Uzrok

Uzrok pojave toplinskih valova je utjecaj povišenog tlaka zraka i prostrane anticiklone. Temperatura zraka se mjeri na visini od 2 metra iznad tla. Ona se mijenja tijekom dana i tijekom godine. Dnevni hod temperature zraka ovisi o dobu dana te veličini i vrsti naoblake, a može se znatno promijeniti pri naglim prodorima toploga ili hladnoga zraka te pri termički jako izraženim vjetrovima

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Osjetljivost ljudi na velike temperaturne razlike nije prilagođena. Poseban šok na ljudski organizam stvaraju hladniji dani u ljetnim mjesecima, nakon čega slijedi nagli skok visokih, pa i ekstremnih temperatura. Porast temperature zraka vrlo često je praćen i visokim postotkom vlage u zraku što dodatno otežava prilagodbu organizma na visoke temperature. Potrebno je napomenuti da su posebno ugrožene skupine: djeca, trudnice, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenim prostorima.

Tablica 44. Ugrožene skupine stanovništva u periodu toplinskog vala

| SKUPINE STANOVNIŠTVA | BROJ STANOVNIKA |
| --- | --- |
| Djeca (0-9) | 3.904 |
| Osobe starije od 60 godina | 12.500 |
| Trudnice | 330 |
| Djelatnici na otvorenom prostoru (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, građevinarstvo) | 814 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. godine

Broj osoba koji je ugrožen od toplinskog vala na području Grada Siska veći je od procijenjenog obzirom da u procjenu nisu uračunate osobe koje će se u periodu toplinskog vala nalaziti na području Grada, a dolaze iz drugih sredina.

Slika 9. Odstupanje srednje sezonske temperature zraka (oC) od višegodišnjeg prosjeka za razdoblje 1961. - 1990. godina za Hrvatsku za ljeto 2018. godine

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Zbog razlika u temperaturi zraka (nagli pad ili nagli rast) ljudski organizam ulazi u stanje šoka odnosno tzv. toplinskog udara.

Opis događaja

Toplinski valovi predstavljaju produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Toplinski valovi predstavljaju produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Te toplinske ekstremne događaje karakteriziraju maksimalne temperature zraka iznad 38oC, odnosno minimalne temperature zraka od 17 oC u trajanju od najmanje 4 dana. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Nakon izlaganja ekstremnim temperaturama zraka ljudski organizam ulazi u stanje šoka tzv. toplinskog udara. Simptomi su tjelesna temperatura veća od 40oC i promijenjeno psihičko stanje. Toplinski udar može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti vrućinom i opasno je stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Potrebno je hitno pružanje liječničke pomoći, jer može uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. Simptomi toplinskog udara su: vrlo visoka tjelesna temperatura iznad 40°C, crvena, suha i vruća koža, bez znoja, izuzetno brzi otkucaji srca, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, zbunjenost, delirij ili gubitak svijesti, nedostatak zraka pa sve do grčeva te krvi u urinu ili stolici.

Sunčanica nastaje kao rezultat zajedničkog djelovanja opće hipertermije i lokalnog ozračenja infracrvenim zrakama nezaštićenog zatiljnog dijela glave. Ugrožene su sve osobe koje se dugotrajno izlažu sunčevim zrakama ako nemaju pokrivalo za glavu. Osobito su podložne osobe svijetle puti, osobe bez kose te djeca i starije osobe koje se i inače slabije prilagođavaju naglim promjenama temperature. Blagi ili umjereni simptomi sunčanice su: crvenilo lica, edemi, sinkopa, grčevi, iscrpljenost, suha i topla koža, tjelesna temperatura iznad normalne, ubrzani srčani ritam i disanje, zatim glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica, šum u ušima, nemir, pospanost, nemogućnost orijentacije u vremenu i prostoru i dr. U težim slučajevima može nastati proširenje zjenica, omamljenost, nesvjestica te na kraju koma i smrt.

Toplinski grčevi nastaju zbog posljedice opadanja koncentracije NaCl u krvi kod osoba koje su zbog znojenja izgubile mnogo soli. Obično se javljaju kao posljedica intenzivnog i teškog fizičkog rada neaklimatiziranih osoba u ambijentu s visokom temperaturom. Nastup grčeva je nagao i unesrećeni obično pada na pod sa savijenim nogama. Zahvaćeni su obično listovi nogu, mišići ruku i trbušni mišići. Koža je blijeda i znojna, temperatura normalna, a na zgrčenom mišiću možemo opipati zadebljanja. Grčevi obično dolaze u napadima te se mogu intenzivno ponavljati popraćeni boli.

Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni.

U slučaju pojave toplinskog vala ekstremnog rizika predviđa veći broj oboljenja najteže ugroženih osoba, veći broj bolovanja kod radno aktivnog stanovništva te više komplikacija i smrtnih ishoda kod ranjivih skupina stanovništva.

Tablica 45. Posljedice na život i zdravlje ljudi  ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -st- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 |  |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> | X |

Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje.

Direktni gubici vezani su uz troškove intervencija te troškovi liječenja oboljelih od toplotnog udara, dok se indirektni gubici odnose na troškove povećane potrošnje energenata (struje i vode), troškove izostanaka radnika s posla, pad prihoda i dr.

Tablica 46. Posljedice na gospodarstvo  ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriteriji - kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 | X |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 |  |

Posljedice na društvenu stabilnost i politiku

Obzirom da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana ekstremnim temperaturama imala zanemariv utjecaj na proračun te se neće prikazati tablično i putem matrice.

Vjerojatnost događaja

Pojava događaja toplinskog vala u trajanju od 4 i više uzastopnih dana s obzirom na klimatske uvjete okarakterizirana je kao umjerena.

Tablica 47. Vjerojatnost/frekvencija  ekstremne temperature

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ),

- Izmjene i dopune studije meteorološka podloga za potrebe procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, prosinac 2011. godine,

- Popis stanovništva 2011. godinu, Državni zavod za statistiku,

- Prirodno kretanje stanovništva za 2019. godinu, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina.

Matrice rizika

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

RIZIK: Ekstremne temperature

NAZIV SCENARIJA: Pojava toplinskog vala na području Grada Siska

RIZIK: Ekstremne temperature

NAZIV SCENARIJA: Pojava toplinskog vala na području Grada Siska

POŽARI OTVORENOG TIPA

Naziv scenarija

Požar šuma i raslinja na području Grada Siska

Grupa rizika

Požari otvorenog tipa

Rizik

Požari otvorenog tipa

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Miroslav Golub Ivica Šolaja

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Požari se mogu svrstati u najjače prirodne sile koje uništavaju ljude, dobra i prirodne resurse. Šumski požar ili požar otvorenog prostora prirodna je nepogoda, odnosno pojava stihijskog, nekontroliranog rasprostranjenja vatre po šumskoj površini, bez obzira na njen intenzitet. Osim šumskih požara na otvorenom prostoru mogu biti i sljedeći požari: požari pašnjaka i livada, požari u ratarskim kulturama te požari voćnjaka, maslinika i sl.

Prema podacima dobivenim od Vatrogasne zajednice Grada Siska u posljednjih 10 godina, odnosno u razdoblju 2010. – 2019. godine, na području Grada Siska evidentirano je ukupno 2.122 požarne intervencije. Od ukupnog broja intervencija na požare otvorenog prostora otpada 32,47% (689 intervencija). Najveći broj požara otvorenih prostora na području Grada Siska prouzročeni su nekontroliranim spaljivanjem biljnog otpada na poljoprivrednim površinama koja su izmakla kontroli u periodu od siječnja do travnja, dok u ljetnom razdoblju najveći broj požara nastao je nepažnjom (opušak, spaljivanje otpada i sl.).

Prikaz na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| x | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| x | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Kontekst

Najveći dio područja Grada Siska otpada na poljoprivredne površine i to onaj u Turopolju južno od željezničke pruge Zagreb – Sisak, te u Prisavlju između retencije Lonjsko polje i Save, te južno od Siska. Pod ovim površinama smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade. Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Siska iznosi 13.288 ha ili 31,4% ukupne površine Grada. Prema kvaliteti tla, poljoprivredne površine na području Grada Siska podijeljene su na vrijedno obradivo tlo (P2) i ostala obradiva tla (P3). Manji dio obradivih poljoprivrednih površina na području Grada Siska su vrijedna obradiva tla (P2), a najvećim dijelom se nalaze između željezničke pruge Sisak – Sunja, te uz naselja Novo Pračno, Novo Selo i Staro Pračno. Veći dio poljoprivrednih površina su ostala obradiva tla (P3). Vrijedno obradivo tlo zauzima površinu od ukupno 1.038,0 ha, a ostala obradiva tla 12.250,0 ha.

Prema namjeni šume su podijeljene na tri kategorije: gospodarske šume (Š1), zaštitne šume (Š2) i šume posebne namjene (Š3). Gospodarske šume su predviđene za korištenje prvenstveno za proizvodnju drva i drugih šumskih površina. Zaštitne šume služe prvenstveno kao zaštita zemljišta i to vodnih tokova, erozionih područja, naselja, te gospodarskih zona. Pod šumama posebne namjene smatraju se šume unutar zaštićenog predjela prirodne baštine kao što je park prirode Lonjsko polje, te zaštićeni krajolik Kotar - Stari Gaj. U zaštitnoj zoni posebne namjene "Bijeli hrast – Razdjeli", također je određena šuma posebne namjene. Šumske površine zauzimaju 10.902 ha, odnosno 25,8% ukupne površine Grada Siska, od čega 5.674 ha otpada na gospodarske šume, 68 ha na zaštitne, a 5.160 ha na šume posebne namjene. Ukupna površina šuma u državnom vlasništvu na području Grada Siska iznosi 9.391 ha. Površina državnih šuma koje se nalaze u IV. stupnju ugroženosti od požara iznosi ukupno 7.022 ha, dok se 21.399 ha šume nalazi u III. stupnju ugroženosti od požara.

Uzrok

Požare mogu uzrokovati prirodni čimbenici kao što su visoke temperature u ljetnim mjesecima ili udar groma, ipak većina požara rezultat su ljudske nepažnje ili namjernog podmetanja požara.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Vremenski čimbenici u velikoj mjeri određuju podložnost pojedinog područja prema požarima. Najvažniji čimbenici koji utječu na pojavu požara su temperatura, vlažnost, brzina vjetra i količina oborina. Ovi čimbenici definiraju brzinu i postotak isušivanja zapaljivih materijala, a samim time i na zapaljivost šume. Brzina i smjer vjetra utječu na brzinu isušivanja i raspiruju šumske požare uslijed većeg priliva kisika. Faktori koji utječu na širenje požara raslinja su goriva materija, meteorološki parametri, vjetar i topografija.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

Kada govorimo o uzrocima nastanka požara, za 60-70% požara uzrok nastanka ostaje nepoznat. Od poznatih uzroka samo je 10% nastalo prirodno (visoke temperature u ljetnim mjesecima ili udar groma), a 90% je posljedica slučajnog ili namjernog djelovanja čovjeka (nepažnja, paljenje poljoprivrednog otpada, namjerno paljenje, promet, električni vodovi, mine i ostalo).

Opis događaja

S obzirom na dinamiku požara, postoje dva kritična razdoblja. Prvo kritično razdoblje javlja se u kasnu zimu i rano proljeće (II, III, IV mjesec) i vezano je uz poljodjelske radove spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina, a udio broja požara tog razdoblja iznosi više od 30% od ukupnog godišnjeg broja požara. Drugo kritično razdoblje je u ljetnim mjesecima (VII,VIII, IX mjesec), kada nastane oko 50% godišnjeg broja požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ukoliko se poklopi i sušno razdoblje te ostali ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Scenarij događaja s najgorim mogućim posljedicama podrazumijeva više istovremenih požara šuma i raslinja uslijed ekstremnih meteoroloških uvjeta (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša, udari groma). Kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta požare nije moguće staviti pod nadzor, a opožarena površina se povećava. Moguć je nastanak štete na građevinama, pokretninama kao i određeni broj stradalih osoba te kratkotrajni prekid opskrbe energijom ili zastoji u prometu.

Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Požari mjestimično mogu ugroziti ljude i imovine čime se javlja potreba za evakuacijom stanovništva na sigurna područja.

Tablica 48. Posljedice na život i zdravlje ljudi  požar otvorenog tipa

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -st- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 | X |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> |  |

Procjena posljedica na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Očituju se u vidu štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, troškova spašavanja, troškova sanacije i dr. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Grada Siska.

Tablica 49. Posljedice na gospodarstvo  požar otvorenog tipa

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 |  |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 |  |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 | X |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

Procjena posljedica  na društvenu stabilnost i politiku

Posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja.

Mjestimično su ugrožene prometnice na području Grada Siska te su mogući zastoji u prometu. Zbog oštećenja električnih vodova može doći do prekida opskrbe stanovništva električnom energijom.

Tablica 50. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  požar otvorenog tipa

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 | X |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 |  |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 |  |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

Pretpostavlja se da građevine od javnog i društvenog značaja neće biti ugrožene, prema tome podaci neće biti prikazani tablično niti putem matrica.

Vjerojatnost događaja

Vjerojatnost nastanka nesreće na području Grada Siska u slučaju navedenog scenarija okarakterizirana je kao umjerena.

Tablica 51. Vjerojatnost/frekvencija  požar otvorenog tipa

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

- Popis stanovništva 2011. godina, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Sisak, ožujak 2020. godina,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina.

Matrice rizika

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

RIZIK: Požar otvorenog tipa

NAZIV SCENARIJA: Požar šuma i raslinja na području Grada Siska

RIZIK: Požar otvorenog tipa

NAZIV SCENARIJA: Požar šuma i raslinja na području Grada Siska

INDUSTRIJSKE NESREĆE

Naziv scenarija

Propuštanje spremnika UNP-a D-23 na lokaciji postrojenja Rafinerija nafte Sisak

Grupa rizika

Tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Rizik

Industrijske nesreće

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Marijan Detelić Miroslav Golub

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. Mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari u postrojenju, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snaga spašavanja.

Potencijalna opasnost od nekontroliranog oslobađanja opasnih tvari iz industrijskih kompleksa je iz godine u godinu veća zbog uvođenja sve veće količine opasnih tvari, dijelom zbog nemara, a dijelom i zbog teškog ekonomskog položaja gospodarskih subjekata zbog čega se nedovoljno provode zakonske obveze u smislu preventivnog djelovanja (amortizacija dotrajalih rezervoara, zamjena određenih dijelova u sustavu cijevi, redovit servis i kontrola otpornosti materijala na agresivna sredstva i sl.).

Na području Grada Siska postoji mogućnost nastajanja nesreća (katastrofe) ove vrste, koje se mogu dogoditi na onim lokacijama gdje postoje industrijski objekti koji koriste ili proizvode u svom proizvodnom procesu opasne tvari.

Lokacije na području Grada Siska gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima:

Tablica 52. Popis lokacija s opasnim tvarima

| NAZIV TVRTKE/ USTANOVE | NAZIV OPASNE TVARI | KOLIČINA | NAČIN SKLADIŠTENJA |
| --- | --- | --- | --- |
| INA d.d. Rafinerija nafte Sisak Ante Kovačića 1, 44000 Sisak | UNP | 4.080 m3 | nadzemni spremnici |
|  | Benzini | 197.124 |  |
|  | Kerozini | 10.187 |  |
|  | Plinska ulja | 187.708 |  |
|  | Teško loživa ulja | 165.808 |  |
| JANAF d.d. Prihvatno-otpremni terminal Capraške poljane bb, 44000 Sisak | sirova nafta | 4 x 20.000 m3 (80.000 m3) | spremnik A2501 |
|  |  |  | spremnik A2502 |
|  |  |  | spremnik A2503 |
|  |  |  | spremnik A2504 |
|  |  | 2 x 10.000 m3 (20.000 m3) | spremnik A2505 |
|  |  |  | spremnik A2506 |
|  |  | 5 x 80.000 m3 (400.000 m3) | spremnik A2507 |
|  |  |  | spremnik A2508 |
|  |  |  | spremnik A2509 |
|  |  |  | spremnik A2510 |
|  |  |  | spremnik A2511 |
| HEP d.o.o. TE-TO SISAK Braće Bobetko 40, 44000 Sisak | LEVOXIN 15 (hidrazin, 15%) | 1,6 t | Skladište |
|  | AMONIJAČNA VODA (amonijev hidroksid) 25 % | 4 t |  |
|  | FYRQUEL- L (TXP, TRIKSILIL FOSFAT) | 15,36 t | U sustavima za regulaciju turbine (4,85 m3 = 5,54 t) |
|  |  |  | Bačve od 200 l u skladištu max. količina (8.600 l = 9,82 t) |
|  | Prirodi plin | 0,68 t | Plinovod |
|  | Dizel gorivo | 1,63 t | Postrojenje pripreme plina s dizel agregatom (1,55 m3 = 1,29 t) |
|  |  |  | Dizel agregat (0,2 m3 = 0,17 t) |
|  | Plinsko gorivo | 43 t | Bačve od 200 l u skladištu (max. količina 200 l (0,17 t)) |
|  | KLOROVODIČNA KISELINA (solna kiselina) 30 - 33 % | 60,32 t | Horizontalni spremnici |
|  | NATRIJEVA LUŽINA (natrijev hidroksid otopina) 45 - 50 % | 79,04 t |  |
|  | ŽELJEZNI KLORID 40 % | oko 28 t | Spremnik s dvostrukom stjenkom (od 20 m3) |
|  | HIDRATIZIRANO KALCIJEVO VAPNO (kalcijev hidroksid) > 90 % | oko 13 t | Metalni silos 35 m3 |
|  | NYTRO 4000X | 325,44 t | Radni i mrežni transformatori (236,7 t) |
|  |  |  | Sklopke (0,3 t) |
|  |  |  | Radni transformatori (78 t) |
|  |  |  | Bačve od 200 l u skladištu 12.000 l = 10,44 t |
|  | HYVOLT III (ERGON) | 13,64 t | Transformator vlastite potrošnje (11 t) |
|  |  |  | Bačve od 200 l u skladištu (max. količina 3.000 l = 2,64 t) |
| OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK, Sisak, J.J. Strossmayera 59 | LUS+LUEL | 250,00 t | nadzemni spremnik |
|  | UNP | 1,10 t | nadzemni spremnici |
| Mlin i pekare d.o.o. Kralja Zvonimira 24, 44000 Sisak | mazut |  | podzemni spremnik |
| SOL CROATIA d.o.o. Braće Kavurića 12, 44000 Sisak | Tekući kisik | 314 t | Nadzemni spremnici |
|  | Plinoviti kisik | 300 m3 |  |
|  | Tekući dušik | 120 t |  |
|  | Tekući argon | 55 t |  |
|  | Ugljik (IV oksid | 20 t |  |
|  | Vodik | 0,45 t | Čelične boce |
|  | Acetilen | 0,25 t |  |
|  | Mineralna ulja | 2,61 t | Bačve |
| Plinacro d.o.o. MRS Sisak Industrijska zona Sisak | prirodni plin | 68 t/h | MRS |
| Plinacro d.o.o. BIS Topolovac – BIS Sisak Savski most Crnac | prirodni plin | 16,6 t/h | nadzemni dio cjevovoda |
| HEP-DISTRIBUCIJA d.o.o. DP ELEKTRA SISAK, Tomislavova 42, 44000 Sisak | PCB (poliklorirani bifenili) | 0,252 t | kondenzatorske baterije, kondenzatori, limene bačve |
|  | transformatorsko ulje | 87,16 t | transformatori |
| Sisački vodovod d.o.o. Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak | klor | 0,20 t | klorinator |
|  | klor | 0,50 t | skladište |
| Kisikana d.o.o. Stjepana i Antuna Radića 17, 44000 Sisak | UNP | 3,0 m3 | metalni čelični spremnik 5m3 |
|  | kisik, O2 | 314 t | 1 spremnik vodoravni 108 t; 1 okomiti 221 t |
|  | dušik, N2 | 120 t | 2 vodoravna spremnika svaki po 64 t |
|  | argon, Ar | 55 t | 2 vodoravna spremnika; 1 od 15 t i 1 od 41 t |
|  | ugljični dioksid, CO2 | 20 t | 1 okomiti spremnik od 24 t |
|  | vodik, H2 | 0,45 t | u trajleru za vodik – do 300 kg, ostalo u čel.bocama |
|  | acetilen C2H2 | 0,25 t | namjenske čelične boce za acetilen |
|  | ulje INA turbo i druga | 2,61 t | originalna manja ambalaža i čelične bačve od 200 l |
|  | dizel gorivo | 0,2 t | čelična bačva 200 |
| INA d.d., BP Galdovo Galdovačka 6/d, 44000 Sisak | eurodizel | 20000 l | podzemni spremnici |
|  | BMB 95 | 20000 l |  |
|  | MB 98+ | 20000 l |  |
|  | D-2 | 30000 l |  |
|  | UNP | 192 kom | čelične boce |
| INA d.d., BP Sisak Cvetkovićeva bb, 44000 Sisak | eurodiesel bs class | 16.296 kg | podzemni spremnici |
|  | eurodiesel bs class | 16.296 kg |  |
|  | eurosuper bs | 10.876 kg |  |
|  | eurosuper bs class |  |  |
| INA d.d., BP Sisak Frankopanska bb, 44000 Sisak | eurodiesel bs class | 16.296 kg | podzemni spremnici |
|  | eurosuper bs | 14.502 kg |  |
|  | eurodiesel bs class | 16.296 kg |  |
|  | eurosuper bs class | 14.502 kg |  |
|  | eurodiesel bs | 40.740 kg |  |
| INA d.d., BP Sisak, Zagrebačka cesta 44, 44000 Sisak | eurosuper bs class + | 36.254 kg | podzemni spremnici |
|  | eurodizel bs class + | 40.740 kg |  |
|  | eurodizel bs | 24.444 kg |  |
|  | eurosuper bs 100 class + | 14.502 kg |  |
|  | eurodizel plavi | 81.480 kg |  |
|  | autoplin | 2.243 kg | nadzemni spremnici |
|  | autoplin | 2.243 kg |  |
|  | UNP | 1.320 kg |  |
| Crodux derivati d.o.o. Fistrovićeva bb, 44000 Sisak | dizel | 25 m3 | podzemni spremnik |
|  | benzin | 25 m3 | podzemni spremnik |
|  | benzin | 50 m3 | podzemni spremnik |
|  | dizel | 50 m3 | podzemni spremnik |
|  | plinske boce | 70 boca cca 700 kg | skladište/kavez |
|  | antifriz, stakloperi | do 0,4 t | trgovina |
| Crodux derivati d.o.o. Zagrebačka, 44000 Sisak | dizel | 25 m3 | podzemni spremnik |
|  | benzin | 25 m3 | podzemni spremnik |
|  | benzin | 50 m3 | podzemni spremnik |
|  | dizel | 50 m3 | podzemni spremnik |
|  | LPG | 5 m3 | nadzemni spremnik |
|  | plinske boce | 70 boca cca 700 kg | skladište/kavez |
|  | antifriz, stakloperi | do 0,4 t | trgovina |
| Petrol d.o.o. BP Siska Moščenica Ante Starčevića 153, Sisak | Qmax Eurosuper BS 95 | 50.534 l | podzemni spremnici |
|  | Eurodiesel BS | 50.554 l |  |
|  | Qmax Eurodiesel BS | 50.757 l |  |
|  | Plavi dizel | 50.728 l |  |
|  | UNP | 10.184 l |  |
|  | UNP za kućanstvo | 1.007 kg | skladište boca |
| Tifon d.o.o. Petrinjska bb, 44000 Sisak | EVO Eurosuper 95 BS | 38,25 t | Podzemni spremnici |
|  | EVO Eurodiesel BS | 43,10 t |  |
|  | EVO Eurosuper BS Premium | 37,50 t |  |
|  | EVO Eurodiesel BS Premium | 43,10 t |  |
|  | EVO LPG | 2,67t | Nadzemni spremnik |
| HŽ d.o.o. – Željeznički kolodvor Sisak Caprag Božidara Adžije 23, 44000 Sisak | ulje za loženje | 1283 t | vagon cisterne |
|  | primarni benzin | 309 t |  |
|  | dizel gorivo D-2 | 370 t |  |
|  | benzen (čisti) | 246 t |  |
|  | bezolovni motorni benzin | 47 t |  |
|  | motorni benzin MB 98 | 124 t |  |
|  | benzin olovni 92 oktana | 18 t |  |
|  | propan - butan smjesa | 160 t |  |
| Sportsko – rekreacijski centar Sisak Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak | lož ulje ekstra lako | 19000 l | podzemni spremnici |
|  | amonijak | 600 kg | rashladni sustav |
|  | etilen glikol | 6000 l | plastični spremnik |
|  | natrijev hipoklorid | 2000 l |  |
|  | sumporna kiselina (37 %) | 1000 l |  |
| Hotel PANONIJA Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, 44000, Sisak | LUEL | 26,00 t | podzemni spremnik |
|  | UNP | 0,30 t | čelične boce |

U nastavku će se obrađivati scenariji događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed nesreće na lokaciji INA d.d. Rafinerija nafte Sisak.

Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| x | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| x | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
| x | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| x | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| x | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| x | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Kontekst

Postrojenje Rafinerija nafte Sisak smješteno je u industrijskoj zoni grada Siska na raskrižju željezničkih i cestovnih putova, uz rijeke Kupu i Savu na površini od 170 ha. Rafinerija nafte Sisak sa sjeverne strane graniči s brdom Sveta Marija i stambenim naseljem, sa zapadne strane javnim prometnicama, s južne strane Termoelektranom Sisak i naseljem Crnac, a s istočne rijekom Kupom i Savom.

Slika 10. položaja INA Rafinerije nafte Sisak s okolnim naseljima u radijusu od 2,0 km

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Ukupna površina kruga Rafinerije iznosi oko 170 ha. Riječ je o 2 neovisna prostora međusobno odvojena prometnicom koja vodi do TE Sisak. ''Stari dio'' Rafinerije je izgrađen u razdoblju od 1954. do 1971. U njemu je smješteno kombinirano postrojenje KP-4. ''Novi dio'' je izgrađen od 1979. do 1986. i u njemu su smještena postrojenja KP-6, KP-7 i Dorada produkata sa skladišnim prostorom. Od šest kombiniranih postrojenja predratne Rafinerije, danas je u radu samo ''prošireno postrojenje'' KP-4, KP-6 i KP-7.

Rafinerija nafte Sisak predstavlja zaokruženu tehnološku cjelinu prerade nafte koja obuhvaća:

- dopremu sirove nafte,

- preradu nafte,

- namješavanje proizvoda,

- otpremu produkata,

- proizvodnju struje, vode i pare,

- obradu otpadnih voda.

Domaća nafta se doprema u Rafineriju naftovodom iz Stružca (Moslavina), te riječnim teglenicama koje pristaju u Luci Crnac (Slavonija). Uz domaću prerađuje se i uvozna nafta koja se iz Omišaljske luke transportira Jadranskim naftovodom do Rafinerije ili smjera Mađarske (Virje).

U Rafineriji nafte Sisak proizvode se sljedeći derivati koji mogu biti izvori rizika od velikih nesreća: UNP, benzini, plinska ulja i loživa ulja.

Uzrok

Uzrokom opasnosti smatra se događaj, poremećaj u procesu ili pak propust djelatnika, a uslijed kojeg se može osloboditi opasna tvar ili tvari koje mogu uzrokovati opasnost te može doći do povezivanja u uzročnoposljedični lanac događaja koji, iako svaki sam za sebe ne predstavljaju dovoljan uzrok ugrožavanja, uslijed pretpostavljenog povezivanja događaja predstavljaju realnu opasnost. Na osnovu analize postojećeg stanja utvrđeni su mogući uzroci izvanrednog događaja prikazani u sljedećoj tablici.

Tablica 53. Mogući uzroci nesreće u slučaju izvanrednog događaja

| SKUPINA UZROKA | MOGUĆI UZROCI UNUTAR SKUPINE |
| --- | --- |
| Ljudski faktor | Nepridržavanje radne discipline i nepoštivanje radnih propisa o rukovanju i održavanju postrojenja; nepažnja, nemar ili nebriga na radu, nepravilno rukovanje |
|  | Nepridržavanje mjera sigurnosti |
|  | Nepridržavanje mjera sigurnosti pri izvođenju radova u krugu postrojenja od strane izvođača radova |
|  | Nepridržavanje zakonski odredbi, uputa i pravila struke općenito |
| Poremećaji tehnološkog procesa | Neispravnost strojeva, uređaja i/ili opreme |
|  | Neurednost i nečistoće putova i ostalih radnih i manipulativnih površina |
|  | Oštećenje električnih instalacija |
|  | Oštećenje, propuštanje i/ili pucanje stjenke / plašta posuda, spremnika |
|  | Propuštanje medija na ventilima, brtvama i spojevima |
|  | Propuštanje i/ili pucanje cjevovoda |
|  | Neispravnost mjernih instrumenata, detekcijskih i alarmnih uređaja |
|  | Neispravnost opreme općenito |
|  | Neispravna ili neodgovarajuća zaštita od previsokog napona dodira |
|  | Oštećenje/neispravnost transportnih sredstava, uslijed slabe antikorozivne zaštite, preopterećenja ili mehaničkim putem |
|  | Požar na objektu ili u prostoru skladišta |
| Prirodne nepogode jačeg intenziteta | Požar |
|  | Potres |
|  | Olujno nevrijeme |
|  | Udar groma |
|  | Ekstremni snježni nanosi |
|  | Poplava |
| Neovlašteno djelovanje treće strane | Organizirani kriminal |
|  | Terorizam |
|  | Sabotaže |
|  | Ratno stanje |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Moguće izvanredne okolnosti velike nesreće su: loša organizacija rada i poslovanje povezano s jedne strane s radnikom, a s druge s normalnim funkcioniranjem tehnološkog procesa; vanjske okolnosti čiji uzroci ne ovise izravno o operateru i na njih ne može izravno utjecati kao što su prirodne nesreće i lokalno, odnosno globalno sociopolitičko okruženje.

Mjesta na kojima u određenim izvanrednim okolnostima može doći do velike nesreće su proizvodni procesi, skladišno-spremnički prostori (nadzemni spremnici), pretakališta i manipulativne površine na kojima se obavlja utovar – istovar naftnih derivata iz autocisterni i vagon-cisterni te cjevovodi i ostale instalacije za manipulaciju naftnim derivatima.

Popis najučestalijih incidenata na lokaciji postrojenja Rafinerija nafte Sisak u razdoblju od 2010. do 2015. godine nalazi se u sljedećoj tablici.

Tablica 54. Popis incidenata na lokaciji postrojenja Rafinerija nafte Sisak u razdoblju 2010. – 2015.

| DATUM | LOKACIJA | UZROK POŽARA | KLASIFIKACIJA POŽARA | KOREKTIVNE RADNJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.06.2011. | KP-6 i Dorada II - Dana 20.06.2011.god. u 10,48 sati dogodio se veliki požar u cijevnom kanalu između Dorade II i KP-6. Požar je obuhvatio cijeli kanal uz grupu spremnika "A" i prenio se u cijevni kanal do postrojenja KP-6. U gašenju su sudjelovale osim PVP SINACO i vatrogasne postrojbe izvana (JVP i DVD). Prilikom gašenja je ozlijeđeno 6 vatrogasaca. | Nepoštivanje procedura | Veliki požar | Izrada procedura kojima su utvrđeni postupci za rad na siguran način. Obnovljeni objekti. Ugradnja detekcije plina. |
| 23.12.2013. | Zbog problema s kotlom NGP, na KP-4, došlo je do požara na plameniku 2. Plamenik se ugasio te je došlo do podlijevanja lož ulja u zračni kanal unutar ložišta kotla gdje je došlo do zapaljenja. Požar koji je nastao u kotlu proširio se na plamenik 2 i uhvatio njegov vanjski dio (električne instalacije). Požar je sa prahom iz vozila ugašen od strane vatrogasaca PVP RNS nakon 20 minuta. U ovom slučaju nije bilo utjecaja na okoliš. U akciji gašenja jedan vatrogasac je udahnuo malu količinu praha za gašenje i zatražio liječničku pomoć. | Prelijevanje lož-ulja | Srednji požar | Revizija procedura. Izmještanje sustava za paljenje plamenika. |
| 20.03.2014. | Dana 20.3.2014.god. u 5:15 sati došlo je do požara na vodu kisele baklje ispred ulaza na sekciju 9300 (SRU), KP-7. Požar je ugašen intervencijom Vatrogasne postrojbe. Događaj je prouzročio obustavu sekcija FCC i SRU jedan dan prije planirane obustave. | Samozapaljenje željeznog sulfida | Srednji požar | Zamjena cijevi. Izrađen plan kontrole cjevovoda i čišćenja. |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Tehničko-tehnološke katastrofe većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću

U slučaju prisutnosti izvora zapaljenja, može doći do eksplozije oblaka para, koji može izazvati eksploziju spremnika UNP-a. Naime, uslijed izloženosti spremnika UNP-a visokim temperaturama, može doći do naglog povećanja tlaka te na kraju puknuća odnosno raspada spremnika.

Opis događaja

Primjer događaja s najgorim mogućim posljedicama na predmetnoj lokaciji uzet je scenarij propuštanja spremnika UNP-a.

      - Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Spremnik UNP-a D-23 je smješten između spremnika sekcije 300, 400 i 200. Do najbližeg plinskog spremnika ima 35 metara, a do najbližeg spremnika sekcije 300 je oko 107 m. Teren je blago nagnut prema skladišnom području pod oznakom R-200.

Osnovne dimenzije spremnika su:

- Q = 660 t (75%),

- visina = 17 m.

Stvaranjem pukotine od 100 mm na spremniku započinje istjecanja UNP-a. Ovisno o količini ispuštenog materijala iz spremnika i mogućnosti tehničke intervencije koja će spriječiti daljnje razvijanje incidenta u neželjenom smjeru, 4 su moguća stupnja posljedica: disperzija para, eksplozija oblaka para, JET. U slučaju izravnog razaranja spremnika mogući su vatrena lopta i BLEVE.

Disperzija para

Oblak plina se uzemljuje nakon cca. 3 sekunde na udaljenosti od 63 metara. Pasivno širenje tlom započinje nakon 38 sekundi i 172 metara.

Tablica 55. Stvaranje oblaka para i njegova disperzija

| VRIJEME (s) | UDALJENOST (m) | VISINA (m) | KONCENTRACIJA* (ppm) | BRZINA (m/s) | GUSTOĆA OBLAKA (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | 100.000 | 100 | 8,16 |
| 61 | 206 | 0 | 39.478 | 1,35 | 1,24 |
| 587 | 649 | 0 | 8.984 | 0,92 | 1,18 |
| * Usrednjavanje koncentracije zbog utjecaja vjetra na 18,75 s |  |  |  |  |  |

Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Slika 11. Otisak sa širinom oblaka plina

Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Tablica 56. Granične koncentracije UNP-a

| GRANIČNE KONCENTRACIJE (usrednjavanje na 18,75 s) | UDALJENOST (m) |
| --- | --- |
| 93.260 ppm (GGE) | 68 |
| 17.986 ppm (DGE) | 495 |
| 8.993 ppm (50DGE) | 649 |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Slika 12. Bočni prikaz s visinom oblaka plina

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Slika 13. Najviše koncentracije u ppm unutar oblaka plina

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Jet-fire:

Duljina plamena: 154 m

Brzina: 100 m/s

Toplinsko zračenje: 250 kW/m2

Tablica 57. Intenzitet toplinskog zračenja za jet-fire

| INTENZITET TOPLINSKOG ZRAČENJA | UDALJENOST (m) |
| --- | --- |
| 3 kW/m2 | 331 |
| 5 kW/m2 | 292 |
| 7 kW/m2 | 272 |
| 12,5 kW/m2 (granica domino efekta) | 243 |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Slika 14. Jet-fire na mjestu loma

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Rana i kasna eksplozija

Rana eksplozija: ne postoji opasnost.

Kasna eksplozija: događa se na fronti proširenog oblaka. Količina zapaljive tvari koja sudjeluje u eksploziji je zadana granicama eksplozivnosti u vrijeme zapaljenja.

Tablica 58. Granične vrijednosti nadtlaka u odnosu na udaljenost udarnog vala

| NADTLAK (bar) | MAKSIMALNA UDALJENOST UDARNOG VALA (m) |
| --- | --- |
| 0,03 | 1.427 |
| 0,07 | 1.067 |
| 0,14 | 909 |
| 0,30 | 808 |
| 0,60 | 751 |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Slika 15. Prikaz zona nadtlaka za kasnu eksploziju

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Tablica 59. Granične vrijednosti za količinu plina koja je sudjelovala u kasnoj eksploziji

| NADTLAK (bar) | MASA KOJA SUDJELUJE U EKSPLOZIJI (kg) | UDALJENOST DO MJESTA ZAPALJENJA (m) |
| --- | --- | --- |
| 0,03 – 1.427 m | 32.340 kg | 640 m |
| 0,07 – 1.067 m |  |  |
| 0,14 – 909 m |  |  |
| 0,30 – 808 m |  |  |
| 0,60 – 752 m |  |  |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Vatrena kugle i BLEVE u slučaju izravnog razaranja spremnika D-23

Radijus vatrene kugle: 224 m

Trajanje vatrene kugle: 25 s

Snaga zračenja: 400 kW/m2

Visina vatrene kugle: 447 m

Slika 16. Intenzitet zračenja vatrene lopte unutar x/y ravnine

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Tablica 60. Zone toplinskog zračenja za vatrenu loptu

| 3 kW/m2 | 1.534 m |
| --- | --- |
| 5 kW/m2 | 1.200 m |
| 7 kW/m2 | 1.011 m |
| 12,5 kW/m2 | 732 m |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Slika 17. Intenzitet nadtlaka prilikom BLEVE za UNP spremnik D-23

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Tablica 61. Zone udarnog vala BLEVE za vatrenu loptu

| 0,03 bar | 432 m |
| --- | --- |
| 0,07 bar | 233 m |
| 0,14 bar | 149 m |
| 0,30 bar | 95 m |
| 0,60 bar | 65 m |

Izvor: Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

        - Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni.

Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi računa se prema sljedećoj formuli :

Cdt = P • ä • fp • fu

gdje je :

Cdt – broj smrtnih slučajeva

P – površina pogođenog područja

ä – gustoća naseljenosti / broj prisutnih osoba na pogođenom području (osoba/ha)

fp – korekcijski faktor područja rasprostranjenosti  stanovništva

fu – korekcijski faktor ublažavajućih učinaka

Broj označava smrtno stradalih slučajeva među osobama koje žive ili rade u području zone opasnosti tijekom nesreće koju izaziva tvar (t) po utvrđenoj djelatnosti (7).

Količina (660 tona) = EI (80 ha), selo, mirno stambeno područje, 50% naseljenosti

Cdt = 80 • 20 • 0,5 • 1

Cdt = 800

Tablica 62. Posljedice na život i zdravlje ljudi  industrijske nesreće

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -st- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 |  |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> | X |

        - Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo procjenjuju se kroz direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke u odnosu na proračun. Direktni gubici vezani su uz oštećenje poslovnih i gospodarskih objekata, troškove spašavanje i sanacije, dok se indirektni gubici odnose na izostanak radnika s posla, pad prihoda i dr. Područje učinka za najgori mogući slučaj za spremnik UNP-a D-23 iznosi 1.534 m. U navedenom radijusu nalaze se sljedeći gospodarski subjekti: TE-TO Sisak (800 m),  ABS Sisak d.o.o., Bazeni Caprag, BE-TO Sisak, CMC Sisak, FeLis Reciklaža, Lonia, IRI Sisak d.o.o., SOKOL Crnac (Zadruga za proizvodnju, preradu i razvoj).

Tablica 63. Posljedice na gospodarstvo  industrijske nesreće

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 | X |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 |  |

        - Posljedice na društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja.

Područje učinka za najgori mogući slučaj za spremnik UNP-a D-23 iznosi 1.534 m. U navedenom radijusu nalaze se sljedeći objekti kritične infrastrukture te građevine od društvenog značaja: TE-TO Sisak (800 m), BE-TO Sisak, Željeznički kolodvor Sisak – Caprag, Ljekarna Predgrađe, Zavod za ispitivanje kvalitete, Tehnička škola "Sisak" i Osnovna škola “Braće Bobetko” (530 m), te Dječji vrtić Sisak Novi “Radost” (960 m).

Tablica 64. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  industrijske nesreće

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 | X |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 |  |

Tablica 65. Posljedice na ustanove/građevine javnog društvenog značaja  industrijske nesreće

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriteriji - kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.770.908,71-3.541.817,42 |  |
| 2 | Malene | 3.541.817,42-17.709.087,10 |  |
| 3 | Umjerene | 17.709.087,10-53.127.261,30 |  |
| 4 | Značajne | 53.127.261,30-88.545.435,50 | X |
| 5 | Katastrofalne | >88.545.435,50 |  |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se zbirno.

Tablica 66. Posljedice na društvenu stabilnost i politiku  industrijske nesreće

| Kategorija | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog društvenog značaja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

        - Vjerojatnost događa

Kako bismo izračunali učestalost (Pp,t, broj nesreća godišnje) nesreća s opasnim tvarima (t) na svakom nepokretnom postrojenju (p), nužno je izračunati odgovarajući tzv. broj vjerojatnosti (Np,t). Vjerojatnost nesreća s opasnim tvarima na nepokretnim postrojenjima izračunava se prema sljedećoj formuli:

Np,t = N*p,t + nui + nz + no + nn

gdje je:

N*p,t= prosječni broj vjerojatnosti za postrojenje i tvar

nui = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za učestalost radnji utovara/istovara

nz = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za sigurnosne sustave povezane sa zapaljivim tvarima

no = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za organizacijsku i upravljačku sigurnost

nn = korekcijski parametar broja vjerojatnosti za smjer vjetra prema naseljenom području

Np,t = 6+(-2)+0+0+0=4                 P = 1*10-4 nesreća/god

Tablica 67. Vjerojatnost/frekvencija  industrijske nesreće

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode izračuna

- Popis stanovništva 2011. godina, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina,

- Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari u dva Područja postrojenja: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Rafinerija nafte Sisak i JANAF d.d. Terminal Sisak, srpanj 2020. godina,

- Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenje opasnih tvari HEP Proizvodnja d.o.o. TERMOELEKTRANA-TOPLANA SISAK, veljača 2018. godina,

- Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari Kisikana d.o.o. Sisak, travanj  2018. godina,

- Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Sisak Cvetkovićeva, INA d.d., svibanj 2020. godina,

- Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Sisak Frankopanska, INA d.d., svibanj 2020. godina,

- Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari Kisikana d.o.o. Sisak, travanj  2018. godina,

- Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Sisak Cvetkovićeva, INA d.d., svibanj 2020. godina,

- Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Sisak Frankopanska, INA d.d., svibanj 2020. godina,

- Procjena rizika civilne zaštite za benzinski servis Sisak Fistrovićeva, Crodux derivati dva d.o.o., siječanj 2019. godina,

- Procjena rizika civilne zaštite za benzinski servis Sisak Zagrebačka, Crodux derivati dva d.o.o., siječanj 2019. godina,

- Godišnje ažuriranje Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenja opasnih tvari, BP Sisak Moščenica, Petrol d.o.o., prosinac 2020. godina,

- Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, TIFON d.o.o., BP Sisak, rujan 2018. godina.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina.

Matrice rizika

RIZIK: Industrijske nesreće

NAZIV SCENARIJA: Propuštanje spremnika UNP-a D-23 na lokaciji postrojenja Rafinerija nafte Sisak

RIZIK: Industrijske nesreće

NAZIV SCENARIJA: Propuštanje spremnika UNP-a D-23 na lokaciji postrojenja Rafinerija nafte Sisak

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

SUŠA

Naziv scenarija

Pojava suše na području Grada Siska

Grupa rizika

Suša

Rizik

Suša

Radna skupina

Koordinator:

Marko Krička

Nositelj:

Miroslav Golub Ivica Šolaja Maja Buinac Marijan Plahutnik

Izvršitelj:

Ivana Ribarić

Uvod

Suša je prirodna nepogoda koja je primarno vezana uz deficit oborine kroz dulje vremensko razdoblje u odnosu na prosječne oborinske prilike na određenom području. Sušu definira i povećana temperatura zraka u odnosu na prosječne temperaturne prilike na određenom području. Ona predstavlja kompleksan proces koji uključuje različite faktore za određivanje rizika i osjetljivosti na sušu.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 1992) je definirala sušu kroz nekoliko pojava:

- produljeni izostanak ili naglašeni deficit oborine,

- period neočekivano suhog vremena u u kojem nedostatak oborine uzrokuje ozbiljnu

- hidrološku neravnotežu,

- deficit oborine koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost.

Suša se najčešće definira pomoću četiri glavna tipa: meteorološka, agronomska suša, hidrološka suša i socio-ekonomska suša.

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

Agronomska suša predstavlja kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko tjedana u površinskom sloju tla, koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom sušom, ovisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost zraka i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše.

Hidrološka suša, točnije deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Socio-ekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra (vrijednost) s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše.

Prikaz utjecaja na kritičnu infrastrukturu

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putovima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| x | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| x | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| x | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

Posljedice suše kao elementarne nepogode se mogu negativno odraziti na infrastrukturu u dijelu koji se odnosi na opskrbu stanovništva hranom i vodom, dok nema utjecaja na ostale segmente infrastrukture ili je isti zanemariv. Suša bi neminovno utjecala na vodostaje rijeka, vodocrpilišta i druge izvore vode za piće (bunari), jer bi se razina istih snizila u ovisnosti od vremenskog trajanja suše.

Kontekst

Sušu primarno uzrokuje deficit oborine u odnosu na prosječne oborinske prilike kroz kraće ili dulje vremensko razdoblje.

U sljedećoj tablici prikazani su srednji mjesečni i godišnji broj dana bez oborine s pripadnim standardnim devijacijama, te maksimalni i minimalni mjesečni i godišnji broj dana bez oborine u razdoblju 1993.–2000. na području Sisačko−moslavačke županije.

Tablica 68. Prikaz broja dana bez oborina na području Sisačko-moslavačke županije

| MJESECI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA BEZ OBORINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 20.9 | 18.4 | 20.3 | 16.6 | 18.5 | 16.9 | 26.6 | 27.2 | 19.4 | 19.0 | 18.7 | 19.0 | 241.9 |
| STD | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 2.3 | 3.7 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | 4.2 | 15.8 |
| MIN | 13 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 17 | 23 | 10 | 10 | 13 | 12 | 197 |
| MAKS | 27 | 26 | 24 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 | 26 | 28 | 26 | 27 | 264 |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Na području Sisačko-moslavačke županije godišnje ima prosječno 242 dana bez oborine. Najveći srednji broj bezoborinskih dana imaju srpanj i kolovoz (26 i 27 dana), dok ih je najmanje u travnju.

Uzrok

Sušu primarno uzrokuje deficit oborine u odnosu na prosječne oborinske prilike kroz kraće ili dulje vremensko razdoblje. Njezine posljedice ovise o tome u kojem dijelu godine se taj deficit javlja (npr. vegetacijsko razdoblje za biljke i sl.) i koliko dugo traje.

Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći

Deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Okidač koji je uzrokovao veliku nesreće

Dugotrajni izostanak oborina dovodi do smanjenja zaliha (količina) vode, ali i njezine kakvoće kako u površinskim tako i u podzemnim vodnim tijelima. To može imati za posljedicu ograničenje korištenja voda za potrebe javne vodoopskrbe na ugroženom vodoopskrbnom području što se dodatno može odraziti na gospodarske gubitke. Kao posljedica suše javljaju se i promjene u ekosustavu, u smislu izmjena sastava i brojnosti flore i faune. Između ostalog, suša može dovesti do povećanog mortaliteta vrsta, smanjene otpornosti, negativnog utjecaja na staništa te najezdu kukaca.

Opis događaja

Meteorološka suša može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Suša je često posljedica nailaska i duljeg zadržavanja anticiklone nad nekim područjem, kada uslijedi veća potražnja za pitkom vodom od opskrbe. Nedostatak oborina u duljem vremensko razdoblju može, s određenim faznim pomakom, uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode (najgori mogući događaj).

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Posljedice na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni.

Suša rijetko izaziva brze i dramatične gubitke u ljudskim životima, ali zahvaća biljni i životinjski svijet te može imati značajan utjecaj na ekosustav. Smanjenjem nivoa i količine vode u vodnim objektima, otežala bi se i distribucija iste korisnicima, a mogućnosti pojave zaraze (hidrične epidemija-trbušni tifus, dizenterija, hepatitis) su veće.

Tablica 69. Posljedice na život i zdravlje ljudi  suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -st- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,48 |  |
| 2 | Malene | 0,48-2,20 |  |
| 3 | Umjerene | 2,25-5,25 | X |
| 4 | Značajne | 5,73-16,72 |  |
| 5 | Katastrofalne | 17,20> |  |

        - Posljedice na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje u odnosu na proračun Grada. Pojava suše ima značajan utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju. Suša može nanijeti štetu od 50 – 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane i 100%-tna šteta.

Tablica 70. Posljedice na gospodarstvo   suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 |  |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 |  |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 | X |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

        - Posljedice na društvenu stabilnost i politiku

Posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja.

Posljedice suše mogu se negativno odraziti na opskrbu stanovništva hranom i vodom. Suša bi neminovno utjecala na vodostaje rijeka, vodocrpilišta i druge izvore vode za piće (bunari), jer bi se razina istih snizila u ovisnosti od vremenskog trajanja suše. Smanjenjem nivoa i količine vode u vodnim objektima, otežala bi se i distribucija iste korisnicima.

Tablica 71. Posljedice na kritičnu infrastrukturu  suša

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | Kriterij -kn- | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 1.509.297,30-3.018.594,59 |  |
| 2 | Malene | 3.018.594,59-15.092.972,95 | X |
| 3 | Umjerene | 15.092.972,95-45.278.918,85 |  |
| 4 | Značajne | 45.278.918,85-75.464.864,75 |  |
| 5 | Katastrofalne | >75.464.864,75 |  |

U uvjetima pojave hidrološke suše, štete odnosno gubici na građevinama od javnog društvenog značaja se ne očekuju te se neće prikazati tablično i putem matrice.

Vjerojatnost događaja

Pojava hidrološke suše na području Grada Siska okarakterizirana je kao mala.

Tablica 72. Vjerojatnost/frekvencija  suša

| KATEGORIJA | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KVALITATIVNO | VJEROJATNOST | FREKVENCIJA | ODABRANO |
| 1 | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

Podaci, izvori i metode proračuna

- Državni hidrometeorološki zavod, Služba meteoroloških istraživanja i razvoja,

- Popis stanovništva 2011. godinu, Državni zavod za statistiku,

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, studeni 2019. godina,

- Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Sisak („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 27/18),

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije, siječanj 2017. godina.

RIZIK: Suša

NAZIV SCENARIJA: Pojava suše na području Grada Siska

RIZIK: Suša

NAZIV SCENARIJA: Pojava suše na području Grada Siska

Matrice rizika

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ukoliko je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

- MATRICE RIZIKA S USPOREĐENIM RIZICIMA

Analizirani rizici (scenariji) za područje Grada Siska prikazani u odvojenim matricama uspoređuju se u zajedničkoj matrici, koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika.

ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Za potrebe analize sustava civilne zaštite potrebno je izraditi analizu na području preventive i reagiranja.

  - ANALIZA NA PODRUČJU PREVENTIVE

Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Grad Sisak posjeduje sljedeće akte propisane Zakonom:

- Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Sisak, KLASA: 810-01/18-01/2, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od dana 17. rujna 2018. godine,

- Plan djelovanja civilne zaštite Grada Siska, KLASA: 810-01/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01/1-19-1, od dana 31. svibnja 2019. godine,

- Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Siska, KLASA: 023-04/21-01/7

- URBROJ: 2176/05-01/1-21-12, od dana 6. srpnja 2021. godine,

- Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Siska, KLASA: 810-01/17-01/03, URBROJ: 2176/05-01/1-17-1, od dana 11. prosinca 2017. godine,

- Shema mobilizacije Stožera civilne zaštite Grada Siska, KLASA: 810-02/19-01/1, URBROJ: 2176/05-01/1-19-1, od dana 11. siječnja 2019. godine,

- Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Siska, KLASA: 810-05/18-01/2, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od dana 29. studenog 2018. godine,

- Odluka o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska, KLASA: 810-01/18-01/5, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od 29. studenoga 2018. godine,

- Operativni postupovnik Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska, KLASA: 810-02/19-01/8, URBROJ: 2176/05-01/2-19-1, dana od 29. kolovoza 2019. godine,

- Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Siska, KLASA: 080-02/18-01/5, URBROJ: 2176/05-01/1-18-1, od dana 01. listopada 2018. godine,

- Odluka o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Siska, KLASA: 810-02/18-01/11, URBROJ: 2176/05-02/1-18-1, od dana 07. studenog 2018. godine,

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Siska za razdoblje 2018. – 2021. godine, KLASA: 810-02/18-01/3, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od dana 22. veljače 2018. godine,

- Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2020. godinu, KLASA: ___________, URBROJ: _________, od dana 17. veljače 2021. godine,

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima, KLASA: ___________, URBROJ: _________, od dana 19. studenog 2020. godine.

Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno-obavještajna zajednica, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za civilnu zaštitu dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava civilne zaštite, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti Službi civilne zaštite Sisak, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka. Iste podatke Služba civilne zaštite Sisak, dostavlja gradonačelnici koja nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere.

U slučaju bilo koje vrste ugroza Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica, Zavod za javno zdravstvo, nadležna veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, gradonačelnica će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Grada;

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Grada;

- pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Grada, gradonačelnica obavještava župana Sisačko-moslavačke županije i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj ugrozi.

Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela

Građanima je Zakonom utvrđena opća obveza, osim u slučaju zakonskih izuzeća, sudjelovanja u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Člankom 43. Zakona propisano je da je svaki građanin dužan brinuti se za svoju osobnu sigurnost i zaštitu te provoditi mjere osobne i uzajamne zaštite i sudjelovati u aktivnostima sustava civilne zaštite. Pod mjerama osobne i uzajamne zaštite podrazumijevaju se samopomoć i prva pomoć, premještanje osoba, zbrinjavanje djece, bolesnih i nemoćnih osoba i pripadnika drugih ranjivih skupina, kao i druge mjere koje ne trpe odgodu, a koje se provode po nalogu Stožera civilne zaštite Grada Siska i povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, uključujući i prisilnu evakuaciju kao preventivnu mjeru koja se poduzima radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće.

Građani predstavljaju najširu operativnu bazu sustava civilne zaštite koja je dužna provoditi preventivne mjere prije nastanka te mjere osobne i uzajamne zaštite kada nastane katastrofa. Također, dužni su se odazvati pozivu gradonačelnice po prethodno zaprimljenoj obavijesti ranog upozoravanja, kao i pomagati u zbrinjavanju evakuiranih osoba te izvršavati druge jednostavne poslove u provođenju mjera zaštite i spašavanja u mjestu stanovanja.  Temeljem članka 65. Zakona je propisano da se za potrebe sustava civilne zaštite, uz općinske načelnike, gradonačelnike, župane, članove stožera civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja, pripadnika postrojbi civilne zaštite, povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika, tijela državne uprave koja obavljaju upravne, stručne i druge poslove od interesa za sustav civilne zaštite, službi i postrojbi pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost, po prethodno pribavljanom mišljenju ili na zahtjev nadležnih tijela  provodi osposobljavanje i za građane.

Obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela o rizicima, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite.

Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je  na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, provođenja legalizacije te planskog korištenja zemljišta.

Grad Sisak raspolaže sa sljedećim dokumentima prostornog planiranja:

- Prostorni plan uređenja Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/02, 12/06, 3/13, 6/13),

- Generalni urbanistički plan Grada Siska („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/02, 5/06, 3/11, 4/11).

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),

- Zakon o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru.

U cilju rješavanja problema koji su izravno povezani sa stanjem u prostoru, pokrenut je postupak legalizacije nezakonito izgrađenih građevina čijom se provedbom rješavaju višedesetljetni problem bespravno izgrađenih građevina. Svi vlasnici bespravno izgrađenih građevina do 30. lipnja 2013. godine mogli su predati zahtjev za legalizaciju. Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 65/17) ponovno se otvorio rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju do 30. lipnja 2018. godine. Uvjeti ozakonjenja ostali su isti kakvi su bili do 30. lipnja 2013. godine, odnosno može se legalizirati samo ona zgrada koja je nastala do 21. lipnja 2011. godine, tj. zgrada koja je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izraženoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. godine ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti ili katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi nastaloj do 21. lipnja 2011. godine. Bitno je napomenuti da zgrade koje su izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama niti uz novi zahtjev.

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog uređenja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čijom će se implementacijom  umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja odnose se na ugroze koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na području Grada:

- Potresi

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Grada uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine sa više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

Ograničiti individualnu stambenu izgradnju na kosinama brda, potencijalnih klizišta.

Prometnice unutar novih dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati na način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MCS ljestvici za područje Grada i Sisačko-moslavačke županije.

Prilikom rekonstrukcija starih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima, statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka, te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

Zemljišta i objekti na područjima III i IV kategorije stabilnosti tla, mogu se koristiti samo tako da se korištenjem ne ugrožava stabilnost tla (šumsko zemljište se ne smije pretvarati u voćnjake, vinograde, povrtnjake, oranice, livade ili u građevinsko zemljište, a sječa šume može se dozvoliti samo ako se time ne ugrožava opstanak i šumsko raslinstvo).

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U inundacijama rijeka ne mogu se utvrditi uvjeti uređenja prostora za podizanje stambenih objekata.

Područja koja su navedena kao poplavna treba predvidjeti za namjene koje nisu osjetljive na plavljenje, pa neće trpjeti velike štete zbog velikih voda.

U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na način da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

Površine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgrađivati, već ih je potrebno uređivati kao ulice, trgove, zelene i druge slobodne površine, na način da u iznimnim uvjetima voda može proteći i površinski bez značajnijih posljedica.

U suradnji sa Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uređenje brežuljkastih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena, te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih stepenica.

- Ekstremne temperature

Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je izgraditi hidrantsku mrežu. Prostornim planovima, zahvatima u prostoru, uvjetima građenja obavezati sve investitore na priključenje na sustav javne vodovodne mreže.

- Snježni režim

U izgradnji infrastrukture i definiranju njezinih svojstava treba uvažavati pojavnost i intenzitet snijega i statističke pokazatelje, na kritičnoj infrastrukturi kartografski prikazati iskustvene podatke o visokim nanosima snijega i prekidu funkcionalnosti.

Krovne konstrukcije trebaju biti projektirane prema normama za opterećenje snijegom karakteristično za različita područja, a određeno na temelju meteoroloških podataka iz višegodišnjeg razdoblja motrenja.

Uz kritične dijelove prometnica izloženih nanosima snijega planirati i izgraditi snjegobrane ili zaštitne pojaseve od drveća i grmlja.

- Kišne oborine

Održavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno dimenzioniranih proticajnih profila  cijevi.

- Tuča i olujno i orkansko nevrijeme

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujno i orkansko nevrijeme.

Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika.

Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra.

Kod planiranja i gradnje prometnica potrebno je voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija.

Na prometnicama se, na mjestima gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jačine, trebaju postavljati posebni zaštitni vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

- Suše

U mjerama zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost izgradnje sustava navodnjavanja okolnih poljoprivrednih površina s regulacijom toka Save. Navodnjavanje se upotrebljava za određene kulture na površinama koje su zaštićene od vanjskih voda i ako je izrađen pouzdan sustav odvodnje suvišnih vlastitih voda.

- Epidemije i pandemije

Obzirom na mogućnost pojave zaraznih bolesti životinja i ptica na području Grada, a u cilju sprječavanja njihovog daljnjeg širenja na ostale životinje i ljude, u prostorne planove ugraditi zakonske propise koji utvrđuju granice i udaljenosti farmi za intenzivni uzgoj životinja u odnosu na naselje i u odnosu na druge farme u blizini. Isto tako potrebno je oko objekta farme ostaviti dovoljno prostora za stvaranje dezinfekcionih barijera u slučaju potrebe.

- Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta u slučaju gradnje propisati obavezu geološkog ispitivanja tla te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta.

- Industrijske nesreće

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona).

Princip zoniranja naselja, između ostalog treba primjenjivati i  radi izdvajanja industrijskih pogona  od stambenih područja, kako bi se potencijalne industrijske (tehničko-tehnološke) nesreće prostorno ograničile. Značajnu ulogu ima i ograničenje dopuštene izgrađenosti čestica te dostupnost vatrogasnog pristupa.

- Nesreće u prometu s opasnim tvarima (cestovnom, željezničkom)

Potrebno je definirati prometnice kojima se i u koje vrijeme, mogu prevoziti opasne tvari, uz maksimalno izbjegavanje naseljenih mjesta i zona zaštite voda. U prostornom planu posebno kartografski prikazati prometnice kojima se obavlja prijevoz opasnih tvari, prikazati područja izvorišta, sanitarne zaštite i poznatih podzemnih tokova, s iskazom zone ugroze stanovništva, kritične infrastrukture, vode, tla i zraka.

Radi zaštite stanovništva koje živi uz prometnice ograničiti razvoj naselja uz državne i županijske ceste po kojima se prevoze opasne tvari, a napose izgradnju objekata  u kojima se okuplja veći broj ljudi (domova, škola, vrtića, sportskih objekata i sl.).

Definirati razvoj naselja kao i zelenih zona između istih poradi očuvanja evakuacijskih putova ili protuepidemijskih koridora.

Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive

Sukladno Zakonu, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Stoga je Grad Sisak, sukladno zakonskim obvezama i mogućnostima, osigurala sredstva za financiranje sustava civilne zaštite kako slijedi:

Tablica 73. Financijska sredstva proračunom predviđena za sudionike sustava civilne zaštite

| OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE | IZNOS -kn- |
| --- | --- |
| Stožer civilne zaštite | 50.000,00 |
| Vatrogastvo | 11.604.720,00 |
| HGSS – Stanica Novska | 30.000,00 |
| Postrojba civilne zaštite | 50.000,00 |
| UKUPNO | 11.734.720,00 |

Izvor: Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Siska za 2021. godinu

Baza podataka

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja.

Grad Sisak vodi „Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ za članove Stožera civilne zaštite, pripadnike postrojbi civilne zaštite, povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite te za pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Karakteristični problemi koje se javljaju u evidenciji pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite su nepotpunost bitnih podataka za sustav civilne zaštite.

Tablica 74. Analiza sustava civilne zaštite  područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  | X |  |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  | X |  |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela |  | X |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  | X |  |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | X |  |
| Baze podataka |  | X |  |  |
| ZBIRNO |  |  | X |  |

ANALIZA NA PODRUČJU REAGIRANJA

Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite, analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti: čelnih osoba Grada Siska koji su nadležni za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obaveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite, spremnost Stožera civilne zaštite te spremnost koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Razina odgovornosti je procijenjena obzirom na analizu provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom i provedbenih propisa, izrade i usvojenosti procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sustava te analize rezultata njihovog rada i doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Razina osposobljenosti je procijenjena na temelju podataka o polaženju formalnih programa i neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te stvarnog rada u realnim situacijama.

Razina uvježbanosti je procijenjena na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima.

Čelne osobe

Razina odgovornosti i osposobljenosti gradonačelnice i načelnika Stožera civilne zaštite procjenjuje se sa visokom spremnošću. Razina uvježbanosti je procijenjena niskom, zbog nedovoljnog broja provođenih vježbi evakuacije i spašavanja na godišnjoj razini.

Stožer civilne zaštite

Stožer civilne zaštite osnovan je Odlukom gradonačelnice o o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Siska (KLASA: 023-04/21-01/7, URBROJ: 2176/05-01/1-21-12, od dana 6. srpnja 2021. godine).

Stožer civilne zaštite Grada Siska sastoji se od načelnika, zamjenika načelnika i 11 članova.

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom Stožera rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima gradonačelnica Grada Siska.

Način rada Stožera civilne zaštite Grada Siska uređen je Poslovnikom o radu Stožera civilne zaštite Grada Siska (KLASA: 810-01/17-01/03, URBROJ: 2176/05-01/1-17-1, od dana 11. prosinca 2017. godine).

Koordinator na lokaciji

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik Stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Odlukom načelnika Stožera civilne zaštite o imenovanju koordinatora na lokaciji Grada Siska (KLASA: 810-02/18-01/11, URBROJ: 2176/05-02/1-18-1, od dana 07. studenog 2018. godine), imenovani su koordinatori na lokaciji koji će u slučaju velike nesreće i katastrofe koordinirati aktivnostima operativnih snaga sustava civilne zaštite na mjestu intervencije.

Načelnik nadležnog Stožera civilne zaštite koordinatora određuje i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Spremnost operativnih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provedena je na temelju operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima: popunjenost ljudstvom, spremnost zapovjedništva, osposobljenosti i uvježbanosti ljudstva i zapovjednog osoblja, opremljenosti materijalno-tehničkim sredstvima, vremenu mobilizacijske spremnosti, samodostatnosti te logističkoj potpori.

Prema načelu samodostatnosti operativni kapaciteti sustava civilne zaštite na području Grada Siska, odnosno operativne snage Crvenog križa, operativne snage Hrvatske gorske službe za spašavanje, operativne snage vatrogastva, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, postrojba civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite te udruge u mogućnosti su intervenirati, provesti aktivnosti unutar sustava civilne zaštite te provesti sanaciju štete.

Operativne snage Hrvatskog crvenog križa

Sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“, broj 71/10), a u dijelu poslova zaštite i spašavanja, Hrvatski Crveni križ ima sljedeće javne ovlasti:

- organizira i vodi Službu traženja, te aktivnosti obnavljanja obiteljskih veza članova obitelji razdvojenih uslijed katastrofa, migracija i drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje;

- traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć u izvanrednim situacijama;

- ustrojava, obučava i oprema ekipe za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu u slučaju nesreća, sukoba, situacija nasilja itd.

Gradsko društvo Crvenog križa Sisak za potrebe civilne zaštite raspolaže sa 21 djelatnikom.

U slučaju velikih nesreća i katastrofa, Gradsko društvo Crvenog križa Sisak raspolaže sljedećim materijalno-tehničkim sredstvima:

- šator 30 m2 – 4 kom,

- madraci – 85 kom,

- pokrivači – 100 kom,

- komplet prve pomoći – 17 komada,

- električne grijalice – 2 kom,

- reflektor – 1 kom,

- nosila – 16 kom,

- terenski krevet – 5 kom,

- motorna pumpa za ispumpavanje vode - 1 komada,

- isušivači vlage – 2 kom,

- detektor vlage u prostoru – 2 kom,

- osobna vozila – 5 kom,

- gospodarsko vozilo – 1 kom.

Bitna napomena: šatori, isušivači, terenska rasvjetna tijela, terenske grijalice, dodatna vozila, poljski kreveti, madraci, vreće za spavanje, čamci i oprema za spašavanje na vodi, nalaze se na glavnom skladištu HCK Jelkovec Zagreb i mogu se aktivirati u raznim kriznim situacijama po potrebi.

Operativne snage Hrvatske gorske službe za spašavanje

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje njihovog djelovanja.

Hrvatska gorska služba spašavanja je dobrovoljna i neprofitna humanitarna služba javnog karaktera. Specijalizirana je za spašavanje na planinama, stijenama, speleološkim objektima i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti opremu za spašavanje u planinama. Rad Hrvatske gorske službe spašavanja definiran je Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, broj 79/06 i 110/15).

HGSS – Stanica Novska je volonterska služba i ima 45 aktivnih pripadnika i jednog zaposlenog djelatnika, a zaposleni djelatnik je na radnom mjestu Staničnog Administratora i obavlja administrativne poslove. Od 45 pripadnika koji djeluju u Stanici, 9 je gorskih spašavatelja, 23 spašavatelja, 13 pripravnika.

HGSS – Stanica Novska trudi se u skladu s financijskim mogućnostima obnavljati opremu. Uz različitu alpinističku opremu za spašavanje, dron za potrage, te opremu za spašavanje na vodi, raspolažu sljedećim prijevoznim sredstvima:

- terensko vozilo 4x4 – 4 kom,

- zapovjedno vozilo – 1 kom,

- kombi 8+1 – 2 kom,

- osobno vozilo – 1 kom,

- Quad (ATV) vozilo – 2 kom,

- alu čamac s motorom i prikolicom – 4 kom,

- gumeni čamac s motorom i prikolicom.

Operativne snage vatrogastva

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva. Na području Grada Siska djeluje Vatrogasna zajednica Grada Siska.

Vatrogasna zajednica Grada Siska u svom sastavu ima dobrovoljna vatrogasna društva: DVD „Mladost“ Sisak, DVD Kratečko, DVD Budaševo, DVD Čigoć, DVD Gušće, DVD Jazvenik, DVD Lukavec Posavski, DVD Lonja, DVD Madžari, DVD Mužilovčica, DVD Odra Sisačka, DVD Palanjek, DVD Preloščica, DVD Sela, DVD Sisak, DVD Stara Drenčina, DVD Topolovac, DVD Veliko Svinjičko, DVD Greda, JVP Grada Siska i PVP INA Rafinerije nafte Sisak.

Vatrogasna zajednica Grada Siska raspolaže sa 1.678 članova te 53 vatrogasna vozila namijenjenih različitim vrstama vatrogasnih intervencija.

JVP Grada Siska obavlja vatrogasnu djelatnost koja obuhvaća: sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama, pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, iznajmljivanje vozila i opreme, pregled, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti.

JVP Grada Siska raspolaže sa 52 djelatnika.

Osnovna oprema za djelovanje u slučaju velikih nesreća i katastrofa:

- 16 vozila namijenjenih različitim vrstama vatrogasnih intervencija,

- 2 spasilačka čamca:

- čamac spasilački veliki – Marine 6/Yamaha 30 KS,

- čamac spasilački mali – Maestral/Mercury 9.9 KS,

- 2 mobilne pumpe:

  - mobilna pumpa – Hidrosub Hytrans (kapacitet pumpe: 20.000 l/min),

  - mobilna pumpa traktorska – Veneroni (kapacitet pumpe: 30.000 l/min).

Pravne osobe

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Grada Siska (KLASA: 810-05/18-01/2, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od dana 29. studenog 2018. godine), određene su sljedeće pravne osobe s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća:

- Sisački vodovod d.o.o., Obala Ruđera Boškovića 10, Sisak,

- Komunalac Sisak d.o.o., Capraška 8, Sisak,

- Gradska groblja Viktorovac d.o.o., Antuna Grahovara 2 , Sisak,

- Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., Trg Josipa Mađerića 1, Sisak,

- Auto promet Sisak d.o.o., Zagrebačka 19, Sisak,

- Gradsko društvo Crvenog križa Sisak, Ulica kralja Tomislava 18, Sisak,

- Javna vatrogasna postrojba Grada Siska, Vatrogasna 1, Sisak.

Postrojba civilne zaštite

Postrojba civilne zaštite osnova je Odlukom Gradskog vijeća o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska (KLASA: 810-01/18-01/5, URBROJ: 2176/05-02-18-2, od 29. studenoga 2018. godine).

Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Siska prema strukturi dijeli se na upravljačku skupinu i 2 operativne skupine. Upravljačka skupina sastoji se od zapovjednika i zamjenika zapovjednika. Svaka operativna skupina se sastoji od 12 pripadnika.

Postrojba se mobilizira, poziva i aktivira za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka te ublažavanja i uklanjanja posljedica katastrofe ili velike nesreće.

Načelnik Stožera civilne zaštite Grada Siska donio je Operativni postupovnik Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Siska (KLASA: 810-02/19-01/8, URBROJ: 2176/05-01/2-19-1, od dana 29. kolovoza 2019. godine), kojim se definiraju sve pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici

Odlukom gradonačelnice o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika za područje Grada Siska (KLASA:080-02/18-01/5, URBROJ: 2176/05-01/1-18-1, od dana 01. listopada 2018. godine), za područje Grada Siska imenovano je 37 povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje  mjera osobne i uzajamne zaštite,

- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Udruge

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. kinološke djelatnosti, podvodne djelatnosti, radio-komunikacijske, zrakoplovne i druge tehničke djelatnosti), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno odredbama Zakona i planu djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave.

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja  komunikacijskih kapaciteta

Procjena stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta procijenjeno je na temelju postojećeg stanja transportne potpore operativnih snaga te komunikacijskih kapaciteta pripadnika, odnosno članova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite Grada Siska.

Procjena stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanje komunikacijskih kapaciteta procijenjena je visokom i to posebno zbog spremnosti najvažnijih operativnih kapaciteta od značaja za sustav civilne zaštite u cjelini.

Analiza sustava na području reagiranja

Analiza sustava na području reagiranja izradit će se za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Sisak.

Analiza stanja sustava civilne zaštite – potres

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada Siska u području reagiranja u slučaju potresa prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 75. Analiza sustava civilne zaštite – potres

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| UDRUGE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| UDRUGE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Za djelotvorniju provedbu mjera civilne zaštite potrebno je: kontinuirano osposobljavanje snaga civilne zaštite, opremiti vatrogasne postrojbe sa potrebnim materijalno-tehničkim sredstvima za spašavanje u slučaju potresa, educirati stanovništvo o mogućim opasnostima od potresa, prilikom izgradnje stambenih i poslovnih objekata poštivati mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje posljedica potresa (protupotresno projektiranje).

Analiza sustava civilne zaštite – poplave

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite u području reagiranja u slučaju poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela na području Grada prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 76. Analiza sustava civilne zaštite – poplave

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| UDRUGE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| UDRUGE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Za djelotvornije provođenje mjera civilne zaštite u slučaju poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela potrebno je: osigurati pravovremeno uzbunjivanje stanovništva, provoditi edukaciju stanovništva u provođenju samozaštite i uzajamne zaštite, opremati kadrovski i materijalno dobrovoljna vatrogasna društva, snage civilne zaštite upoznati sa njihovim zadaćama u provođenju mjera zaštite i spašavanja, redovito ažurirati snage civilne zaštite s podacima o ljudskim i materijalnim sredstvima.

Analiza sustava civilne zaštite – epidemije i pandemije

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada u području reagiranja u slučaju epidemije i pandemija prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 77. Analiza sustava civilne zaštite – epidemije i pandemije

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Analiza sustava civilne zaštite – ekstremne temperature

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada u području reagiranja u slučaju ekstremnih temperatura prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 78. Analiza sustava civilne zaštite – ekstremne temperature

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Analiza stanja sustava civilne zaštite – požari otvorenog tipa

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada Siska u području reagiranja u slučaju požara otvorenog tipa prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 79. Analiza sustava civilne zaštite – požar otvorenog tipa

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Analiza sustava civilne zaštite – industrijske nesreće

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada u području reagiranja u slučaju industrijskih nesreća prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 80.  Analiza sustava civilne zaštite – industrijske nesreće

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  | x |  |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| UDRUGE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  |  | x |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | x |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  | x |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE ZA SPAŠAVANJE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆE NAMJENE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| UDRUGE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  | x |  |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  | x |  |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Analiza sustava civilne zaštite – suša

Ukupna spremnost sustava civilne zaštite Grada u području reagiranja u slučaju pojave suše prikazana je u sljedećoj tablici.

Tablica 81.  Analiza sustava civilne zaštite – suša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  |  |  |
| ČELNE OSOBE |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  | x |  |  |
| STOŽER |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| KOORDINATORI NA LOKACIJI |  |  |  |  |
| Stupanj odgovornosti |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | x |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | x |
| Samodostatnost i logistička potpora |  | x |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | x |
| Stupanj uvježbanosti |  |  |  | x |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Stupanj popunjenosti ljudstvom |  |  | x |  |
| Stupanj spremnosti zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | x |  |
| Stupanj uvježbanosti |  |  | x |  |
| Stupanj opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | x |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | x |  |
| Samodostatnost i logistička potpora |  |  | x |  |
| Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE |  |  |  |  |
| Transportna potpora |  |  |  | x |
| Komunikacijski kapaciteti |  |  |  | x |
| ZBIRNO |  |  | x |  |

Zaključak

Procjena ukupne spremnosti sustava civilne zaštite na području Grada Siska u području reagiranja i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu svih kategorija društvene vrijednosti (život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvena stabilnost i politika) koje su potencijalno izložene velikoj nesreći, ocjenjuje se s visokom spremnošću.

Tablica 82. Analiza sustava civilne zaštite   ukupno

| SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PODRUČJE PREVENTIVE |  |  | X |  |
| PODRUČJE REAGIRANJA |  |  | X |  |
| ZBIRNO |  |  | X |  |

Temeljem Zakona i Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 69/16), Grad Sisak će nakon usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća imenovati koordinatore na lokaciji sukladno rizicima obrađenim u Procjeni te odrediti pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

VREDNOVANJE RIZIKA

Vrednovanje rizika posljednji je od koraka u procesu procjene rizika te predstavlja osnovu za odabir mjera obrade rizika odnosno vodi prema izradi javnih politika za smanjenje rizika od velikih nesreća.

Slika 18. Vrednovanje rizika - ALARP načela

Izvor: Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava

Vrednovanje rizika je proces uspoređivanja rezultata analize rizika s kriterijima i provodi se uz primjenu ALARP načela (As Low As Reasonably Practicable – što niže, a da je razumno moguće).  Rizici se razvrstavaju u tri razreda:

- Prihvatljive: Prihvatljivi su svi niski, za koje uz uobičajene nije potrebno planirati poduzimanje dodatnih mjera.

- Tolerirane: Tolerirani rizici su svi:

- Umjereni koji se mogu prihvatiti iz razloga što troškovi smanjenja rizika premašuju korist/dobit;

- Visoki koji se mogu prihvatiti iz razloga što je njihovo umanjivanje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju korist/dobit.

- Neprihvatljive: Neprihvatljivi rizici su svi vrlo visoki koji se ne mogu prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama.

Vrednovanje rizika se provodi u svrhu pripreme podloga za odlučivanje o važnosti pojedinih rizika, odnosno da li će se rizik prihvatiti ili će trebati poduzeti određene mjere kako bi se rizik sukcesivno umanjio. U procesu odlučivanja o daljnjim aktivnostima po specifičnim rizicima koriste se analize rizika i scenariji koji su sastavni dio Procjene rizika.

Tablica 83. Vrednovanje rizika

| SCENARIJ | DOGAĐAJ S NAJGORIM MOGUĆIM POSLJEDICAMA | VREDNOVANJE |
| --- | --- | --- |
| Potres | 2 | 2 |
| Poplave | 4 | 4 |
| Epidemije i pandemije | 3 | 3 |
| Ekstremne temperature | 3 | 3 |
| Požari otvorenog tipa | 3 | 3 |
| Industrijske nesreće | 2 | 2 |
| Suša | 3 | 3 |

Tolerirani rizici: potres, epidemije i pandemije, ekstremne temperature, tuča, mraz, klizišta, požari otvorenog tipa, industrijske nesreće, opasnost od mina, suša.

Neprihvatljivi rizici:  poplave.

POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA ZA POJEDINE RIZIKE

Popis sudionika prikazuje se za svaki od identificiranih rizika zasebno.

| RIZIK: Potres |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Goran Groš Maja Del Vechio Srđan Marić Branislav Grubić |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

| RIZIK: Poplave |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Tatjana Dovranić-Kardaš Borislav Bekić Miroslav Golub |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

| RIZIK: Epidemije i pandemije |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Marijan Plahutnik Gordana Karapandža Prica |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

| RIZIK: Ekstremne temperature |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Igor Čičak Goran Gregurač |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

| RIZIK: Požari otvorenog tipa |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Miroslav Golub Ivica Šolaja |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

| RIZIK: Industrijske nesreće |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Marijan Detelić Miroslav Golub |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

| RIZIK: Suša |  |
| --- | --- |
| Koordinator: | Nositelj: |
| Marko Krička | Miroslav Golub Ivica Šolaja Maja Buinac Marijan Plahutnik |
| Izvršitelji: |  |
| Ivana Ribarić |  |

KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA

  - KARTE PRIJETNJI

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Karte prijetnji od poplava izrađene su u mjerilu 1 : 250 000, a ukazuju na moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija na području Grada Siska:

- poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja,

- poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanja,

- poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na većim vodotocima te rušenje visokih brana (umjetne poplave).

Za izradu karata opasnosti od poplava korištene su topografske podloge Državne geodetske uprave, hidrometeorološke podloge Državnog hidrometeorološkog zavoda i mareografske podloge Hrvatskog hidrografskog instituta.

HZZO, stanje na dan 05. ožujak 2021. godine

Rezultati poslovanja poduzetnika Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini, FINA

Statističke informacije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, siječanj 2021. godina

Izvor: Odluka o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“ broj 114/12)

Prirodno kretanje stanovništva Republike Hrvatske u 2020.

Izvješće o sigurnosti INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d za područje postrojenja RAFINERIJA NAFTE SISAK (RNS), travanj 2017. godina

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari u dva Područja postrojenja:

INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Rafinerija nafte Sisak i JANAF d.d. Terminal Sisak, srpanj 2020. godina,

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenje opasnih tvari HEP Proizvodnja d.o.o. TERMOELEKTRANA-TOPLANA SISAK, veljača 2018. godina

Procjena rizika pravnih osoba koje djelatnost obavljaju korištenjem opasnih radnih tvari SOL CROATIA d.o.o., travanj 2020. godina

Procjena rizika pravne osobe koja obavlja djelatnost korištenjem opasnih tvari Kisikana d.o.o. Sisak, travanj  2018. godina

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Sisak Cvetkovićeva, INA d.d., svibanj 2020. godina

Procjena rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari za maloprodajno mjesto Sisak Frankopanska, INA d.d., svibanj 2020. godina

Procjena rizika civilne zaštite za benzinski servis Sisak Fistrovićeva, Crodux derivati dva d.o.o., siječanj 2019. godina

Procjena rizika civilne zaštite za benzinski servis Sisak Zagrebačka, Crodux derivati dva d.o.o., siječanj 2019. godina

Godišnje ažuriranje Procjene rizika pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenja opasnih tvari, BP Sisak Moščenica, Petrol d.o.o., prosinac 2020. godina

Operativni plan pravnih osoba koje obavljaju djelatnost korištenjem opasnih tvari, TIFON d.o.o., BP Sisak, rujan 2018. godina